FIRMA USŁUGOWO – HANDLOWA

10 – 691 OLSZTYN ul. Herdera 18 / 14                                                            REGON 510 65 77 68

        tel. ( 89 ) 541 14 48                                  

                                NIP 739 – 126 – 24- 97

Temat : PROJEKT   PRZEBUDOWY  DOJAZDU  Z  ULICY   

                      NIEPODLEGŁOŚCI w BISKUPCU

Faza :    PROJEKT BUDOWLANY 

Branża : drogowa 

Adres :   Biskupiec  ul. Niepodległości

          Dz. nr 222 i 43/7 obr. 4

Inwestor :       Gmina Biskupiec

                       11 – 300 Biskupiec

                      ul. Niepodległości  2 

Projektant :   mgr inż. Henryk Bubacz -upr.bud. nr 57 / 84/ Ol

Kier. zespołu :  inż. Włodzimierz Dzienis upr. bud. nr 213 / 94 / Ol
                                              Data: MAJ 2010 r                               Nr umowy:                             

                                                                                                                                                2

           Zawartość  opracowania

1.    Spis treści 
   str 2

2.    Oświadczenie                                                                                                          str 3 

3. Odpis  uprawnień  budowlanych                                                                            str 4 

4. Przynależność  do  Izby  Budowlanej                                                                     str 5 

5. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego                          str 6 – 12

6. Decyzja – warunki   GDDKiA  przebudowy zjazdu
     str 13

7. Wypis z rejestru gruntów
     str 14 – 15

8. Uzgodnienie projektu przebudowy zjazdu  przez GDDKiA Oddział w Olsztynie  str 16 -  17

6.    Opis  techniczny                                                                                                      str 18 – 20

7.     Informacja  B I O Z                                                                                                str 21 - 22

8.    Plan  syt- wysokościowy                                                   D -  1
                 str 23

10.   Przekrój  konstrukcyjny                                                  D – 2                              str 24

                                                                                          3
                                      OŚWIADCZENIE 

                Ja niżej   podpisany   oświadczam ,  że  projekt  budowlany  przebudowy dojazdu do Urzędu  Miasta   z  ul. Niepodległości  w  Biskupcu   został  wykonany   zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej.  
             Projektant
                         OPIS    TECHNICZNY                   18
DO  PROJEKTU BUDOWLANEGO   PRZEBUDOWY   DOJAZDU  DO  URZĘDU  MIASTA   Z  UL. NIEPPODLEGŁOŚCI     w  BISKUPCU

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA

· zlecenie –umowa  na  opracowanie dokumentacji technicznej

· miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  

2. MATERIAŁY  DO  OPRACOWANIA  

· plan sytuacyjno - wysokościowy  1:500

· odpis (wyciąg)  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Biskupiec

· inwentaryzacja  nawierzchni  drogowych

· pomiary  uzupełniające

· wyciąg  z  ewidencji  gruntów

3. UZGODNIENIA

· uzgodnienie  projektu przebudowy   dojazdu  przez GDDKiA Oddział Olsztyn

4.  LOKALIZACJA

Teren opracowania  położony  jest  w  centralnej    części  Biskupca  przy  ul. Niepodległości  na  zapleczu  Urzędu Miasta.

5.  OPIS  INWESTYCJI

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt przebudowy  istniejącego  dojazdu  do  Urzędu  Miasta  z  ul. Niepodległości.

6. STAN   ISTNIEJĄCY

6.1  Komunikacja

Istniejący  dojazd  do  Urzędu  Miasta   posiada  nawierzchnię  z  kostki  betonowej.  Szerokość  dojazdu  wynosi  5.10 m, łuk  na  przecięciu  jezdni  dojazdu i ulicy  od  strony  południowej  wynosi  ok. 1.50 m z  uwagi  na  istniejącą  studnię  telekomunikacyjną,  a  od  strony  północnej  nie  istnieje (tylko niewielkie  poszerzenie).  Chodnik  przecinający  dojazd  z  kostki  brukowej  betonowej.  Nawierzchnia  jezdni  ul. Niepodległości  asfaltowa.  Spadek  podłużny  dojazdu  w  kierunku jezdni  ulicy. 

6.2        Uzbrojenie 

       Uzbrojenie  podziemne   występuje  w  pasie   drogowym     ulicy Niepodległości   oraz  na  terenie  przyległej  działki.  Pod  istniejącym  dojazdem (poza pasem  drogowym  ulicy) znajduje  się  gazociąg  zabezpieczony rurą  ochronną.    

6.3         Konfiguracja  terenu  i  budowa  geologiczna

Teren  opracowania  jest  płaski ,  deniwelacja  wynosi  do 0.50 m.  W  podłożu  występują  utwory  czwartorzędowe  reprezentowane  przez  warstwę  nasypów  (holocen)  na  osadach  wodno  - lodowcowych reprezentowanych  przez  osady  piaszczyste.    Są  to  grunty  nośne,  nie   wysadzinowe   czyli  odpowiadają  grupie  G 1  nośności.  

 Woda  gruntowa  do  głębokości  2.0  m nie  występuje. 

                                                                                  -2-                                                                        19
 6.4          Zieleń 

Trawniki  znajdują  się  pomiędzy  jezdnią  ulicy a chodnikiem  oraz wzdłuż  chodnika  od  strony  placu  UM.  Szpaler  drzew  występuje  w  pasie  za  chodnikiem, w  odległościach  pierwszych  drzew  2,0 i ok. 4.0 m od  krawędzi  dojazdu.  

7. ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE

7.1 Roboty  rozbiórkowe

W związku  z  przesunięciem  zjazdu  niezbędne  są  rozbiórki  krawężników, części nawierzchni  zjazdu,  nawierzchni  chodnika. Przyjęto  wykorzystanie  cześć  materiałów  z  rozróbki:

-krawężnika  50%

-kostki  brukowej  betonowej gr 8 cm –80%   

-kostka  betonowa gr 6 cm (w całości na mniejszej  powierzchni chodnika)

7.2Rozwiązania  sytuacyjno-wysokościowe  

Przebudowa  istniejącego   dojazdu  ma  na  celu  ułatwienie  wjazdu  i  wyjazdu  na  teren  Urzędu Miasta. W  chwili  obecnej  kształt  włączenia  dojazdu  sprawia   zagrożenie  w  ruchu dwukierunkowym  z  uwagi  na  zbyt  małe  łuki  załamania  krawężników (samochody  aby  wjechać  zajmują  drugi  pas  ruchu). Ponadto  wjazd  i  wyjazd  wymagają   małych  prędkości  ruchu  co  znacznie  ogranicza  ruch  na  ulicy  Niepodległości. 

Rozpatrzono  dwa  warianty  przebudowy:

Wariant 1 – poszerzenie  jezdni  dojazdu  do  6.50 m   bez  zmiany  łuku  wjazdowego od  strony  południowej. I  ponieważ  wariant ten nie  uzyskał  akceptacji GDDKiA Oddział w Olsztynie zaprojektowano:

Wariant 2 – przesunięcie  dojazdu  w  kierunku  północnym   z  poszerzeniem  jezdni  dojazdu  do 6.00 m.

Przesunięcie  dojazdu  zostało  uwarunkowane  zasięgiem  rury  osłonowej  na  gazociągu. Z tego  powodu południowy  łuk  wjazdowy  wynosi  4.00 m wobec  zalecanego  5.0 m. 

Spadek  podłużny  przesuniętego i  poszerzonego   dojazdu  zachowano  taki  jak  istniejący.       

W miejscu  rozebranej  nawierzchni  dojazdu  projektuje  się  urządzenie  trawnika  oraz  wydłużenie  chodnika    ulicznego  do  krawędzi  dojazdu. 

7.2 Nawierzchnia

Przy  projektowaniu  poszerzenia  nawierzchni  dojazdu    uwzględniono   istniejącą   nawierzchnię  oraz  wielkość  ruchu  (głównie  ruch  samochodów  osobowych). 

Nawierzchnia   dojazdu

· kostka  brukowa  betonowa  gr  8 cm

· podsypka  cementowo- piaskowa  gr 5 cm

· podbudowa  z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie  gr 20 cm

                                                                        -3-                                                                        20
Ograniczenie  nawierzchni dojazdu     krawężnikiem  betonowym  ulicznym  15 x 30 cm  na  ławie  betonowej  z  oporem.    Na  połączeniu  z  jezdnią  ulicy  oraz  na  przejściu  dla pieszych  krawężnik   obniżony   0 – 2 cm powyżej  poziomu  jezdni.  

Nawierzchnia   chodnika 

· kostka  brukowa  betonowa  rozbiórkowa  (prawdopodobnie  gr. 6 cm)
· podsypka cementowo piaskowa gr 5 cm
Ograniczenie  nawierzchni  chodnika  obrzeżem  rozbiórkowym. 

7.3.  Roboty  ziemne 

Roboty  ziemne  ograniczają  się  do  korytowania  pod  poszerzenie  i  przesunięcie   nawierzchni  dojazdu.  Z uwagi  na  sieci  uzbrojenia podziemnego roboty  te należy  wykonać  ręcznie. 

7.4.  Kolizje  z  sieciami 

 Przebudowa  dojazdu  wymaga  przedłużenia  rur  osłonowych  na  kablach  energetycznych  ( 2 szt).  Rury  osłonowe  z  rur  dwudzielnych  typu AROT  o  średnicy  100 mm.   Z uwagi  na  zasięg  rury  osłonowej  na  gazociągu  ograniczono  jego  przesunięcie  w  kierunku północnym ( rura  osłonowa powinna  wystawać  min  0.50 m poza przesuniętą  jezdnię  dojazdu).  Poza tym nie  występują  inne  kolizje  z  istniejącymi  sieciami.  

7.5.  Trawnik

Po  wykonaniu  robót    drogowych,  należy  teren  zadania uprzątnąć  z resztek  materiałów  i  gruzu  i  po  nałożeniu  warstwy  ziemi  roślinnej gr. 10 cm  ( zakup  i  dowóz  z  zewnątrz)  i  obsiać  mieszanką  traw odporną  na  wydeptywanie.  

                                                                                                                                      Opracował:

                                                                                                                                                mgr inż. H. BUBACZ

                         INFORMACJA                                         21                            
              dotycząca BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Robót   Drogowych   przy  przebudowie   dojazdu  do Urzędu Miasta z  ul. Niepodległości w   Biskupcu

Informację opracowano na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 23czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(Dz. U. 2003 Nr. 120, poz. 1126)

1. Zakres robót do wykonania dla planowanej inwestycji

1. Rozbiórka  (częściowa) nawierzchni  dojazdu   

2. Rozbiórka  krawężnika  betonowego 

3. Korytowanie  pod  poszerzenie  dojazdu                                                   

4. Wbudowanie  krawężnika       

5. Budowa poszerzenia  nawierzchni  dojazdu  

6. Wykonanie trawnika                                                           




2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych

          W  granicach  robót  nie  ma  obiektów  budowlanych

3. Elementy działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa

 i zdrowia ludzi.

Nie  występują. 

 Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie placu budowy powinno być wykonane przed rozpoczęciem robót budowlanych w terenie który nie jest przeznaczony pod bezpośrednią zabudowę.

Sprawdzenie zagospodarowania placu budowy powinno obejmować w szczególności: 

· doprowadzenie energii elektrycznej i wody, 

· urządzenia higieniczno-sanitarne, 

· urządzenia socjalno-bytowe. 

4.  Zagrożenia jakie mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych :

Istotnym elementem  budowy  nawierzchni  dojazdu  jest  jej  podłączenie  do  ul. Niepodległości .    Roboty  te  muszą  być  zabezpieczone  i  oznakowane zgodnie  z  „Instrukcją   oznakowania  robót  prowadzonych  w  pasie  drogowym”. Na  dalszych  odcinkach  przewiduje  się  wykonanie  nawierzchni  bez   wyłączeniu   z  ruchu.  

               Przy opracowaniu Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia tzw „Plan BIOZ” należy zwrócić uwagę na następujące roboty: 

Roboty ziemne

Wykopy  powierzchniowe  płytkie  pod  koryto  dojazdu -  wywóz    ziemi  samochodami  .

Wykopy - liniowe pod ułożenie  krawężnika   nie  wymagają  zabezpieczenia .

                                                                               22
Przemieszczanie  materiałów w pionie i w poziomie przy pomocy sprzętu zmechanizowanego  takich jak: dźwig samochodowy ,  głownie  do  wyładunku  palet  z  materiałami  prefabrykowanymi  nawierzchni (kostka brukowa, krawężnik, ).  

Sprzęt pomocniczy  (zagęszczarki) powinien posiadać ustalone parametry, uwidocznione przez trwały i wyraźny napis, oraz wyznaczenie strefy zagrożenia. 

Roboty prowadzone na wysokości - brak.
Rusztowania – nie  są  potrzebne

Wszystkie roboty należy wykonywać przy pełnej ostrożności z zachowaniem   przepisów dotyczących  bezpieczeństwa i higieny pracy szczególnie zawartych  w Rozporządzeniu MB i PMB z dnia 28 marca 1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót montażowych i rozbiórkowych, Dz. U. z 1972 nr 13 poz.93, oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  Dz. U.  z dnia 23 października 1997r. nr129 poz.844.

5.   Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

W zakresie przewidywanych do wykonania robót nie występują roboty szczególnie niebezpieczne wg ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r.- art.21a ust.2 , Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 23czerwca 2003r. w sprawie informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(Dz. U. z 10 lipca 2003 Nr. 120, poz. 1126), jednak dla zapewnienia  bezpieczeństwa robót należy przeprowadzić szkolenia okresowe pracowników  i każdorazowo na stanowiskach pracy. 

Pozostałe elementy jakie powinien zawierać „plan bioz” należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, zawartym w Dzienniku Ustaw z dnia 17 września 2002r Nr 151 poz. 1256.

Informację dotycząca „Planu BIOZ” należy umieścić na tablicy informacyjnej wg wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, Dziennik Ustaw  z dnia 17 lipca 2002r. Nr108 poz.953
6.   Wskazanie środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zabezpieczających bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  

Charakter wykonywanych robót, prowadzonych w  poziomie  terenu   nie powodują powstawania zagrożeń i konieczności zabezpieczania  do wykonywania prostych robot budowlanych.

                                                                                                                                                                                                 Opracował

                                                                                                                                                    mgr inż. Henryk  Bubacz

