FIRMA USŁUGOWO – HANDLOWA

10 – 691 OLSZTYN ul. Herdera 18 / 14                                                            REGON 510 65 77 68

        tel. ( 89 ) 541 14 48                                  

                                NIP 739 – 126 – 24- 97

Temat : PROJEKT   DOJAZDU  I  CHODNIKA

                    PRZY UL. KRYNICZNEJ

Faza :    PROJEKT BUDOWLANY 

Branża : drogowa 

Adres :   Biskupiec   ul. Kryniczna

               Dz. nr 210/1 ; 1/21

Inwestor :  Gmina Biskupiec

                   11 – 300 Biskupiec

                   ul. Niepodległości  2 

Projektant :   mgr inż. Henryk Bubacz -upr.bud. nr 57 / 84/ Ol

Sprawdzający :  inż. Henryk Szatkowski -upr.bud. nr 54 / 83/ Ol

Kier. zespołu :  inż. Włodzimierz Dzienis- upr. bud. nr 213 / 94 / Ol

                    Data: marzec 2010 r                                                     Nr umowy:                             

                                                                                          2

                     Zawartość  opracowania

1. Spis treści 
str 2

2. Oświadczenie  
str 3

3. Odpis  uprawnień  budowlanych
str 4 -  5

4. Zaświadczenia o przynależności do Izby Budowlanej
str 6 - 7

   5.    Wypis z  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Biskupiec
                                          str 8 - 13                                                                       

   6.    Wypisy  z  rejestru  gruntów                                                                                                  
              str 14 – 15

   7.    Uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków                                                                           str 16  - 17

5.  Opis  techniczny                                                                                                                                     str 18 – 20 

6.  Informacja  B I O Z                                                                                                                                 str  21 – 22

7. Tabele  objętości  mas  ziemnych                                                                                                           str  23 

8. Plan  syt- wysokościowy                                     D – 1                                                                            str 24

9. Przekroje  normalne                                            D – 2                                                                            str 25

10. Przekroje  konstrukcyjne                                     D – 3                                                                            str 26

11. Murek  oporowy                                                   D – 4                                                                           str 27

12. Wjazd bramowy                                                   D – 5                                                                           str 28

13. Przekroje  poprzeczne                                         D – 6                                                                           str 29

                    OPIS    TECHNICZNY                    18
DO  PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAGOSPODAROWANIA  TERENU 

 BUDOWY   DOJAZDU  DO   ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  PRZY 

                               UL. KRYNICZNEJ     w  BISKUPCU  

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA

· zlecenie –umowa  na  opracowanie dokumentacji technicznej

· miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupca

2. MATERIAŁY  DO  OPRACOWANIA  

· plan sytuacyjno - wysokościowy  1:500

· inwentaryzacja  nawierzchni  drogowych

· pomiary  uzupełniające

14. UZGODNIENIA

· Uzgodnienie  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków




4.  LOKALIZACJA

Teren opracowania  położony  jest  w  centralnej  części  Biskupca .   Jest  to  obszar  położony  po  południowo- wschodniej  stronie ul. Krynicznej  (na  wschód od Pl. Wolności).

5.  OPIS  INWESTYCJI

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt   budowy  dojazdu  do   placu przy  zabudowie  wielorodzinnej

6. STAN   ISTNIEJĄCY

6.1  Komunikacja

Układ  komunikacyjny  przy  zabudowie  mieszkaniowej  tworzą  ulice  Kryniczna, Mickiewicza i Słowackiego.  Jezdnie ulic o nawierzchni  asfaltowej.   Chodnik przy  jezdni ulicy Krynicznej  oraz  chodnik łączący  ulicę  z  zabudową  o  nawierzchni  z  kostki  betonowej.  W  ciągu  chodnika do  zabudowy  znajdują  się  schody   terenowe (z  uwagi  na  różnicę  terenu  ulicy  i  działki zabudowy).   Na  granicy  terenów  ulicy i działki  mieszkaniowej  znajduje  się  murek  oporowy  z  betonu żwirowego   o  wysokości 40 – 60 cm. 

                                                                            19

6.2        Uzbrojenie 

       Uzbrojenie  podziemne   występuje  w  jezdni  ul. Krynicznej  oraz  przy  zabudowie  wielorodzinnej. Jest  to: 

-kanalizacja  deszczowa

-kanalizacja  sanitarna

-wodociąg

-linie  kablowe  telefoniczne

-linie kablowe  energetyczne

6.3         Konfiguracja  terenu  i  budowa  geologiczna

Teren  opracowania  jest  stosunkowo   płaski  o  rzędnych  150.80 do  153.00 m npm.  W  podłożu  pod  warstwą   nasypów  (holocen)  znajdują  się  utwory  czwartorzędowe  składające  się  z gruntów  piaszczystych. 

Grunty  podłoża  zakwalifikowano  do  grupy G 1  nośności. 

6.4          Zieleń 

Zieleń     w  postaci   drzew  ozdobnych    znajduję  się  przy  istniejącym  murku  oporowym (na  terenie zabudowy  mieszkaniowej).   Po obu stronach  chodnika  (prostopadłego do ulicy)     znajduje  się  trawnik. 

7.  ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE

7.1 KOMUNIKACJA

7.1.1 Rozwiązania  sytuacyjno-wysokościowe  

Głównym  celem  niniejszego  opracowania  jest   projekt dojazdu  do  placu przy  zabudowie  mieszkaniowej  z  ul. Krynicznej  zgodnie  z  założeniami  planu  miejscowego.  Z  uwagi  na  kształt i  wielkość  działki  oraz  istniejące zagospodarowanie (chodnik  i  drzewa)   projektuje  się  dojazd  o  szerokości  jezdni  3.50 m.  Oś  dojazdu  w  miejscu  schodów,  w  środku    pomiędzy  drzewami  skrajnymi  (do  wycinki  drzewo  środkowe).   Połączenie  dojazdu  z  jezdnią  ulicy  Krynicznej  w  formie  wjazdu  bramowego  z  nawierzchnią  w  poziomie  chodnika.    Przy  dojeździe  projektuje  się  odtworzenie  chodnika  łączącego  ulicę z zabudową.  Szerokość  chodnika  2.00 m. 

Spadek  poprzeczny jezdni dojazdu  jednostronny 2 %  zgodny  ze  spadkiem terenu,  chodnika  1 – 3 % w  kierunku  dojazdu.  Spadek  podłużny  na  szerokości  chodnika  jest  taki  jak  spadek poprzeczny chodnika, na  dalszym  odcinku  jednostajny  ok. 6%.  

7.1.2 Nawierzchnia

Przy  projektowaniu  nawierzchni  dojazdu  mieszkaniowego    wzięto  pod  uwagę  przewidywane  obciążenie ruchem ( KR2   )    oraz  warunki  gruntowo-wodne ( G1). Nawierzchnie  projektuje  się  zgodnie  z  Rozporządzeniem  MTiGM   z  2 marca 1999r w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać  drogi  publiczne i ich  usytuowanie  (Dz. U . Nr 43 p. 430)  - Zał. Nr 5. 

                                                                                       20
Nawierzchnia  parkingu

· kostka  brukowa  betonowa  gr  8 cm

· podsypka  cementowo- piaskowa  gr 3-5 cm

· podbudowa  z   kamienia  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie (lub tłucznia ) gr 18 cm 

· wymiana  gruntu  na  piasek  gr 20 cm (tylko w przypadku  gruntów G2, G3  lub G4)

Ograniczenie  nawierzchni  jezdni  ulic  krawężnikiem  betonowym  15x30 cm na  ławie  betonowej  z  oporem. 

Chodniki 

· kostka  brukowa  betonowa gr. 8 cm

· podsypka  cementowo-piaskowa gr.5 cm

Chodniki  ogranicza  się  obrzeżem  betonowym  6 x 20 cm. 

7.1.3 Murek  oporowy

Z uwagi  na  różnicę  terenu  między  poziomem chodnika przyulicznego  a  terenem  działki zabudowy mieszkaniowej  przewidziano  rozbiórkę  istniejącego  murka  i  wybudowanie  nowych  równoległych  do  jezdni   dojazdu  a  prostopadłych  do  istniejącego.  Przewidziano  murek  o  wysokości  30 do  55 cm  i  szerokości  25 cm (szerokość taka jak istniejącego).  Zamiast  murka  możliwe  jest  wykonanie  skarpy,  kosztem  przyległych  trawników.  

7.1.4 Roboty  ziemne 

Roboty    ziemne  ograniczają  się  do  pogłębionego  (w  rejonie  murka oporowego)   korytowania  pod    nawierzchnię   jezdni  i nowego  chodnika.    Wielkość  robót  wyliczono  na  podstawie  zaprojektowanych  przekrojów  poprzecznych.    

7.2 UZBROJENIE   TERENU 
W  granicach   przewidzianych  pod  budowę  dojazdu  do  zabudowy  mieszkaniowej    nie  występują    sieci  uzbrojenia  podziemnego  i  nie  ma  żadnej  kolizji  z  nimi.   

7. 5 ZIELEŃ

W rozwiązaniach  projektowych  przyjęto pozytywną  opinię  o  wycince  jednego  drzewa  kolidującego  z  projektowanym  dojazdem.   

Na obrzeżach  robót  drogowych  i  ziemnych przewiduje  się odtworzenie    trawników  przez  nałożenie  ziemi  roślinnej  grubości  10 cm i  obsianie  mieszanką  traw  odporną  na  wydeptywanie. 

                                                                                                                                         Opracował:

                                                                                                                                    mgr inż. H. BUBACZ

                                                                                 21

                                                  INFORMACJA 

 dotycząca BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  Robót   Drogowych    

 przy  budowie dojazdu  do  zabudowy  mieszkaniowej Biskupcu  ul. Kryniczna

Informację opracowano na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 23czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. 2003 Nr. 120, poz. 1126)

1. Zakres robót do wykonania dla planowanej inwestycji

1. Rozbiórka  naw. chodnikowej, murka   betonowego   

2. Rozbiórka  krawężnika  betonowego                                                    

3. Wbudowanie  krawężnika kamiennego      

4. Budowa  nawierzchni   dojazdu     

5. Budowa  muru  oporowego                                                             

6. Budowa  chodników 

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W  granicach  opracowania   znajduje  się  zabudowa  mieszkalno – usługowa  otaczająca  z  trzech  stron  plac  wewnętrzny. 

3. Elementy działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa   i zdrowia ludzi.

Nie  występują. 

 Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie placu budowy powinno być wykonane przed rozpoczęciem robót budowlanych w terenie który nie jest przeznaczony pod bezpośrednią zabudowę.

Sprawdzenie zagospodarowania placu budowy powinno obejmować w szczególności: 

· doprowadzenie energii elektrycznej i wody, 

· urządzenia higieniczno-sanitarne, 

· urządzenia socjalno-bytowe. 

4.  Zagrożenia jakie mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych :

Przy  budowie    nawierzchni   dojazdu  mieszkaniowego  nie  ma  zagrożeń  za  wyjątkiem  zapewnienia  bezpiecznego  ruchu  pieszego.   Natomiast  włączenie  dojazdu do jezdni ul. Krynicznej     musi   być  zabezpieczone  i  oznakowane zgodnie  z  „Instrukcją   oznakowania  robót  prowadzonych  w  pasie  drogowym”. 

             Przy opracowaniu Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia tzw „Plan BIOZ”należy zwrócić uwagę

 na następujące roboty: 

                                                                                 22
Roboty ziemne

Wykopy  powierzchniowe  płytkie  pod  koryta   nawierzchni  jezdni  i  dojazdów-  wywóz    ziemi  samochodami  .

Wykopy - liniowe pod ułożenie  krawężnika   nie  wymagają  zabezpieczenia .

Przemieszczanie  materiałów w pionie i w poziomie przy pomocy sprzętu zmechanizowanego  takich jak: dźwig samochodowy ,  głownie  do  wyładunku  palet  z  materiałami  prefabrykowanymi  nawierzchni (kostka brukowa, krawężnik, obrzeża)  oraz  do  rozbiórki   istniejącej  nawierzchni.

Sprzęt pomocniczy  (zagęszczarki) powinien posiadać ustalone parametry, uwidocznione przez trwały i wyraźny napis, oraz wyznaczenie strefy zagrożenia. 

Roboty prowadzone na wysokości - brak.
Rusztowania – nie  są  potrzebne

Wszystkie roboty należy wykonywać przy pełnej ostrożności z zachowaniem 

przepisów dotyczących  bezpieczeństwa i higieny pracy szczególnie zawartych  w Rozporządzeniu MB i PMB z dnia 28 marca 1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót montażowych i rozbiórkowych, Dz. U. z 1972 nr 13 poz.93, oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  Dz. U.  z dnia 23 października 1997r. nr129 poz.844.

5.   Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

W zakresie przewidywanych do wykonania robót nie występują roboty szczególnie niebezpieczne wg ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r.- art.21a ust.2 , Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 23czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(Dz. U. z 10 lipca 2003 Nr. 120, poz. 1126), jednak dla zapewnienia  bezpieczeństwa robót należy przeprowadzić szkolenia okresowe pracowników  i każdorazowo na stanowiskach pracy. 

Pozostałe elementy jakie powinien zawierać „plan bioz” należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, zawartym w Dzienniku Ustaw z dnia 17 września 2002r Nr 151 poz. 1256.

Informację dotycząca „Planu BIOZ” należy umieścić na tablicy informacyjnej wg wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, Dziennik Ustaw  z dnia 17 lipca 2002r. Nr108 poz.953
6.   Wskazanie środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zabezpieczających bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  

Charakter wykonywanych robót, prowadzonych w  poziomie  terenu   nie powodują powstawania zagrożeń i konieczności zabezpieczania  do wykonywania prostych robot budowlanych.
                                                                                                                                                     Opracował

                                                                                                                                                           mgr inż. Henryk  Bubacz






