Kanalizacja deszczowa


OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej z parkingu
 przy ul. Bogusławskiego w Biskupcu

1 Nazwa inwestycji

Budowa parkingu przy ul. Bogusławskiego w Biskupcu, budowa kanalizacji deszczowej.
2 Zleceniodawca

Urząd Miejski w Biskupcu.

3 Podstawa opracowania

· Mapa zasadnicza sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500,

· Dokumentacja geotechniczna do projektu.
· Projekt branży drogowej opracowany przez niniejsze biuro projektów.

· Warunki z dnia 30.04.2008 dotyczące projektowanych parkingów przy ul. Bogusławskiego i Alei Broni w Biskupca wydane przez PWiK sp. z o.o. w Biskupcu.

4 Cel i zakres opracowania

4.1. Cel opracowania i przedmiot opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt rozwiązania odprowadzenia wód deszczowych z projektowanego parkingu.
4.2. Zakres opracowania 

W zakres opracowania wchodzi budowa kanalizacji deszczowej z parkingu z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącego kanału deszczowego w ul. Ogrodowej
5 Stan istniejący

5.1. Ukształtowanie i uzbrojenie terenu.

Teren stanowi istniejący plac przeznaczona do przebudowy.
 Z uzbrojenia występują sieci kanalizacji sanitarnej istniejącej, deszczowej, wodociąg, sieć gazowa oraz sieć telekomunikacyjna i energetyczna. 

5.2. Warunki gruntowo wodne.

Z przeprowadzonych badań podłoża gruntowego wynika, że warstwę wierzchnią o miąższości dochodzącej do 2, 8 m stanowią w większości nasypy niekontrolowane z piasku drobnego humusowego z gruzem. Poniżej zalega warstwa o miąższości 0, 2 – 0, 4 m piasku gliniastego ze żwirem. Spąg warstwy piasku gliniastego stanowią piaski pylaste / pyły piaszczyste.  Występowania wody gruntowej stwierdzono na głębokości 3, 3 – 2, 2 m pod ulicą Bogusławskiego.
6 Skrzyżowania z uzbrojeniem istniejącym

Skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą zaprojektowano jako przejścia pod istniejącymi mediami, bez wykorzystania rur osłonowych. Kable energetyczne i teletechniczne należy właściwie zabezpieczyć i podwiesić na czas budowy kanalizacji.

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowe krzyżuje się z istniejącymi już sieciami:

· wodociągami,

· kanalizacją sanitarną,

· kablami energetycznymi,

· siecią gazową,

· kablami teletechnicznymi.

W miejscach skrzyżowań z istniejącymi przewodami kanalizacji sanitarnej i wodociągami zachowano odległość przynajmniej 20cm.
Rury ochronne dwudzielne typu AROT należy zastosować na kablach energetycznych na zbliżeniu do studni D1 w ul. Ogrodowej. Po przystąpieniu do robót należy dokonać próbnych przekopów w celu stwierdzenia faktycznego przebiegu kabli. W przypadku stwierdzenia kolizji postępować zgodnie z uzgodnieniem z zakładem energetycznym.
7 Opis rozwiązań technicznych

Roboty rozbiórkowe

Projektuje się całkowita wymianę nawierzchni, w związku z tym rozbiórka nawierzchni drogowych ujęta będzie w części drogowej opracowania. 

Roboty ziemne

Przewidziano wykonawstwo kanalizacji w otwartych wykopach wąsko przestrzennych wg metod powszechnie znanych, z umocnieniem pionowych ścian szalunkiem stosownie do potrzeb: z wyprasek stalowych, umocnień płytowych lub ścianek szczelnych z grodzic stalowych. Przewiduje się odwóz ziemi na stały odkład. 
Podsypka

Rury układać na na podsypce piaskowej o grubości min 10cm. Minimalny współczynnik zagęszczenia Is=1,0.

Obsypka

Do wysokości 30 cm powyżej wierzchu rury obsypkę wykonać z piasku. Obsypkę wykonywać warstwami grubości ok. 30 cm z jednoczesnym zagęszczaniem. Minimalny współczynnik zagęszczenia Is=0,98.

Zasypka

Wykop powyżej obsypki zasypać gruntem piaszczystym. Zasypkę prowadzić warstwami 20 – 30 cm z jednoczesnym zagęszczeniem. Minimalny współczynnik zagęszczenia: Is=0,98. Przewiduje się całkowitą wymianę gruntu.
Rury





Przewiduje się zastosowanie rur kanalizacyjnych kielichowych PVC kl. S SDR 34 o średnicy DN 315 (315 x 9,2), DN 200 (200 x 5,9) z uszczelkami gumowymi. 

Podłączenia wpustów deszczowych wykonać rurami DN 160 (160 x 4,7).

Studnie rewizyjne



Przewiduje się zastosowanie studni z kręgów żelbetowych (klasa betonu minimum B40) o średnicy DN1200 z włazami DN600 typu ciężkiego D400 z wypełnieniem betonowym montowanymi na pierścieniach odciążających żelbetowych. Dna studzienek zaleca się z elementów prefabrykowanych, żelbetowych stanowiących monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej. 
Do regulacji poziomej należy zastosować żelbetowe pierścienie dystansowe z otworem DN600. Kręgi żelbetowe studni łączyć na uszczelki. Studnie zabezpieczyć wg PN-81/062555 przez dwukrotne posmarowanie roztworem asfaltowym Bitizol R + Bitizol P. Włączenia do studni wykonać za pomocą tulei szczelnych. Studnia D3 z osadnikiem o głębokości 0,5m.

Wpusty deszczowe

Przewiduje się zastosowanie studzienek wpustów deszczowych z kręgów żelbetowych (klasa betonu minimum B40) o średnicy DN500 z wpustami z żeliwa sferoidalnego klasy C250 samozatrzaskowymi na zawiasach montowanych na pierścieniach odciążających żelbetowych. Kręgi betonowe studni łączyć na uszczelki. Studnie zabezpieczyć wg PN-81/062555 przez dwukrotne posmarowanie roztworem asfaltowym Bitizol R + Bitizol P. Włączenia do studni wykonać za pomocą tulei szczelnych. Wszystkie wpusty z osadnikiem o głębokości 1,0m.

Rury ochronne
Na skrzyżowaniach z murkiem oporowym zastosować rury ochronne stalowe odpowiednio DN 300 dla rur przewodowych DN 200 i DN 200 dla rur przewodowych DN 160.
8 Odwodnienie

Występowania wody gruntowej w poziomie posadowienia można się spodziewać na odcinku D1 do D2. Odwodnienie poprzez pompowanie wody z dna wykopu.
9 Uwagi końcowe

· Prace należy prowadzić zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – montażowych” cz. I Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych.

· Teren Budowy należy oznakować i zabezpieczyć przed osobami postronnymi,

· W miejscach kolizji z kablami energetycznymi i teletechnicznymi zabezpieczyć ww. kable poprzez zastosowanie rur osłonowych. 

· Montaż rurociągów, armatury i innych elementów projektowanego rurociągu wykonać zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producentów.

· Próby szczelności wykonać wg normy PN–EN 805:2002 „Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”.

· Wykonać inwentaryzację geodezyjną wykonanego rurociągu.

· Po zakończeniu prac związanych z budową kanalizacji należy wykonać badania wskaźników zagęszczenia gruntu.

· Zastosowane materiały muszą posiadać wymagane przepisami dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

10 Przepisy związane i materiały wyjściowe

Należy przestrzegać wymagań przepisów podanych w uzgodnieniach niniejszego projektu. Poniżej podano wykaz podstawowych przepisów związanych z robotami objętymi niniejszym projektem.

10.1. Katalogi, przepisy

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Rok wydania 1988.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wyd. SGGIK 1994 r.

Warunki techniczne Wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 – COBRTI INSTAL 2003.

10.2. Dzienniki Ustaw

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401).

10.3. Normy

	PN-EN 1610:1997
	Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

	PN-EN 476:2001
	Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

	PN-B-10736:1999
	Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

	PN-EN 1401-1:1999
	Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji – Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

	PN-EN 1563
	Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne

	PN-B-10729:1999
	Kanalizacja – Studzienki kanalizacyjne

	PN-EN 1917:2004
	Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.

	PN-EN 13101:2004
	Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu – Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności.

	PN-EN 124:2000
	Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

	PN-B-10702
	Wodociągi i kanalizacje. Zbiorniki. Wymagania i badania.

	PN-B-10736:1999
	Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

	PN-EN 206-1:2003
	Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność

	PN-B-06265:2004
	Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003

	PN–86/B-02480


	Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

	PN-88/B-04481
	Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

	PN-B-04452:2002
	Geotechnika Badania polowe


Opracował:

mgr inż. Romuald Wilczek

Wpust deszczowy

[image: image1.png]Ragcha wg proj dragomego |

Wost zssumy vg PH-EN 124

Nauierzcheia v pri. drogomego
[T reep—

Pricion uirzymijacy 960 x 150 mm
Phericietcd ateiacy 060 x 250 mm

Rura podradeia 500 x 1000 mm
500 750 m
00 % 500mm
S0x 3mm

N\- P e s aypcyano

b otwer pod ossdzerve iry POV
(praeis s2czsin b ot ma byt
wnykonane. na dooins wysokcicifdla doveine]
Sredricy vy ot < amaeiem |

+— Boment decry wpusts 500 X800 mem

ET)


































23
Budowa parkingu przy ul. Bogusławskiego w Biskupcu.

