PAGE  
1

                                PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWE
                    >> P R O X I M A <<       

Spółka  z  o.o.

64-800 CHODZIEŻ, UL. MŁYŃSKA 3, TEL.67/2822-898, FAX 67/2827687, NIP 764-010-42-84
          
 
    
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ROK ZAŁOŻENIA 1974           

DECYZJA UAN - 834/35/88    GŁÓWNEGO ARCHITEKTA WOJEWÓDZKIEGO W PILE
NR UMOWY          






NR ARCHIWALNY  

                                                                      




11/07                                                                                                            

                                                                                                                                                 
ZAMAWIAJĄCY
  
Gmina Biskupiec




ul. Niepodległości 2





11-300 Biskupiec

BRANŻA                            drogowa

STADIUM OPRAC.          projekt budowlany + informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia 

OBIEKT/TEMAT              Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach Plażowej, Bohaterów, Krótkiej, 

Śmiałej, Okrzei, Jeziornej,  Kopernika i Poznańskiej w Biskupcu. 


- Projekt przebudowy dróg




      Obręb nr 4 – działki nr 250, 152, 126/4,



      Obręb nr 2 – działki nr 373, 24/2,287,305,359,339, 184/4, 169, 274/3, 170, 171/1,   

                                                                       251,  185, 77/10, 196, 232, 233/1, 238/7, 240,241/12, 243/1, 243/2,   

                                                                       381/1, 376, 375/10, 99/1,  104, 103/4.

	Stanowisko
	Imię i nazwisko
	Podpis

	Projektant 


	tech. drog. Zenon Przewoźny

upr. proj. bud. 

NN-8345/687/83 

wyd. przez Wojewodę Pilskiego
	

	As. projektanta 


	tech. drog. Maria Przewoźna
	

	Sprawdzający
	mgr inż. Bolesław Śliwiński

upr. proj. bud. GP-7342/1924/94 wyd. przez Wojewodę Pilskiego
	

	Kierownik pracowni


	Zenon Przewoźny
	


Chodzież, 30 styczeń 2009 r.

Zawartość opracowania

Strona tytułowa
str.1

Zawartość opracowania
str.2

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego
str.4

Uprawnienia projektanta i sprawdzającego
str.6 

Opis techniczny
str.10

1. Podstawa opracowania
str.10

2. Zakres opracowania
str.10

3. Cel opracowania
str.11

4. Warunki gruntowo-wodne
str.11

5. Stan istniejący

str.15

6. Stan projektowany
str.15

7. Oznakowanie dróg
str.19

8. Urządzenia obce
str.19

9. Roboty towarzyszące
str.19

10. Wpływ przebudowy na środowisko
str.19

11. Uwagi końcowe
str.20

12. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
str.21

13. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
str.22

14. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające budowę
str.22

15. Wykaz norm i literatury
str.23

16. Zestawienie wpustów kanalizacji deszczowej w m. Biskupiec
str.25

17. Uzyskane decyzje i uzgodnienia
str.29

· Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Biskupiec zatwierdzony Uchwałą Nr XXX/211/05 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 15.06.2005 r., Uchwałą nr VIII/50/07 z dnia 16.05.2007 r.
str.30

· Uzgodnienie projektu przebudowy dróg ulicami Plażowa – Mickiewicza nr ZBI 70403-94/08 wydane przez Urząd Miejski w Biskupcu w dniu 17.12.2008 r.
str.90

· Pozwolenie nr 21/2009 na prace budowlane w strefie ochrony konserwatorskiej polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej, energetycznej, oświetleniowej, przebudowa nawierzchni ulic wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w dniu 07.01.2009 r.
str.91

· Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie – Rejon Szczytno nr 08/R6/08143 z dnia 06.01.2009 r.
str.92

· Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie – Rejon Szczytno nr 09/R6/00026 z dnia 08.01.2009 r.
str.93

· Decyzja nr 13/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydana przez Burmistrza Biskupca dnia 16.01.2009 r.
str.94

· Opinia nr 2005/2008 ZUDP - Olsztyn znak GN.II.7444/2005/2008 z dnia 23.12.2008 r. uzgadniająca lokalizacje sieci uzbrojenia terenu.
str.99

· Uzgodnienie dotyczące przebudowy dróg w zakresie kolizji z istniejącą siecią gazową wydane przez Pomorską Spółkę Gazownictwa w Olsztynie znak EOT-WTP/57/2009 z dnia 16.02.2009 r.
str.113

· Zmiana warunków do uzgodnienia znak EOT-WTP/57/2009 z dnia 16.02.2009 r. dotycząca przebudowy dróg w zakresie kolizji z istniejącą siecią gazową wydana przez Pomorską Spółkę Gazownictwa w Olsztynie znak EOT-INF/107/2009 z dnia 24.02.2009 r.
str.117

Zestawienie rysunków

Rys. nr 1
Schemat układu arkuszy map projektowanych dróg


str.120

Rys. nr 2
Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500



str.121

Rys. nr 3
Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500



str.122

Rys. nr 4
Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500



str.123

Rys. nr 5
Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500



str.124

Rys. nr 6
Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500



str.125

Rys. nr 7
Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500



str.126

Rys. nr 8
Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500



str.127

Rys. nr 9
Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500



str.128

Rys. nr 10
Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500



str.129

Rys. nr 11
Profil podłużny ul. Plażowej





str.130

Rys. nr 12
Profil podłużny ulica Poznańska – Kopernika


str.131

Rys. nr 13
Profil podłużny ulica Bohaterów




str.132

Rys. nr 14
Profil podłużny ulica Krótka





str.133

Rys. nr 15
Profil podłużny ulica Śmiała





str.134

Rys. nr 16
Profil podłużny ulica Okrzei (część I)



str.135

Rys. nr 17
Profil podłużny ulica Okrzei (część II)



str.136

Rys. nr 18
Profil podłużny ulica Jeziorna




str.137

Rys. nr 19
Przekroje poprzeczne – ul. Plażowa




str.138

Rys. nr 20
Przekroje poprzeczne – ul. Plażowa




str.139

Rys. nr 21
Przekroje poprzeczne – ul. Plażowa




str.140

Rys. nr 22
Przekroje poprzeczne – ul. Poznańska – Kopernika


str.141

Rys. nr 23
Przekroje poprzeczne – ul. Poznańska – Kopernika


str.142

Rys. nr 24
Przekroje poprzeczne – ul. Bohaterów



str.143

Rys. nr 25
Przekroje poprzeczne – ul. Krótka




str.144

Rys. nr 26
Przekroje poprzeczne – ul. Śmiała




str.145

Rys. nr 27
Przekroje poprzeczne – ul. Śmiała




str.146

Rys. nr 28
Przekroje poprzeczne – ul. Okrzei




str.147

Rys. nr 29
Przekroje poprzeczne – ul. Okrzei




str.148

Rys. nr 30
Przekroje poprzeczne – ul. Jeziorna




str.149

Rys. nr 31
Przekrój normalny i konstrukcyjny ulic



str.150

Rys. nr 32
Przekrój normalny i konstrukcyjny ulic



str.151

Rys. nr 33
Przekrój normalny i konstrukcyjny ulic



str.152

Rys. nr 34
Widok i przekrój zjazdu





str.153

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA

Stosownie do zapisów art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

                                           oświadczam, iż projekt budowlany:

dla GminyBiskupiec

pn. ”Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach Plażowej, Bohaterów, Krótkiej, Śmiałej, Okrzei, Jeziornej,  Kopernika i Poznańskiej w Biskupcu”

- Projekt przebudowy dróg

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

..........................................................................

(podpis składającego oświadczenie z pieczęcią imienną)
Chodzież, 30 styczeń 2009 r.

OŚWIADCZENIE  SPRAWDZAJĄCEGO

Stosownie do zapisów art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

                                           oświadczam, iż projekt budowlany:

dla GminyBiskupiec

pn. ”Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach Plażowej, Bohaterów, Krótkiej, Śmiałej, Okrzei, Jeziornej,  Kopernika i Poznańskiej w Biskupcu”

- Projekt przebudowy dróg

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

..........................................................................

(podpis składającego oświadczenie z pieczęcią imienną)
Chodzież, 30 styczeń 2009 r.

Opis techniczny

do projektu: Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach Plażowej, Bohaterów, Krótkiej, Śmiałej, Okrzei, Jeziornej,  Kopernika i Poznańskiej w Biskupcu. 


- Projekt przebudowy dróg

Obręb nr 4 – działki nr 250, 152, 126/4,

Obręb nr 2 – działki nr 373, 24/2, 184/4, 169, 274/3, 170, 171/1, 185, 77/10, 196, 

                   232, 233/1, 238/7, 240, 243/1, 243/2, 99/1, 381/1, 376, 375/10, 104, 103/4.

1. Podstawa opracowania
· Umowa na prace projektowe z Urzędem Miejskim w Biskupcu,

· Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Biskupiec zatwierdzony Uchwałą Nr XXX/211/05 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 15.06.2005 r.

· Mapy stanu prawnego,

· Dokumentacja geotechniczna z czerwca 2008 r. autorstwa dr inż. A. Bartoszewicza,

· Rozporządzenie Ministra Transportu i GM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.43/1999),

· Rozporządzenie Ministra Transportu i GM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 z dnia 03.08.2000 r.),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 r.),

· Aktualne podkłady geodezyjne w skali 1:500 opracowane przez geodetę uprawnionego E. Pomałeckiego oraz pomiary uzupełniające w terenie,

· Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych,

· Uzupełniające pomiary i niwelacje w terenie,

· Ogólne Specyfikacje Techniczne wydane przez GDDP w Warszawie,

· Aktualne normy i przepisy prawne,

· Wizja lokalna pełnobranżowa.

2. Zakres opracowania
Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie:

· przebudowy nawierzchni ulic: Polna, Urocza, Jeziorna, Okrzei, Okrężna, Repatriantów, Bohaterów, Krótka, Lazurowa, Liszewskiego, Śmiała, Kopernika, Poznańska, Plażowa, Zielona, Bez Nazwy w Biskupcu, 

· przebudowę chodników i zjazdów indywidualnych na trasie ww. ulic,

· rozbudowę kanalizacji deszczowej na trasie w/w ulic wraz z wpustami ulicznymi (oddzielne opracowanie),

· przebudowa z rozbudową sieci wodociągowej na trasie ww. ulic wraz z przyłączami (oddzielne opracowanie),

· przebudowa sieci energetycznej oświetleniowej (oddzielne opracowanie).

3. Cel opracowania
Podstawowymi celami, jakie przyświetlały inwestorowi przy zleceniu niniejszego opracowywania było:

· poprawienie parametrów technicznych i jakościowych ww. ulic i placów,

· zapewnienie należytego odwodnienia powierzchniowego jezdni i chodników poprzez zaprojektowanie wpustów ulicznych wraz z kanalizacją deszczową i separatorami,

· wprowadzenie należytej funkcjonalności wraz z poprawą walorów estetycznych dróg oraz przyległych terenów.

4. Warunki gruntowo-wodne
     (na podstawie dokumentacji geotechnicznej autorstwa dr inż. A. Bartoszewicza)

4.1. Budowa geologiczna oraz warunki wodne

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowanie gruntów holoceńskich oraz plejstoceńskich. Holocen jest reprezentowany przez glebę (humus) tj. piaski drobnoziarniste humusowe oraz grunty nasypowe tj. nasypy niekontrolowane, holoceńskie utwory bagienne tj. torfy i namuły, utwory deluwialno-aluwialne tj. piaski drobnoziarniste oraz średnioziarniste o różnym stopniu nawodnienia oraz deluwialno-aluwialne, wilgotne gliny pylaste z wkładkami namułu w stanie miękkoplastycznym.

Plejstocen jest reprezentowany przez grunty wodnolodowcowe tj. piaski drobnoziarniste, piaski drobnoziarniste z wkładkami piasków średnioziarnistych oraz utwory lodowcowe tj. wilgotne gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z wkładkami piasków drobnoziarnistych, piaski gliniaste z wkładkami glin pylastych w stanie plastycznym.

Wykonanymi otworami wiertniczymi stwierdzono występowanie wody o zwierciadle swobodnym.

W trakcie badań stwierdzono także sączenia w obrębie gruntów spoistych.

Należy pamiętać, iż sączenia wody mogą wystąpić w innych miejscach niż stwierdzone w czasie badań terenowych. 

	Nr otworu
	Rzędna otworu

m npm.
	Głębokość

zwierciadło nawiercone [m]
	Głębokość

zwierciadło nawiercone

[m]
	Rzędna ustabilizowanego lustra wody gruntowej

m npm.

	1
	147,48
	3,3
	3,3
	144,18

	2
	145,68
	1,3
	1,3
	144,38

	3
	145,68
	0,0
	0,0
	145,68

	4
	146,60
	3,4
	3,4
	143,20

	5
	145,58
	7,2
	7,2
	138,38

	6
	146,19
	1,5
	1,5
	144,69

	7
	145,92
	1,7
	1,7
	144,22

	8
	145,92
	1,7
	1,7
	144,22


Przedstawiony powyżej „obraz” warunków wodnych pochodzi z okresu polowych badań geotechnicznych (czerwiec 2008 r.). Według autora niniejszego opracowania okresowo lustro wody gruntowej może się wahać o około 0,5 metra w stosunku do poziomów ustalonych w wykonanych otworach wiertniczych.

4.2. Charakterystyka geotechniczna podłoża gruntowego

Nawiercone na obszarze badań grunty zaliczono do sześciu warstw geologicznych.

Podział na warstwy geologiczne przeprowadzono zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020, przyjmując za kryterium genezę nawierconych gruntów.

Do warstwy pierwszej zaliczono glebę (humus) oraz grunty nasypowe tj. nasypy niekontrolowane.

Do warstwy drugiej zaliczono holoceńskie, bagienne torfy i namuły.

Do warstwy trzeciej zaliczono holoceńskie, deluwialno-aluwialne piaski drobnoziarniste oraz średnioziarniste.

Do warstwy czwartej zaliczono holoceńskie, deluwialno-aluwialne, wilgotne gliny pylaste.

Do warstwy piątej zaliczono plejstoceńskie, wodnolodowcowe piaski drobnoziarniste i średnioziarniste.

Do warstwy szóstej zaliczono plejstoceńskie, lodowcowe, wilgotne gliny piaszczyste i piaski gliniaste.

W obrębie wydzielonych warstw geologicznych dokonano podziału na warstwy geotechniczne, również zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020 przyjmując za kryterium rodzaj gruntu oraz zróżnicowanie przyjętych charakterystycznych (uogólnionych) wartości stopnia zagęszczenia i stopnia plastyczności.

Krótka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia się następująco:

warstwa geotechniczna IA – gleba (humus) oraz grunty nasypowe tj. nasypy niekontrolowane, jako grunty słabonośne nie nadają się do bezpośredniego posadowienia projektowanego obiektu.

warstwa geotechniczna IIA – holoceńskie, bagienne torfy i namuły, jako grunty słabonośne nie nadają się do bezpośredniego posadowienia projektowanego obiektu.
warstwa geotechniczna IIIA – holoceńskie, deluwialno-aluwialne, o różnym stopniu nawodnienia piaski drobnoziarniste, piaski drobnoziarniste z wkładkami namułów o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,30.

warstwa geotechniczna IIIB – holoceńskie, deluwialno-aluwialne, o różnym stopniu nawodnienia piaski średnioziarniste z wkładkami piasków gruboziarnistych o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,30.

warstwa geotechniczna IVA – holoceńskie, deluwialno-aluwialne, wilgotne gliny pylaste z wkładkami namułu o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL = 0,60.

Pod względem genezy grunty zaliczone do warstw IVA zgodnie z klasyfikacją polskiej normy PN-81/B-03020 zalicza się do typu „C” jako inne grunty spoiste nieskonsolidowane. 

warstwa geotechniczna VA – plejstoceńskie, wodnolodowcowe, o różnym stopniu nawodnienia piaski drobnoziarniste, piaski drobnoziarniste z wkładkami piasków średnioziarnistych o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,40.

warstwa geotechniczna VB – plejstoceńskie, wodnolodowcowe, o różnym stopniu nawodnienia piaski średnioziarniste z wkładkami piasków gruboziarnistych o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,40.

warstwa geotechniczna VIA – plejstoceńskie, lodowcowe, wilgotne gliny piaszczyste z wkładkami piasków drobnoziarnistych oraz piaski gliniaste z wkładkami glin pylastych o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL = 0,40.

Charakterystyczne (uogólnione) wartości parametrów geotechnicznych ustalono zgodnie z normą PN-81/B-03020 metodą „B” przyjmując za parametry wiodące stopień zagęszczenia i stopień plastyczności. 

Warunki gruntowo-wodne miejsca badań wraz z podziałem na warstwy geotechniczne jego podłoża geologicznego przedstawiono w profilach słupkowych dokumentacji geotechnicznej.

4.3.  Wnioski i zalecenia

4.3.1. Budowa geologiczna badanego terenu jest średnio skomplikowana.

4.3.2. Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowanie gruntów holoceńskich oraz plejstoceńskich. Holocen jest reprezentowany przez glebę (humus) tj. piaski drobnoziarniste humusowe oraz grunty nasypowe tj. nasypy niekontrolowane, holoceńskie utwory bagienne tj. torfy i namuły, utwory deluwialno-aluwialne tj. piaski drobnoziarniste oraz średnioziarniste o różnym stopniu nawodnienia oraz deluwialno-aluwialne, wilgotne gliny pylaste z wkładkami namułu w stanie miękkoplastycznym.

Plejstocen jest reprezentowany przez grunty wodnolodowcowe tj. piaski drobnoziarniste, piaski drobnoziarniste z wkładkami piasków średnioziarnistych oraz utwory lodowcowe tj. wilgotne gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z wkładkami piasków drobnoziarnistych, piaski gliniaste z wkładkami glin pylastych w stanie plastycznym.

4.3.3. Wykonanymi otworami wiertniczymi stwierdzono występowanie wody o zwierciadle swobodnym. W trakcie badań stwierdzono także sączenia w obrębie gruntów spoistych.

Należy pamiętać, iż sączenia wody mogą wystąpić w innych miejscach niż stwierdzone w czasie badań terenowych.

	Nr otworu
	Rzędna otworu

m npm.
	Głębokość

zwierciadło nawiercone [m]
	Głębokość

zwierciadło nawiercone

[m]
	Rzędna ustabilizowanego lustra wody gruntowej

m npm.

	1
	147,48
	3,3
	3,3
	144,18

	2
	145,68
	1,3
	1,3
	144,38

	3
	145,68
	0,0
	0,0
	145,68

	4
	146,60
	3,4
	3,4
	143,20

	5
	145,58
	7,2
	7,2
	138,38

	6
	146,19
	1,5
	1,5
	144,69

	7
	145,92
	1,7
	1,7
	144,22

	8
	145,92
	1,7
	1,7
	144,22


Przedstawiony powyżej „obraz” warunków wodnych pochodzi z okresu polowych badań geotechnicznych (czerwiec 2008 r.) według autora niniejszego opracowania okresowo lustro wody gruntowej może się wahać o około 0,5 metra w stosunku do poziomów ustalonych w wykonanych otworach wiertniczych.

4.3.4. Warunki gruntowo-wodne stwierdzone na podstawie wykonanych badań panujące na badanym obszarze należy uznać generalnie za średnio korzystne na potrzeby projektowanego obiektu.

Grunty zaliczone do warstw IA (gleba – humus, nasypy niekontrolowane) oraz IIA (torfy i namuły) nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża dla projektowanego obiektu.

Nośność pozostałych gruntów jest wystarczająca na potrzeby projektu.

4.3.5. W przypadku prowadzenia prac w obrębie nawodnionych piasków drobnoziarnistych należy pamiętać iż nieumiejętne prowadzenie prac ziemnych (drgania maszyn budowlanych) może doprowadzić do upłynnienia ww. gruntów.

Dlatego też zaleca się w tym przypadku dla ostatnich warstw gruntu tj. (0,5 m) prowadzenie prac ziemnych za pomocą łopat.

4.3.6. Należy zwrócić uwagę na grunty zaliczone do warstw IVA (gliny pylaste w stanie miękkoplastycznym) – są one bardzo wrażliwe na zmiany atmosferyczne wszelkiego rodzaju drgania. Dlatego też należy ograniczyć pracę maszyn budowlanych w obrębie tych gruntów i chronić je przed zmianami atmosferycznymi.

4.3.7. Prace ziemne powinny być prowadzone pod NADZOREM GEOLOGICZNYM.

4.3.8. Dla rejonu badań zgodnie z PN-81/B-03020 strefa przemarzania wynosi Hz = 1,20 m ppt.

4.3.9. Dla wszystkich parametrów geotechnicznych należy przyjąć zgodnie z normą PN-81/B-03020 współczynnik materiałowy γm = 1 ± 0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru do parametru geotechnicznego).

4.3.10. Wnioski i zalecenia przedstawione powyżej należy rozpatrywać łącznie z postanowieniem normy PN-81/B-03020 oraz postanowieniami innych obowiązujących norm i przepisów dotyczących posadowienia obiektów budowlanych.

5. Stan istniejący
Podlegające przebudowie ulice stanowią komunikację wewnętrzną osiedla mieszkaniowego pomiędzy ulicami Warszawska-Mickiewicza a Plażową.

Ulice te posiadają nawierzchnie wykonane z płyt żelbetowych pełnych i wielootworowych oraz częściowo bitumiczną o różnym stopniu zużycia.

Natomiast chodniki zostały wykonane z płytek chodnikowych 30 x 30 cm, 35 x 35 cm oraz polbruku o różnym stopniu zużycia. 

Istniejące posesje posiadają indywidualne zjazdy i wejścia bezpośrednio z istniejącej jezdni lub chodników bez lub z utwardzeniem.

Wody opadowe z jezdni i chodników odprowadzane są do istniejącej kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo do istniejących rowów melioracyjnych.

W pasie drogowym ww. ulic zlokalizowano sieci: gazową, energetyczną, wodociągową, telekomunikacyjną.

6. Stan projektowany
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie przebudowy ulic Kopernika, Poznańskiej, Plażowej, Bohaterów, Krótkiej, Okrzei, Śmiałej i Jeziornej, 
W ramach projektowanej rewitalizacji ww. ulic projektuje się utwardzenie powierzchni:

- jezdni o nawierzchni z masy bitumicznej




- 4.274,0 m2
- jezdni o nawierzchni z kostki betonowej „polbruk” grubości 8 cm 
- 12.032,0 m2
- zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm


- 1.315,0 m2
- chodniki o nawierzchni z kostki betonowej „polbruku” grubości 6 cm
- 8.578,0 m2
Niweleta projektowanych ulic została w maksymalnym stopniu dostosowana do rzędnych istniejących ulic oraz istniejącej zabudowy co zapobiegnie ewentualnej przebudowie istniejącej sieci podziemnej.

6.1. Dane techniczne dróg

Ulica Kopernika (od skrzyżowania z ul. Warszawską do ul. osiedlowej SM w km 0+137,70)

- ruch kategorii R-3

- droga kategorii – L 

- grupa nośności podłoża G2

- prędkość projektowa – 50 km/godz. (obszar zabudowy)

- szerokość pasa drogowego – 11,0 do 17,0 m

- szerokość całkowita jezdni – 6,0 m

- nawierzchnia jezdni bitumiczna

- chodnik obustronny z kostki pol-bruk.

- całkowita długość ulicy – 379,30 mb

- powierzchnia jezdni – 2472,0 m2
Ulica Poznańska (od skrzyżowania z ul. osiedlową do ul. Mickiewicza)

- przyłącza do kanalizacji deszczowej

- ruch kategorii R-3

- droga kategorii – L 

- grupa nośności podłoża G2

- prędkość projektowa – 50 km/godz. (obszar zabudowy)

- szerokość pasa drogowego – 12,0 – 16,0 m

- szerokość całkowita jezdni – 6,0 m

- nawierzchnia jezdni bitumiczna

- chodnik jednostronny z kostki pol-bruk.

- całkowita długość ulicy – 137,70 mb

- powierzchnia ulicy – 952,0 m2
Ulica Plażowa

- ruch kategorii R-3

- droga kategorii – L 

- grupa nośności podłoża G2

- prędkość projektowa – 50 km/godz. (obszar zabudowy)

- szerokość pasa drogowego – 11,0 – 13,0 m

- szerokość całkowita jezdni – 6,0 m

- nawierzchnia jezdni z kostki pol-bruk.

- nawierzchnia bitumiczna do wjazdu do TESCO

- chodnik obustronny z kostki pol-bruk. (do skrzyżowania z ul. Bohaterów)

- całkowita długość ulicy – 811,0 mb

- powierzchnia jezdni – 5696,0 m2
Ulica Bohaterów (od ul. Plażowej do skrzyżowania z ul. Krótką i Polną)

- ruch kategorii R-1

- droga kategorii – D 

- grupa nośności podłoża G2

- prędkość projektowa – 50 km/godz. (obszar zabudowy)

- szerokość pasa drogowego – 10,0 m

- szerokość całkowita jezdni – 5,0 m

- nawierzchnia jezdni z kostki pol-bruk.

- chodnik obustronny z kostki pol-bruk.

- całkowita długość ulicy – 195,10 mb

- powierzchnia jezdni – 975,0 m2
Ulica Krótka (od skrzyżowania ulic Bohaterów (Polna do ul. Śmiałej)

- ruch kategorii R-1

- droga kategorii – D 

- grupa nośności podłoża G2

- prędkość projektowa – 50 km/godz. (obszar zabudowy)

- szerokość pasa drogowego - 

- szerokość całkowita jezdni – 5,0 m

- nawierzchnia jezdni z kostki pol-bruk.

- chodnik obustronny z kostki pol-bruk.

- całkowita długość ulicy – 137,0 mb

- powierzchnia jezdni – 753,0 m2
Ulica Śmiała

- ruch kategorii R-2

- droga kategorii – L 

- grupa nośności podłoża G2

- prędkość projektowa – 50 km/godz. (obszar zabudowy)

- szerokość pasa drogowego – 10,0 m

- szerokość całkowita jezdni – 5,0 m

- nawierzchnia jezdni z kostki pol-bruk.

- chodnik obustronny z kostki pol-bruk.

- całkowita długość projektowanego odcinka ulicy – 457,90 mb

- powierzchnia jezdni – 2290,0 m2
Ulica Jeziorna 

- ruch kategorii R-1

- droga kategorii – D 

- grupa nośności podłoża G2

- prędkość projektowa – 50 km/godz. (obszar zabudowy)

- szerokość pasa drogowego – 7,6 m

- szerokość całkowita jezdni – 3,5 m

- nawierzchnia jezdni z kostki pol-bruk.

- chodnik jednostronny + dojście do ścieżki wokół jeziora z kostki pol-bruk.

- całkowita długość projektowanego odcinka ulicy – 68,0 mb

- powierzchnia jezdni – 238,0 m2

Ulica Okrzei
- ruch kategorii R-1

- droga kategorii - D

- grupa nośności podłoża G2

- prędkość projektowa – 50 km/godz. (obszar zabudowy)

- szerokość pasa drogowego – 8,0 – 11,0 m

- szerokość całkowita jezdni – 5,0 m

- nawierzchnia jezdni z kostki pol-bruk.

- chodnik obustronny z kostki pol-bruk

- całkowita długość projektowanego odcinka ulicy – 510,60 mb

- powierzchnia jezdni – 2930,0 m2
6.2.Opis konstrukcji projektowanych ulic i chodników
Wykonanie przebudowy istniejących ulic wymagać będzie zdemontowania istniejącej nawierzchni(płyt drogowych pełnych i ażurowych oraz bitumicznej na ulicy Poznańskiej i Kopernika),wykonanie korytowania oraz konstrukcji jezdni i chodników wg poniższego opisu: 

6.2.1. Ulice ruchu kategorii R1 i R2

(ul. Bohaterów, Śmiała, Okrzei, Jeziorna)

· nawierzchnia z kostki betonowej

- warstwa odsączająca 25 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 20 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 4 cm

- nawierzchnia z kostki betonowej polbruk grubości 8 cm

Podbudowę ulicy Krótkiej w okolicy istniejącego przepustu należy wzmocnić geowłókniną na całej szerokości i długości występowania gruntów wątpliwych.

Ograniczeniem poprzecznym jezdni będzie krawężnik kamienny 15 x 30 x 100 osadzony na ławie betonowej B10.

6.2.2. Ulice ruchu kategorii R3

(ul. Plażowa, Poznańska, Kopernika)

· nawierzchnia bitumiczna (ul. Kopernika, ul. Poznańska, ul. Plażowa do wjazdu do TESCO)

- warstwa odsączająca 25 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 30 cm (20 cm + 10 cm)

- nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa 6 + 5 cm.

Ograniczeniem w przekroju poprzecznym jezdni będzie krawężnik betonowy 15 x 30 x 100 osadzony na ławie betonowej B10.

· nawierzchnia z kostki betonowej (ul. Plażowa)

- warstwa odsączająca 30 - 50 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 30 cm (20 cm + 10 cm)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 4 cm

- nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm

6.2.3. Zjazdy indywidualne

· na trasie ulic projektuje się zjazdy indywidualne:

· warstwa odcinająca z piasku – 10 cm

· podbudowa z betonu B10 – 15 cm

· podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 3 cm

· kostka betonowa – 6 cm

Spadek podłużny zjazdów – do 6 % w kierunku krawężnika.

Ograniczeniem w przekroju poprzecznym zjazdów będzie opornik drogowy 8 x 30 x 75/100 tzw. „zatopiony”.

6.2.4. Chodniki

· nawierzchnia z kostki betonowej 

- warstwa odsączająca 10 cm

- nawierzchnia z kostki betonowej grubości 6 cm

6.3. Odwodnienie ulic i chodników

Projektuje się odwodnienie powierzchniowe jezdni poprzez nadanie prawidłowych spadków poprzecznych i podłużnych nawierzchni oraz wykonanie typowych wpustów ulicznych.

Zaprojektowano typowe żeliwne wpusty uliczne z odpływem bocznym osadzone na ławie z betonu B15 oraz prefabrykowanych podstawach. 

Odpływ z wpustów  chodnikowych skierowany będzie do projektowanych studni kanalizacji deszczowej. 

Połączenie stanowić  będzie rura PP  Ø 160 osadzona metoda wykopu otwartego. 

Lokalizację wpustów przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokościowej i profilu podłużnym projektu kanalizacji deszczowej.

Całość kanalizacji deszczowej zostanie wyposażona w separatory i osadniki.

7. Oznakowanie dróg

W związku z wykonywanymi robotami między innymi nawierzchniowymi, zaistnieje konieczność odtworzenia oznakowania pionowego. 

Do czasu przygotowania nowej organizacji ruchu istniejące znaki drogowe pionowe pozostaną bez zmian, dlatego nie uwidoczniono ich w poniższej dokumentacji.

8. Urządzenia obce

W obrębie projektowanej przebudowy dróg znajdują się:

- linie napowietrzne i kablowe teletechniczna pozostające bez zmian,

- linia napowietrzna energetyczna do przebudowy – słupy energetyczne na skrzyżowaniach  

  ulic Warszawskiej/Poznańskiej oraz skrzyżowania ulic Okrężna/Bez Nazwy

9. Roboty towarzyszące

W ramach zadania przyjętego przez Gminę Biskupiec przewiduje się ponadto roboty:

- budowanie linii energetycznej oświetleniowej,

- rozbudowę i budowę kanalizacji deszczowej wraz z separatorami,

- przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami.

Roboty te winny być realizowane w ramach jednego zadania inwestycyjnego.

10. Wpływ przebudowy na środowisko

Projektowana przebudowa dróg nie spowoduje ujemnego wpływu na środowisko, a także nie spowoduje zwiększenia emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i hałasu.

Przebudowa nie ma wpływu na zwiększenie ruchu samochodowego.

11. Uwagi końcowe

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w odniesieniu do poszczególnych branż budowlanych, aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem Prawa Budowlanego – Ustawa z dnia 04.07.1994 r.; (tekst jednolity Dz.U. Nr 207, poz. 2016 z dnia 21.11.2003 r.).

Teren stanowiący pas poza chodnikiem projektuje się obsypać ziemia urodzajna i obsiać trawą.

12. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Zakres robót budowlanych:

· budowa jezdni nawierzchni bitumicznej


- 4274,0 m2
· budowa jezdni nawierzchni z kostki betonowej polbruku
- 12032,0 m2 

· budowa chodników z kostki betonowej tzw. „polbruku”    
- 8578,0 m2 

· budowa zjazdów z kostki betonowej „polbruku”
            - 1315,0 m2 

Kolejność realizacji robót:

· wykonanie robót rozbiórkowych istniejącej konstrukcji jezdni, krawężników i chodników w/w ulic.

· wykonanie konstrukcji jezdni wraz z ułożeniem kolejnych warstw nawierzchni wraz z  okrawężnikowaniem i odwodnieniem jezdni.

Zakres robót towarzyszących:

· przestawienie istniejącej linii energetycznej (wg oddzielnej dokumentacji)

· ułożenie sieci kanalizacji deszczowej (wg oddzielnej dokumentacji)

Zakres robót towarzyszących przy budowie jezdni:

· wykonanie przykanalików z wpustami ulicznymi dla odprowadzenia wód opadowych

· odbudowa zjazdów indywidualnych.

Dla zrealizowana ww. zadania opracowano Szczegółowe Specyfikacje Techniczne:

1. D-00.00.00

Wymagania ogólne

2. D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie

3. D-01.02.01

Usunięcie drzew i krzaków

4. D-01.02.04

Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

5. D-02.01.01

Roboty ziemne (wykonanie wykopów w gruncie nieskalistym)

6. D-02.03.01

Roboty ziemne – (wykonanie nasypów)

7. D-03.01.01

Przepusty pod koroną drogi

8. D-03.02.01

Kanalizacja deszczowa

9. D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

10. D-04.02.01
Warstwy odsączające i odcinające

11. D-04.03.01
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

12. D-04.04.02
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

13. D-04.05.01
Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

14. D-04.06.01
Podbudowa z chudego betonu

16. D-05.03.05
Nawierzchnia z betonu asfaltowego

20. D-06.01.01
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów

21. D-06.02.01
Przepusty pod zjazdami

22. D-06.03.01
Ścinanie i uzupełnianie poboczy

25. D-07.02.01
Oznakowanie pionowe

26. D-08.01.01
Krawężniki betonowe

27. D-08.02.02
Chodnik z brukowej kostki betonowej

28. D-08.03.01
Betonowe obrzeża chodnikowe

29. D-08.04.01
Zjazdy na posesje

30. D-08.05.01
Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych

32. M29.13.02.00
Poręcz stalowa

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń 

	Lp.
	Rodzaj robót
	Rodzaj zagrożeń
	Miejsce występowania
	Czas występowania

	1.
	Roboty ziemne
	Praca sprzętu budowlanego i środków transportu
	Cały obszar budowy
	Do zakończenia budowy

	2.
	Roboty instalacyjne
	Praca maszyną przewiertową
	Cały obszar budowy
	Do zakończenia budowy

	3.
	Roboty nawierzchniowe
	Praca rozkładarek, frezarek itp. i środków transportowych jednocześnie
	- jezdnia ulicy 

i pobocze drogi
	Okres układania nawierzchni

	4.
	Pozostałe roboty towarzyszące
	Obecność osób trzecich na terenie budowy
	Cały obszar budowy
	Do zakończenia budowy


13. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót:

Wskazane jest przeprowadzenie instruktażu informującego o rodzaju zagrożeń oraz instruktażu bhp na stanowiskach pracy w zakresie robót ziemnych i nawierzchniowych oraz towarzyszących.

14. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające budowę

Podstawowym środkiem zabezpieczającym teren budowy przed dostępem osób trzecich jest:

· wygrodzenie odcinka robót zgodnie z „Szczegółowymi warunkami Technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania” – Załączniki nr 1 do 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. (Dz.U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.),

· tablice informacyjne o zakazie wstępu na budowę osobom postronnym

· ustanowienie przynajmniej jednego punktu p-poż. ze środkami gaśniczymi do substancji ropopochodnych,

· ustawienie oznakowania stałe w miarę postępu robót zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu.

15. Wykaz norm i literatury

1. PN-86/B-02480
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

2. PN-81/B-04452
Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-88/B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

4. PN-60/B-04493
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.

5. PN-68/B-06050
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania




i badania przy odbiorze.

6. BN-75/8931-03
Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych




i lotniskowych.

7. BN-79/8931-05
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako 




podłoża nawierzchni podatnych.

8. BN-77/8931-12
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

9. BN-72/8932-01
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

10. BN-67/8936-01
Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi.




Warunki techniczne wykonania i odbioru.

11. BN-76/8950-03
Badania hydrologiczne. Obliczanie wsp. filtracji gruntów sypkich na 




podstawie uziarnienia i porowatości.

12. PN-77/C-04014
„Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkościomierzem Englera”.

13. BN-71/6771-02
„Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe”.




„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza




i kruszywa”. Zalecane przez GDDP do stosowania pismem 

GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992.02.03.

14. BN-74/8934-06
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z bitumicznych mas otaczanych na 




gorąco.

15. BN-71/8933-11
Drogi samochodowe. Podbudowa z mas mineralno-bitumicznych.

16. PN-87/S-02201
Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy,




określenia.

17. PN-61/S-96504
Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych.

18. BN-66/6774-01
Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka.

19. BN-84/6774-02
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni




drogowych.

20. BN-87/6774-04
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.




Piasek.

21. PN-87/B-01100
Kruszywo mineralne. Kruszywo skalne. Podział, nazwy, określenia.

22. PN-65/C-96170
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

23. PN-74/C-96173
Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 

drogowych.

24. PN-78/B-06714
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zanieczyszczeń 




organicznych.

25. BN-70/8931-09
Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczenie stabilności 

i odkształcenia mas  mineralno-asfaltowych.

26. BN-80/6775-03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 




ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania 

i badania.

27. BN-80/6775-03/04
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,




ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

trawnikowe.

28. PN-88/B-06250
Beton zwykły.

29. BN-802/6775-03/03
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni




dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe.

30. Din 18 501
Kostki brukowe z betonu. (Pflastersteine aus Beton)

31. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych ... GDDP Wa-wa 1989




wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.

32. PN-S-96025
Drogi samochodowe i lotniskowe. 




Nawierzchnie asfaltowe – Wymagania.

33. Katalog powtarzalnych elementów drogowych – CBPBRiM Warszawa.

34. Zasady wykonywania nawierzchni asfaltowej o zwiększonej odporności na koleinowanie 

      i  zmęczenie materiału (ZW – WMS 2002) – Dariusz Sybilski, Marian Patys, Robert 

      Mularzu, Wojciech Bońkowski

35. Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanek SMA (ZW – SMA 2001) – Marian Patys,

      Dariusz Sybilski, Janusz Zawadzki

16. Zestawienie wpustów kanalizacji deszczowejw m. Biskupiec – ulice:

Plażowa, Bohaterów, Krótka, Śmiała, Okrzei, Jeziorna, Kopernika, Poznańska,
	Lp.
	Nr wpustu ulicznego
	Rzędna wpustu
	Rzędna odpływu
	Rzędna dopływu do studni na sieci
	Długość przykanalika

(m)

	ETAP I   – ul. Plażowa

	1.
	W1
	147,52
	146,32
	146,29
	1,5

	2.
	W2
	147,52
	146,32
	146,24
	4,0

	3.
	W3
	147,67
	146,47
	146,34
	1,5

	4.
	W4
	147,67
	146,47
	146,40
	3,5

	5.
	W5
	148,28
	147,08
	147,05
	1,5

	6.
	W6
	148,28
	147,08
	146,95
	6,5

	7.
	W7
	147,60
	147,40
	147,37
	1,5

	8.
	W8
	147,60
	147,40
	147,29
	5,5

	9.
	W9
	147,80
	146,60
	146,56
	2,0

	10.
	W10
	147,80
	146,60
	146,48
	6,0

	11.
	W11
	148,00
	146,80
	146,77
	1,5

	12.
	W12
	148,00
	146,80
	146,67
	6,5

	13.
	W13
	148,80
	147,60
	147,57
	1,5

	14.
	W14
	148,80
	147,60
	147,48
	6,0

	15.
	W15
	148,97
	147,77
	147,75
	1,0

	16.
	W16
	148,97
	147,77
	147,69
	4,0

	17.
	W17
	149,56
	147,36
	147,34
	1,0

	18.
	W18
	149,56
	147,36
	147,28
	4,0

	19.
	W19
	150,06
	148,86
	148,84
	1,0

	20.
	W20
	150,06
	148,86
	148,78
	4,0

	21.
	W21
	150,32
	148,12
	148,09
	1,5

	22.
	W22
	150,32
	148,12
	148,04
	4,0

	23.
	W23
	150,88
	148,68
	148,64
	2,0

	24.
	W24
	150,88
	148,68
	148,62
	3,0

	25.
	W25
	146,05
	144,85
	144,79
	3,0

	26.
	W26
	146,05
	144,85
	144,83
	1,0

	27.
	W27
	146,34
	145,14
	145,08
	3,0

	28.
	W28
	146,64
	145,44
	145,38
	3,0

	29.
	W29
	146,16
	144,96
	144,88
	4,0

	30.
	W30
	146,16
	144,96
	144,91
	2,5

	31.
	W31
	147,28
	146,08
	146,00
	4,0

	32.
	W32
	147,28
	146,08
	146,02
	1,0

	33.
	W33
	148,26
	148,06
	147,98
	4,0

	34.
	W34
	148,26
	148,06
	148,02
	2,0

	35.
	W35
	149,46
	148,26
	148,19
	3,5

	36.
	W36
	149,46
	148,26
	148,22
	2,0

	37.
	W37
	150,48
	149,28
	149,20
	4,0

	38.
	W38
	150,48
	149,28
	149,25
	1,5

	39.
	W39
	146,71
	145,51
	145,43
	4,0

	40.
	W40
	146,71
	145,51
	145,45
	3,0

	ul. Krótka

	41.
	W41
	147,14
	145,94
	145,87
	3,5

	42.
	W42
	147,14
	145,94
	145,91
	1,5

	43.
	W43
	148,25
	147,05
	146,97
	4,0

	44.
	W44
	148,25
	147,05
	147,02
	1,5

	45.
	W45
	149,68
	148,48
	148,41
	3,5

	46.
	W46
	149,68
	148,48
	148,38
	5,0

	47.
	W47
	150,17
	148,97
	148,92
	2,5

	48.
	W48
	150,17
	148,97
	148,87
	5,0

	49.
	W49
	149,70
	148,50
	148,42
	4,0

	50.
	W50
	149,70
	148,50
	148,47
	1,5

	ul. Śmiała

	51.
	W51
	150,45
	149,25
	149,20
	2,5

	52.
	W52
	150,45
	149,25
	149,18
	3,5

	53.
	W53
	150,60
	149,40
	149,35
	2,5

	54.
	W54
	150,60
	149,40
	149,34
	3,0

	55.
	W55
	150,83
	149,63
	149,59
	2,0

	56.
	W56
	150,83
	149,63
	149,59
	3,0

	57.
	W57
	150,04
	148,84
	148,82
	1,0

	58.
	W58
	150,04
	148,84
	148,78
	3,0

	59.
	W59
	150,13
	148,93
	148,81
	6,0

	60.
	W60
	150,09
	148,89
	148,81
	4,0

	61.
	W61
	150,14
	148,94
	148,88
	3,0

	62.
	W62
	150,14
	148,94
	148,85
	4,5

	63.
	W63
	150,37
	149,17
	149,08
	4,5

	64.
	W64
	150,37
	149,17
	149,13
	2,0

	65.
	W65
	146,18
	145,98
	145,90
	4,0

	66.
	W66
	146,18
	145,98
	145,94
	2,0

	ul. Okrzei

	67.
	W67
	150,56
	149,36
	149,30
	3,0

	68.
	W68
	150,56
	149,36
	149,26
	5,0

	69.
	W69
	151,11
	149,91
	149,81
	5,0

	70.
	W70
	151,11
	149,91
	149,87
	2,0

	71.
	W71
	152,07
	150,87
	150,78
	4,5

	72.
	W72
	152,07
	150,87
	150,84
	1,5

	73.
	W73
	152,24
	151,04
	150,95
	4,5

	74.
	W74
	152,24
	151,04
	151,00
	2,0

	ul. Jeziorna

	75.
	W75
	148,03
	146,83
	146,81
	1,0

	76.
	W76
	148,03
	146,83
	146,80
	1,5

	77.
	W77
	146,66
	145,46
	145,45
	0,5

	78.
	W78
	146,66
	145,46
	145,43
	1,5

	ul. Okrzei

	79.
	W79
	151,67
	150,47
	150,45
	1,0

	80.
	W80
	151,67
	150,47
	150,44
	1,5

	81.
	W81
	151,30
	150,10
	150,03
	3,5

	82.
	W82
	151,30
	150,10
	150,08
	1,0

	83.
	W83
	151,43
	150,23
	150,16
	3,5

	84.
	W84
	151,43
	150,23
	150,15
	4,0

	85.
	W85
	149,67
	148,47
	148,44
	1,5

	86.
	W86
	149,67
	148,47
	148,41
	3,0

	87.
	W87
	148,80
	147,60
	147,51
	4,5

	88.
	W88
	148,58
	147,38
	147,28
	5,0

	89.
	W89
	148,58
	147,38
	147,36
	1,0

	90.
	W90
	148,58
	147,38
	147,27
	5,5

	91.
	W91
	148,85
	147,65
	147,59
	3,0

	92.
	W92
	148,85
	147,65
	147,63
	1,0

	93.
	W93
	146,55
	145,35
	145,30
	2,5

	94.
	W94
	146,55
	145,35
	145,30
	2,5

	95.
	W95
	148,55
	147,35
	147,29
	3,0

	96.
	W96
	148,55
	147,35
	147,30
	2,5

	97.
	W97
	149,00
	147,80
	147,74
	3,0

	98.
	W98
	149,00
	147,80
	147,78
	1,0

	99.
	W99
	146,25
	145,05
	145,01
	2,0

	100.
	W100
	146,25
	145,05
	145,00
	2,5

	101.
	W101
	146,45
	145,25
	145,22
	1,5

	102.
	W102
	146,45
	145,25
	145,20
	2,5

	103.
	W103
	146,55
	145,35
	145,32
	1,5

	104.
	W104
	146,55
	145,35
	145,29
	3,0

	ul. Bohaterów

	105.
	W105
	146,66
	145,46
	145,32
	7,0

	106.
	W106
	146,66
	145,46
	145,34
	6,0

	107.
	W107
	148,13
	146,93
	146,87
	3,0

	108.
	W108
	148,13
	146,93
	146,92
	0,5

	109.
	W109
	148,72
	147,52
	147,46
	3,0

	110.
	W110
	148,72
	147,52
	147,51
	0,5

	ul. Kopernika

	111.
	W111
	147,80
	146,60
	146,52
	4,0

	112.
	W112
	147,80
	146,60
	146,59
	0,5

	113.
	W113
	147,54
	146,34
	146,25
	4,5

	114.
	W114
	147,54
	146,34
	146,31
	1,5

	115.
	W115
	147,59
	146,39
	146,32
	3,5

	116.
	W116
	147,59
	146,39
	146,38
	1,0

	ul. Poznańska

	117.
	W117
	147,94
	146,74
	146,67
	3,5

	118.
	W118
	147,94
	146,74
	146,73
	0,5

	119.
	W119
	148,33
	147,13
	147,05
	4,0

	120.
	W120
	148,33
	147,13
	147,12
	0,5

	121.
	W121
	148,65
	147,45
	147,37
	4,0

	122.
	W122
	148,65
	147,45
	147,44
	0,5

	123.
	W123
	148,80
	147,60
	147,52
	4,0

	124.
	W124
	148,80
	147,60
	147,50
	5,0

	125.
	W125
	148,80
	147,60
	147,50
	5,0

	126.
	W126
	148,80
	147,60
	147,55
	2,5

	ul. Kopernika

	127.
	W127
	149,72
	148,52
	148,42
	5,0

	128.
	W128
	149,72
	148,52
	148,50
	1,0

	129.
	W129
	150,00
	148,80
	148,78
	1,0

	130.
	W130
	150,00
	148,80
	148,73
	3,5

	131.
	W131
	150,75
	149,55
	149,48
	3,5

	132.
	W132
	150,75
	149,55
	149,53
	1,0

	133.
	W133
	151,40
	150,20
	150,13
	3,5

	134.
	W134
	151,40
	150,20
	150,18
	1,0

	135.
	W135
	151,58
	150,38
	150,31
	3,5

	136.
	W136
	151,58
	150,38
	150,35
	1,5


17. Uzyskane decyzje i uzgodnienia

1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Biskupiec zatwierdzony Uchwałą Nr XXX/211/05 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 15.06.2005 r., Uchwałą nr VIII/50/07 z dnia 16.05.2007 r.

2. Uzgodnienie projektu przebudowy dróg ulicami Plażowa – Mickiewicza nr ZBI 70403-94/08 wydane przez Urząd Miejski w Biskupcu w dniu 17.12.2008 r.

3. Pozwolenie nr 21/2009 na prace budowlane w strefie ochrony konserwatorskiej polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej, energetycznej, oświetleniowej, przebudowa nawierzchni ulic wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w dniu 07.01.2009 r.

4. Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie – Rejon Szczytno nr 08/R6/08143 z dnia 06.01.2009 r.

5. Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie – Rejon Szczytno nr 09/R6/00026 z dnia 08.01.2009 r.

6. Decyzja nr 13/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydana przez Burmistrza Biskupca dnia 16.01.2009 r.

7. Opinia nr 2005/2008 ZUDP - Olsztyn znak GN.II.7444/2005/2008 z dnia 23.12.2008 r. uzgadniająca lokalizacje sieci uzbrojenia terenu.

8. Uzgodnienie dotyczące przebudowy dróg w zakresie kolizji z istniejącą siecią gazową wydane przez Pomorską Spółkę Gazownictwa w Olsztynie znak EOT-WTP/57/2009 z dnia 16.02.2009 r.

9. Zmiana warunków do uzgodnienia znak EOT-WTP/57/2009 z dnia 16.02.2009 r. dotycząca przebudowy dróg w zakresie kolizji z istniejącą siecią gazową wydana przez Pomorską Spółkę Gazownictwa w Olsztynie znak EOT-INF/107/2009 z dnia 24.02.2009 r.

