

1

PRZEDSIĘBIORSTWO

PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWE

>> P R O X I M A <<
Spółka  z  o.o.

64-800 CHODZIEŻ, UL. MŁYŃSKA 3, TEL.67/2822-898, FAX 67/2827687, NIP 764-010-42-84
          
 
    
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ROK ZAŁOŻENIA 1974           

DECYZJA UAN - 834/35/88    GŁÓWNEGO ARCHITEKTA WOJEWÓDZKIEGO W PILE
NR UMOWY   






NR ARCHIWALNY  

 ZBA Nr 68/07 z dnia 28.11.2007 r.






11/07

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Biskupiec


ul. Niepodległości 2


11-300 Biskupiec
BRANŻA
Sieci sanitarne, energetyczne, drogi

STADIUM OPRAC.         projekt budowlany 

OBIEKT/TEMAT             Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach Plażowej, Bohaterów, Krótkiej, Śmiałej, Okrzei, Jeziornej,  Kopernika i Poznańskiej w Biskupcu. 

Projekt zagospodarowania terenu na działkach o nr geodezyjnych:

MIASTO BISKUPIEC

OBRĘB nr 4 – dz. nr 250, 152, 126/4; 

OBRĘB nr 2 – dz. nr 381/1, 376, 375/10,  99/1, 104, 373, 24/2, 19/4, 375/5, 375/4, 24/1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 374, 54, 56, 57, 319, 320, 321, 123, 35, 37, 38, 39/1, 41, 42, 44, 53, 122, 158, 125/3, 125/7, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 129, 130, 131, 132, 136, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 184/4, 183, 244/1, 169, 357/1, 356, 355, 354/1, 353/1, 352, 351, 350, 349, 181, 180, 178, 176, 175, 174, 173, 170, 171/2, 171/1, 251, 215/1, 74, 185, 75, 77/10, 78/3, 78/2, 78/1, 198/2, 199, 200, 201, 203, 205, 206, 212/2, 213, 214, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 197/1, 197/2, 187, 188, 189, 190, 208/2, 209, 210, 211, 196, 191, 192, 193, 195, 232, 233/1, 234/7, 234/4, 233/2, 234/6, 235, 236, 237/1, 240, 241/2, 241/10, 241/11, 241/12, 241/15, 241/13, 241/14, 231/4, 231/3, 231/2, 238/20, 238/14, 241/3, 241/4, 242, 243/4, 243/3, 244/2, 215/2, 208/1, 274/3, 243/1, 243/2, 339, 238/7, 359, 305, 287, 93/4, 94/7, 103/4;

	Stanowisko
	Imię i nazwisko
	Podpis

	Projektant - branża sanitarna
	inż. Tomasz Przewoźny

nr uprawnień WKP/0149/PWOS/04
	

	Projektant - branża elektryczna


	tech. Andrzej Ostropolski

nr uprawnień 12/90/OL 

tech. Jan Frąckiewicz

nr uprawnień 49/94/OL
	

	Projektant - branża drogowa


	tech. Zenon Przewoźny 

nr uprawnień NN-8345/687/83 


	

	Sprawdzający – br. sanitarna


	mgr inż. Zenon Lepionka

nr uprawnień WKP/0144/PWOS/04
	

	Sprawdzający – br. elektryczna


	mgr inż. Waldemar Matysiak 

nr uprawnień 53/92/OL
	

	Sprawdzający – br. drogowa
	mgr inż. Bolesław Śliwiński

nr uprawnień GP-7342/1924/94
	

	Kierownik pracowni
	Zenon Przewoźny
	


Chodzież,  30 styczeń 2009 r.

Zawartość opracowania

Strona tytułowa
str.1
Zawartość opracowania
str.2
Oświadczenia projektantów i sprawdzających
str.4
Uprawnienia i zaświadczenia projektantów i sprawdzającego
str.5
Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu
str.17

1. Podstawa opracowania, dane wyjściowe
str.17

2. Zakres opracowania
str.17

3. Lokalizacja i opis terenu inwestycji
str.17

4. Opis warunków geologicznych
str.18

5. Opis inwestycji
str.20

5.1. Drogi
str.20

5.2. Kanalizacja deszczowa
str.20

5.3. Wodociąg
str.20

5.4. Kanalizacja sanitarna
str.21

5.5. Oświetlenie ulic
str.21

5.6. Uwagi końcowe
str.21

6. Wpływ przebudowy na środowisko
str.22

6.1. Odpady powstałe podczas robót budowlanych
str.22

6.2. Realizacja gospodarki odpadami budowlanymi
str.22

6.3. Elementy budowlane przeznaczone do ponownego wykorzystania
str.22

7. Uzyskane decyzje, uzgodnienia i warunki
str.23
· Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Biskupiec zatwierdzony Uchwałą Nr XXX/211/05 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 15.06.2005 r., Uchwałą nr VIII/50/07 z dnia 16.05.2007 r.
str.25

· Uzgodnienie odprowadzenia wód deszczowych do rzeki Dymer z projektowanej kanalizacji deszczowej wydane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie – Rejonowy Oddział w Mrągowie nr 36/2008 z dnia 13.02.2008 r...............................str.85

· Uzgodnienie dotyczące odprowadzenia wód deszczowych do rowów melioracyjnych z proj. kanalizacji deszczowej wydane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie – Rejonowy Oddział w Mrągowie Nr 43/2008 z dnia 20.02.2008 r.
str.87

· Warunki zaprojektowania sieci wodociągowej i kanalizacji burzowej wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Biskupcu z dnia 04.04.2008 r.
str.88

· Warunki przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Biskupcu z dnia 31.10.2007 r.
str.89

· Warunki na zrzut ścieków opadowych do jez. Kraksy wydane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie – Rejonowy Oddział w Mrągowie nr MUW.MK-462-1/81/08 z dnia 21.11.2008 r.
str.91

· Uzgodnienie nr 302/2008 dotyczące przejścia rurociągiem wodociągowym pod rowem melioracyjnym nr 96 wydane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie – Rejonowy Oddział w Mrągowie z dnia 01.12.2008 r.
str.92

· Uzgodnienie przejścia rurociągiem wodociągowym pod rowem melioracyjnym nr 95 wydane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie – Rejonowy Oddział w Mrągowie nr 303/2008 z dnia 10.12.2008 r.
str.94

· Uzgodnienie projektu przebudowy dróg ulicami Plażowa – Mickiewicza nr ZBI 70403-94/08 wydane przez Urząd Miejski w Biskupcu w dniu 17.12.2008 r.
str.97

· Uzgodnienie projektu sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Biskupcu w dniu 29.12.2008 r.
str.98

· Pozwolenie nr 21/2009 na prace budowlane w strefie ochrony konserwatorskiej polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej, energetycznej, oświetleniowej, przebudowa nawierzchni ulic wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w dniu 07.01.2009 r....................................................................................str.100

· Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie – Rejon Szczytno nr 08/R6/08143 z dnia 06.01.2009 r...............................str.101

· Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie – Rejon Szczytno nr 09/R6/00026 z dnia 08.01.2009 r...............................str.102

· Decyzja nr 13/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydana przez Burmistrza Biskupca dnia 16.01.2009 r. (oryginał).....................................................................................................................str.103 

· Decyzja nr 02/2009 w sprawie zmiany decyzji nr 13/2008 z dnia 16.01.2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydana przez Burmistrza Biskupca dnia 20.03.2009 r.(oryginał)......................................................str.108

· Postanowienie – sprostowanie dotyczące decyzji nr 13/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydane przez Burmistrza Biskupca w dniu 25.03.2009 r. (oryginał)....................................................................str.114

· Decyzja nr GŚ.I/IV/6223/3/676/2009/W na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową z terenu ulicy Okrzei do rowu melioracyjnego nr 96 oraz na budowę wylotu kanalizacji deszczowej na działce nr 224/2 wydana przez Starostwo Powiatowe z dnia 11.02.2009 r. (oryginał).................................................str.115

· Decyzja nr GŚ.I/IV/6223/2/675/2009/W na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową z terenu ulicy Plażowa do jez. Kraks Mały oraz na budowę wylotu kanalizacji deszczowej na działce nr 224/2 wydana przez Starostwo Powiatowe z dnia 11.02.2009 r. (oryginał)..................................................................str.116

· Decyzja nr GŚ.I/IV/6223/5/720/2009/W na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową z terenu ulicy Krótka, do rowu melioracyjnego nr 96 oraz na budowę wylotów kanalizacji deszczowej na działce nr 171/1 wydana przez Starostwo Powiatowe z dnia 16.02.2009 r. (oryginał).................................................str.117

· Decyzja nr GŚ.I/IV/6223/12/1406/2009/W na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową z terenu ulic miasta Biskupiec – ul. Kopernika, do rowu melioracyjnego nr 96 oraz na budowę wylotu kanalizacji deszczowej na działce nr 375/8 oraz Postanowienie – prostowanie decyzji jw. wydana przez Starostwo Powiatowe z dnia 23.03.2009 r.(oryginał).........................................................................................str.118

· Opinia nr 2005/2008 ZUDP - Olsztyn znak GN.II.7444/2005/2008 z dnia 23.12.2008 r. uzgadniająca lokalizacje sieci uzbrojenia terenu (oryginał)........................................str.119

Część graficzna:

Rys. nr 1
Schemat projektowanej sieci





str.133

Rys. nr 2
Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500



str.134

Rys. nr 3
Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500



str.135

Rys. nr 4
Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500



str.136

Rys. nr 5
Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500



str.137

Rys. nr 6
Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500



str.138

Rys. nr 7
Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500



str.139

Rys. nr 8
Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500



str.140

Rys. nr 9
Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500



str.141

Rys. nr 10
Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500



str.142

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA

I  SPRAWDZAJĄCEGO

Stosownie do zapisów art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

oświadczam, iż projekt budowlany-projekt zagospodarowania terenu:

pn. „Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach Plażowej, Bohaterów, Krótkiej, Śmiałej, Okrzei, Jeziornej,  Kopernika i Poznańskiej w Biskupcu. ”

dla Gminy Biskupiec

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Chodzież, 30 styczeń 2009 r. 

Opis techniczny

do projektu zagospodarowania terenu wlanego projektu zagospodarowania terenu

 przebudowy dróg wraz z infrastrukturą w Biskupcu

w ulicach Plażowej, Bohaterów, Krótkiej, Śmiałej, Okrzei, Jeziornej, Kopernika

 i Poznańskiej.

1. Podstawa opracowania, dane wyjściowe
1 Umowa na prace projektowe z Gminą Biskupiec;

2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Biskupiec – Uchwała nr XXX/211/05 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 15 czerwca 2005 r.;

3 Aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 opracowane przez Pana inż. Edwarda Pomałeckiego z pomiarami uzupełniającymi;

4 Oświadczenia – zgody właścicieli prywatnych posesji

5 Uzgodnienia z instytucjami

6 Dokumentacja geologiczna ustalająca warunki geologiczne

7 Obowiązujące normy i przepisy, wytyczne techniczne projektowania.

2. Zakres opracowania

Umowa z Gminą Biskupiec została zawarta na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg wraz z infrastrukturą w ulicach Plażowej, Bohaterów, Krótkiej, Śmiałej, Okrzei, Jeziornej,  Kopernika i Poznańskiej w Biskupcu w skład której wchodzi: przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami, przyłącze kanalizacji sanitarnej budowa i przebudowa kanalizacji wód opadowych, budowa i przebudowa oświetlenia/w ulic oraz przebudowa nawierzchni w w/w ulicach.

Łączna długość projektowanych kanałów kanalizacji wód opadowych wynosi 2.278,0 mb

Łączna długość projektowanych przewodów wodociągowych wynosi 3.120,5 mb

Łączna długość projektowanej sieci energetycznej oświetleniowej wynosi 3.821,0 mb

Łączna długość projektowanych ulic wynosi 2.696,6 mb
3. Lokalizacja i opis terenu inwestycji

Teren opracowania  położony jest w południowej części miasta Biskupiec, pomiędzy ulicami Warszawska – Mickiewicza – Jeziorem Kraksy Małe – rzeka Dymer.

Stanowią go ulice dojazdowe na osiedlu domków jednorodzinnych.

Omawiane osiedle jest wyposażone w:

- sieć wodociągową

- sieć kanalizacji deszczowej (w części osiedla)

- sieć energetyczną zasilającą i oświetleniową

- sieć gazową (w części osiedla)

- sieć telekomunikacyjną

- sieć kanalizacji sanitarnej

- ulice i chodniki o nawierzchni utwardzonej w części

4. Opis warunków geologicznych

4.1. Budowa geologiczna oraz warunki wodne

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowanie gruntów holoceńskich oraz plejstoceńskich. Holocen jest reprezentowany przez glebę (humus) tj. piaski drobnoziarniste humusowe oraz grunty nasypowe tj. nasypy niekontrolowane, holoceńskie utwory bagienne tj. torfy i namuły, utwory deluwialno-aluwialne tj. piaski drobnoziarniste oraz średnioziarniste o różnym stopniu nawodnienia oraz deluwialno-aluwialne, wilgotne gliny pylaste z wkładkami namułu w stanie miękkoplastycznym.

Plejstocen jest reprezentowany przez grunty wodnolodowcowe tj. piaski drobnoziarniste, piaski drobnoziarniste z wkładkami piasków średnioziarnistych oraz utwory lodowcowe tj. wilgotne gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z wkładkami piasków drobnoziarnistych, piaski gliniaste z wkładkami glin pylastych w stanie plastycznym.

Wykonanymi otworami wiertniczymi stwierdzono występowanie wody o zwierciadle swobodnym.

W trakcie badań stwierdzono także sączenia w obrębie gruntów spoistych.

Należy pamiętać, iż sączenia wody mogą wystąpić w innych miejscach niż stwierdzone w czasie badań terenowych. 

	Nr otworu
	Rzędna otworu

m npm.
	Głębokość

zwierciadło nawiercone [m]
	Głębokość

zwierciadło nawiercone

[m]
	Rzędna ustabilizowanego lustra wody gruntowej

m npm.

	1
	147,48
	3,3
	3,3
	144,18

	2
	145,68
	1,3
	1,3
	144,38

	3
	145,68
	0,0
	0,0
	145,68

	4
	146,60
	3,4
	3,4
	143,20

	5
	145,58
	7,2
	7,2
	138,38

	6
	146,19
	1,5
	1,5
	144,69

	7
	145,92
	1,7
	1,7
	144,22

	8
	145,92
	1,7
	1,7
	144,22


Przedstawiony powyżej „obraz” warunków wodnych pochodzi z okresu polowych badań geotechnicznych (czerwiec 2008 r.). Według autora niniejszego opracowania okresowo lustro wody gruntowej może się wahać o około 0,5 metra w stosunku do poziomów ustalonych w wykonanych otworach wiertniczych.

4.2
 Charakterystyka geotechniczna podłoża gruntowego

Nawiercone na obszarze badań grunty zaliczono do sześciu warstw geologicznych.

Podział na warstwy geologiczne przeprowadzono zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020, przyjmując za kryterium genezę nawierconych gruntów.

Do warstwy pierwszej zaliczono glebę (humus) oraz grunty nasypowe tj. nasypy niekontrolowane.

Do warstwy drugiej zaliczono holoceńskie, bagienne torfy i namuły.

Do warstwy trzeciej zaliczono holoceńskie, deluwialno-aluwialne piaski drobnoziarniste oraz średnioziarniste.

Do warstwy czwartej zaliczono holoceńskie, deluwialno-aluwialne, wilgotne gliny pylaste.

Do warstwy piątej zaliczono plejstoceńskie, wodnolodowcowe piaski drobnoziarniste i średnioziarniste.

Do warstwy szóstej zaliczono plejstoceńskie, lodowcowe, wilgotne gliny piaszczyste i piaski gliniaste.

W obrębie wydzielonych warstw geologicznych dokonano podziału na warstwy geotechniczne, również zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020 przyjmując za kryterium rodzaj gruntu oraz zróżnicowanie przyjętych charakterystycznych (uogólnionych) wartości stopnia zagęszczenia i stopnia plastyczności.

Krótka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia się następująco:

warstwa geotechniczna IA – gleba (humus) oraz grunty nasypowe tj. nasypy niekontrolowane, jako grunty słabonośne nie nadają się do bezpośredniego posadowienia projektowanego obiektu.

warstwa geotechniczna IIA – holoceńskie, bagienne torfy i namuły, jako grunty słabonośne nie nadają się do bezpośredniego posadowienia projektowanego obiektu.
warstwa geotechniczna IIIA – holoceńskie, deluwialno-aluwialne, o różnym stopniu nawodnienia piaski drobnoziarniste, piaski drobnoziarniste z wkładkami namułów o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,30.

warstwa geotechniczna IIIB – holoceńskie, deluwialno-aluwialne, o różnym stopniu nawodnienia piaski średnioziarniste z wkładkami piasków gruboziarnistych o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,30.

warstwa geotechniczna IVA – holoceńskie, deluwialno-aluwialne, wilgotne gliny pylaste z wkładkami namułu o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL = 0,60.

Pod względem genezy grunty zaliczone do warstw IVA zgodnie z klasyfikacją polskiej normy PN-81/B-03020 zalicza się do typu „C” jako inne grunty spoiste nieskonsolidowane. 

warstwa geotechniczna VA – plejstoceńskie, wodnolodowcowe, o różnym stopniu nawodnienia piaski drobnoziarniste, piaski drobnoziarniste z wkładkami piasków średnioziarnistych o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,40.

warstwa geotechniczna VB – plejstoceńskie, wodnolodowcowe, o różnym stopniu nawodnienia piaski średnioziarniste z wkładkami piasków gruboziarnistych o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,40.

warstwa geotechniczna VIA – plejstoceńskie, lodowcowe, wilgotne gliny piaszczyste z wkładkami piasków drobnoziarnistych oraz piaski gliniaste z wkładkami glin pylastych o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL = 0,40.

Warunki gruntowo-wodne miejsca badań wraz z podziałem na warstwy geotechniczne jego podłoża geologicznego przedstawiono w profilach słupkowych projektów budowlanych.

5. Opis inwestycji

5.1. Drogi

Układ komunikacyjny osiedla pozostaje bez zmian, a projekt obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów.

Przyjęto nawierzchnie w uzgodnieniu z inwestorem w ulicach:

- Plażowa:  bitumiczna oraz kostka betonowa

- Bohaterów, Krótka, Śmiała, Okrzei, Jeziorna:  kostka betonowa

- Poznańska, Kopernika:  bitumiczna

Chodniki oraz zjazdy z kostki betonowej.

Szerokości zmienne wg projektu budowlanego.

Długości projektowanych ulic:

- Plażowa       - 811,0 mb

- Bohaterów   - 195,1 mb

- Krótkiej       - 137,0 mb

- Śmiałej        - 457,9 mb

- Okrzei         - 510,6 mb

- Jeziorna       -   68,0 mb

- Kopernika    - 379,3 mb

- Poznańska    - 137,7 mb

Projektowana niweleta ulic została w maksymalnym stopniu dostosowana do istniejącej rzeżby terenu, istniejących zjazdów.

Projektując konstrukcje jezdni wzięto pod uwagę przewidywane obciążenie ruchem, warunki gruntowo-wodne oraz ustalenia materiałowe z Inwestorem.

5.2. Kanalizacja deszczowa

Podlegające przebudowie ulice częściowa posiadają kanalizacje deszczową. 

Niniejsza dokumentacja przewiduje wykonanie rozbudowy istniejących sieci wraz z budową i przebudową przykanalików i wymianą wpustów ulicznych.

Ponadto przewiduje się wybudowanie osadników, separatorów i wylotów do odbiorników dla wód opadowych. 

Łączna długość projektowanych kanałów kanalizacji wód opadowych wynosi 2.278,0 mb

w tym:

kanały grawitacyjne sieci


-  1.899,0 mb



kanały grawitacyjne przykanalików

-     379,0 mb 



ilość przykanalików



-        136 szt.

Projektuje się materiał i przekroje przewodów kanalizacji deszczowej:


PP Ø 500x18,1 mm
-    117,0 mb 
sieć


PP Ø 400x14,5 mm
-    624,0 mb 
sieć


PP Ø 315x11,4 mm
- 1.158,0 mb 
sieć


PP Ø 160x5,8 mm
-    379,0 mb 
przykanaliki

Dla spełnienia warunków zrzutu wód opadowych do odbiornika projektuje sie zastosowanie układów osadnik OS 2000/3,5m3 współpracującym z separatorem lamelowym PSW LAMELA  oraz PSK-V KOALA II NG 15/3000(przy ulicach Plażowa,Krótka,Okrzei).
5.3. Wodociąg

Niniejsza dokumentacja przewiduje wybudowanie nowej sieci wodociągowej z przyłączami do lub na posesje.

Łączna długość projektowanych przewodów wodociągowych wynosi 3.120,5 mb

w tym:

przewody sieci wodociągowej

-  1.391,5 mb



przewody przyłączy wodociągowych
-  1.729,0 mb 



ilość przyłączy



-        154 szt.

Projektuje się materiał i przekroje sieci wodociągowej:


PE100 SDR 17 Ø 110 mm
-    1.335,5 mb 
sieć

PE100 SDR 17 Ø   63 mm
-         56,0 mb 
sieć


PE100 SDR 17 Ø   40 mm 
-    1.729,0 mb 
przyłącza

5.4. Kanalizacja sanitarna

Niniejsza dokumentacja przewiduje wykonanie:

- przyłączy kanalizacji sanitarnej do działki nr 202 przy ulicy Śmiałej (grawitacja, PP   

  160, L=2,5 mb) 

- na działkę nr 171/2 Przy ulicy Krótkiej (przewód tłoczny PE 63, L= 60,0 mb)
5.5. Oświetlenie ulic

Niniejsza dokumentacja przewiduje całkowitą wymianę istniejącego oświetlenia co poprawi efektywność i równomierność oświetlenia dróg i ciągów komunikacyjnych. 

Długości projektowanych sieci kablowych oświetleniowych:

- Plażowa       - 1061,0 mb

- Bohaterów   -   250,0 mb

- Krótkiej       -   202,0 mb

- Śmiałej        -   684,0 mb

- Okrzei         -    804,0 mb

- Jeziorna       -   162,0 mb

- Kopernika i Poznańska   - 195,0 mb

Kable energetyczne oświetleniowe na całej długości układane będą w osłonie DVK”AROT”75.

Nowe oprawy i słupy oświetleniowe poprawią estetykę osiedla, jednocześnie poprawi możliwości eksploatacyjne i zużycie energii elektrycznej.

5.6. Uwagi końcowe

Niniejsza dokumentacja przewiduje wycinkę 31 drzew, które częściowo kolidują z projektowaną siecią energetyczną, częściowo z projektowanymi wjazdami a częściowo

stan ich nakazuje ich likwidację.

Jednocześnie projektuje się odtworzenie ich poprzez nowe nasadzenia w ulicach Plażowa i Okrzei.  

6. Wpływ przebudowy na środowisko


W trakcie prowadzenia robót istnieje możliwość powstawania odpadów tzw. obojętnych dla środowiska.

Projektowana przebudowa dróg nie spowoduje ujemnego wpływu na środowisko, a także nie spowoduje zwiększenia emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i hałasu.

Przebudowa nie ma wpływu na zwiększenie ruchu samochodowego.

6.1. Odpady powstałe podczas robót budowlanych

Planowane zamierzenia budowlane mają na celu przebudowę dróg, sieci wodociągowej z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej w Biskupcu w ulicach: Plażowej, Bohaterów, Krótkiej, Śmiałej, Okrzei, Jeziornej, Kopernika i Poznańskiej.

Podczas realizacji robót budowlanych powstaną następujące odpady budowlane:

· rozebrana nawierzchnia bitumiczna

· rozebrana nawierzchnia z płyt betonowych

· rozebrana nawierzchnia i chodnik z kostki betonowej

· rozebrana podbudowa tłuczniowa wymieszana z gruntem rodzimym

· rozebrana podbudowa betonowa

· rozebrany chodnik z płyt betonowych

· rozebrany krawężnik i opornik betonowy

· nadmiar urobku z wykopów

Ilość powstającego odpadu budowlanego zależy od metod rozbiórki przyjętych przez wykonawcę robót oraz od rzeczywistego stanu konstrukcji elementów przeznaczonych do rozbiórki.

6.2. Realizacja gospodarki odpadami budowlanymi

Za gospodarkę odpadami odpowiada właściciel nieruchomości, na której powstaje odpad. W związku z powyższym na podstawie umowy o wykonanie robót budowlanych, wykonawca w swoim zakresie będzie miał kompleksowe zagospodarowanie odpadami w zakresie:

· rozbiórki elementów budowlanych

· segregację elementów budowlanych na elementy do ponownego wykorzystania oraz na gruz

· wywóz gruzu i urobku z wykopów (elementu nie nadającego się do ponownego wykorzystania) na składowisko odpadów lub punktu recyklingu

· wywóz elementów nadających się do ponownego wykorzystania po uprzednim przetworzeniu na materiał budowlany w punktach recyklingu

· składowanie rozebranych elementów budowlanych nadających się do ponownego wykorzystania na budowie

· nadmiar mas ziemnych można wykorzystać na rekultywację składowisk odpadów na warstwy izolacyjne.

6.3. Elementy budowlane przeznaczone do ponownego wykorzystania

· frezowana nawierzchnia asfaltowa

· płyty betonowe drogowe pełne

· płyty betonowe drogowe ażurowe

· nawierzchnia i chodnik z kostki betonowej

Opracowany projekt budowlany spełnia warunki zawarte w decyzji środowiskowej wydanej przez Burmistrza Miasta Biskupca.

7. Uzyskane decyzje, uzgodnienia i warunki 

· Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Biskupiec zatwierdzony Uchwałą Nr XXX/211/05 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 15.06.2005 r., Uchwałą nr VIII/50/07 z dnia 16.05.2007 r.
str.25

· Uzgodnienie odprowadzenia wód deszczowych do rzeki Dymer z projektowanej kanalizacji deszczowej wydane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie – Rejonowy Oddział w Mrągowie nr 36/2008 z dnia 13.02.2008 r..str.85

· Uzgodnienie dotyczące odprowadzenia wód deszczowych do rowów melioracyjnych z proj. kanalizacji deszczowej wydane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie – Rejonowy Oddział w Mrągowie Nr 43/2008 z dnia 20.02.2008 r.
str.87

· Warunki zaprojektowania sieci wodociągowej i kanalizacji burzowej wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Biskupcu z dnia 04.04.2008 r.
str.88

· Warunki przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Biskupcu z dnia 31.10.2007 r.
str.89

· Warunki na zrzut ścieków opadowych do jez. Kraksy wydane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie – Rejonowy Oddział w Mrągowie nr MUW.MK-462-1/81/08 z dnia 21.11.2008 r.
str.91

· Uzgodnienie nr 302/2008 dotyczące przejścia rurociągiem wodociągowym pod rowem melioracyjnym nr 96 wydane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie – Rejonowy Oddział w Mrągowie z dnia 01.12.2008 r.
str.92

· Uzgodnienie przejścia rurociągiem wodociągowym pod rowem melioracyjnym nr 95 wydane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie – Rejonowy Oddział w Mrągowie nr 303/2008 z dnia 10.12.2008 r.
str.94

· Uzgodnienie projektu przebudowy dróg ulicami Plażowa – Mickiewicza nr ZBI 70403-94/08 wydane przez Urząd Miejski w Biskupcu w dniu 17.12.2008 r.
str.97

· Uzgodnienie projektu sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Biskupcu w dniu 29.12.2008 r.
str.98

· Pozwolenie nr 21/2009 na prace budowlane w strefie ochrony konserwatorskiej polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej, energetycznej, oświetleniowej, przebudowa nawierzchni ulic wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w dniu 07.01.2009 r....................................................................................str.100

· Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie – Rejon Szczytno nr 08/R6/08143 z dnia 06.01.2009 r...............................str.101

· Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie – Rejon Szczytno nr 09/R6/00026 z dnia 08.01.2009 r...............................str.102

· Decyzja nr 13/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydana przez Burmistrza Biskupca dnia 16.01.2009 r. (oryginał).....................................................................................................................str.103 

· Decyzja nr 02/2009 w sprawie zmiany decyzji nr 13/2008 z dnia 16.01.2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydana przez Burmistrza Biskupca dnia 20.03.2009 r.(oryginał)......................................................str.108

· Postanowienie – sprostowanie dotyczące decyzji nr 13/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydane przez Burmistrza Biskupca w dniu 25.03.2009 r. (oryginał)....................................................................str.114

· Decyzja nr GŚ.I/IV/6223/3/676/2009/W na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową z terenu ulicy Okrzei do rowu melioracyjnego nr 96 oraz na budowę wylotu kanalizacji deszczowej na działce nr 224/2 wydana przez Starostwo Powiatowe z dnia 11.02.2009 r. (oryginał).................................................str.115

· Decyzja nr GŚ.I/IV/6223/2/675/2009/W na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową z terenu ulicy Plażowa do jez. Kraks Mały oraz na budowę wylotu kanalizacji deszczowej na działce nr 224/2 wydana przez Starostwo Powiatowe z dnia 11.02.2009 r. (oryginał)..................................................................str.116

· Decyzja nr GŚ.I/IV/6223/5/720/2009/W na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową z terenu ulicy Krótka, do rowu melioracyjnego nr 96 oraz na budowę wylotów kanalizacji deszczowej na działce nr 171/1 wydana przez Starostwo Powiatowe z dnia 16.02.2009 r. (oryginał).................................................str.117

· Decyzja nr GŚ.I/IV/6223/12/1406/2009/W na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową z terenu ulic miasta Biskupiec – ul. Kopernika, do rowu melioracyjnego nr 96 oraz na budowę wylotu kanalizacji deszczowej na działce nr 375/8 oraz Postanowienie – prostowanie decyzji jw. wydana przez Starostwo Powiatowe z dnia 23.03.2009 r.(oryginał).........................................................................................str.118

· Opinia nr 2005/2008 ZUDP - Olsztyn znak GN.II.7444/2005/2008 z dnia 23.12.2008 r. uzgadniająca lokalizacje sieci uzbrojenia terenu (oryginał)........................................str.119

