	[image: image1.png]PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI





	[image: image2.png]


  
	            [image: image3.png]



	[image: image4.jpg]UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO







Protokół zdawczo-odbiorczy - wzór
Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 

GBA 2,5/16
	L.p.
	Wyszczególnienie

(wymagania minimalne Zamawiającego)
	Pojazd nr 1
Spełnia/nie spełnia*
	Pojazd nr 2 

Spełnia/nie spełnia*

	I.
	Podwozie z kabiną
	
	

	1. 
	Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i nadwozia nie starszy niż 2013. 
	
	

	2. 
	Podać markę i model podwozia
	
	

	3. 
	Podać typ i moc silnika w kW i KM.
	
	

	4. 
	Pojazd zabudowany i wyposażony spełnia wymagania:  

· ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2012r. Nr 198 poz. 1137 ze zmianami),

· rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu  ich niezbędnego wyposażenia 

     (Dz.U.2013.951 j.t.  z późniejszymi zmianami),

· rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia  oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania  (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z późniejszymi zmianami)

· rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz.U.2011.165.992)
· norm PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2,


	
	

	5. 
	Podwozie pojazdu posiada świadectwo homologacji zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. 
W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone  przez producenta podwozia pojazd posiada  świadectwo homologacji pojazdu kompletnego oraz zgodę producenta podwozia na wykonanie zabudowy. 

	
	

	6. 
	Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe spełniają wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.
	
	

	7. 
	Podwozie samochodu jest kategorii drugiej, (uterenowiony) z napędem stałym 4 x 4 z blokadami mechanizmów różnicowych w mostach i mechanizmu różnicowego międzyosiowego, z kabiną załogową 6- osobową. 

	
	

	8. 
	Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy nie przekrocza 16.000 kg, jednocześnie rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie przekracza maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego.
DMC podwozia jest nie mniejsza niż 14.000 kg
	
	

	9. 
	Na dachu kabiny zamontowana jest belka świetlna o wysokości samej belki max. 60mm, i długości w przedziale 1750-1800mm, z 4 modułami narożnymi LED i 4 modułami przednimi, klasy Code3 TR21 lub równoważna. 
	
	

	10. 
	Urządzenie akustyczne klasy Federal Signal PA-300 lub równoważne posiada min. 3 modulowane tony oraz głośnik o mocy min. 200 W. Urządzenie akustyczne umożliwia podawanie komunikatów słownych.  
	
	

	11. 
	Jedna niebieska lampa LED jest z tyłu w górnej części zabudowy. Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wysyłające sygnał błyskowy są z przodu pojazdu. Po lewej i prawej stronie pojazdu w górnej części zabudowy są zamontowane dodatkowo po dwie lampy sygnalizacyjne LED.
	
	

	12. 
	Pojazd wyposażony jest w dodatkowy sygnał pneumatyczny, uruchamiany  włącznikiem umieszczonym w kabinie w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i dowódcy.
	
	

	13. 
	W przedziale autopompy jest dodatkowy manipulator współpracujący z radiotelefonem przewoźnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed działaniem wody, wyposażony w wyłącznik.
	
	

	14. 
	Pojazd ma sygnał dźwiękowy i świetlny włączonego biegu wstecznego jako sygnał świetlny akceptuje się światło cofania, natomiast dźwiękowy sygnał ostrzegawczy ma natężenie minimum 80 dB (A).
	
	

	15. 
	Belka sygnalizacyjna i lampy pojazdu są zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem.
	
	

	16. 
	Podwozie samochodu jest z silnikiem o zapłonie samoczynnym, o mocy min. 278 KM, spełniającym normę min. Euro 5, przystosowanym do spalania biopaliw ciekłych zgodnie z normą PN-EN14214..
	
	

	17. 
	Wykonawca posiada dokument od producenta podwozia odnośnie możliwości stosowania biopaliw
	
	

	18. 
	Skrzynia biegów jest manualna maksymalnie o sześciu przełożeniach do przodu.
	
	

	19. 
	Filtr powietrza nie znajduje się niżej niż 1500 mm od poziomu gruntu
	
	

	20. 
	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu wynosi max. 3200 mm;
	
	

	21. 
	Maksymalna wysokość poziomów półek sprzętowych nie przekracza 1,85 m od poziomu obsługi.
	
	

	22. 
	Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1,85 m, zainstalowane są podesty umożliwiające łatwy dostęp do sprzętu. 
Uchylenie (niedomknięcie) lub wysunięcie podestów 
i żaluzji jest sygnalizowane w kabinie kierowcy. 

	
	

	23. 
	Otwieranie/zamykanie podestów jest wspomagane siłownikami gazowymi.
	
	

	24. 
	Podesty zabezpieczone dodatkowymi zamkami przed niepożądanym otwarciem w przypadku awarii siłowników.
	
	

	25. 
	Sprzęt jest rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.


	
	

	26. 
	Półki mają możliwość regulacji wysokości.
	
	

	27. 
	Kabina jest fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa na bazie jednej płyty podłogowej, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), zawieszona mechanicznie.

	
	

	28. 
	Kabina wyposażona w:


	
	

	29. 
	- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,
	
	

	30. 
	- niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku (układ powinien posiadać oddzielny bezpiecznik umieszczony w miejscu łatwo dostępnym),
	
	

	31. 
	- fabryczny układ klimatyzacji kabiny,
	
	

	32. 
	- lusterka boczne zewnętrzne elektrycznie ogrzewane i sterowane,
	
	

	33. 
	- lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony,
	
	

	34. 
	- lusterko rampowe dojazdowe, przednie,
	
	

	35. 
	- szyby elektrycznie sterowane w drzwiach przednich, szyby w części brygadowej opuszczane i podnoszone elektrycznie lub mechanicznie (nie elektrycznie).
	
	

	36. 
	- przyciemniane szyby w tylnej części brygadowej kabiny,
	
	

	37. 
	- wywietrznik dachowy w tylnym przedziale kabiny – Zamawiający  dopuszcza pojazdy bez wywietrznika dachowego w tylnej części kabiny,
	
	

	38. 
	- osłona przeciwsłoneczna przedniej szyby,
	
	

	39. 
	- reflektor ręczny do oświetlenia numerów budynków, 
	
	

	40. 
	- główny włącznik/wyłącznik oświetlenia skrytek i skrzyni sprzętowej, 
	
	

	41. 
	- sygnalizacja otwarcia skrytek sprzętowych i podestów,
	
	

	42. 
	- sygnalizacja wysunięcia masztu oświetleniowego,
	
	

	43. 
	- wyprowadzona instalacja do ładowarki latarek oraz ładowarki radiostacji przenośnych, instalacja posiada dodatkowy wyłącznik,
	
	

	44. 
	- wyprowadzona instalacja do ładowarki latarek oraz ładowarki radiostacji przenośnych, instalacja posiada dodatkowy wyłącznik,
	
	

	45. 
	- na desce rozdzielczej zamontowane dwa gniazdka 12 V typu zapalniczka,
	
	

	46. 
	- radiotelefon przewoźny,
	
	

	47. 
	- 4 radiotelefony przenośne z ładowarkami samochodowymi typy Motorola GP360 lub równoważne,
	
	

	48. 
	- OSP Kobułty – 4 latarki wraz z ładowarkami samochodowymi typu SURVIVOR LED EX Atex lub równoważne

- Latarka Typu Vulkan LED lub równoważne z ładowarką samochodową

OSP Bredynki -  Latarki LED Klasy Vulcan lub równoważne z ładowarkami samochodowymi – 2 szt. 
	
	

	49. 
	- radioodtwarzacz samochodowy z rozprowadzoną instalacją antenowa i głośnikową,
	
	

	50. 
	- fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją obciążenia, wysokości, odległości i pochylenia oparcia,
	
	

	51. 
	- fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki,
	
	

	52. 
	- siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie,
	
	

	53. 
	- kabina włącznie ze stopniem (-ami) do kabiny jest automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; istnieje możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte,
	
	

	54. 
	- drzwi kabiny są zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane są tym samym kluczem
	
	

	55. 
	- w kabinie przewidziane są miejsce do przewożenia rękawic medycznych w kartonach
	
	

	56. 
	- w kabinie zamontowana jest półka dla załogi na sprzęt podręczny i osobisty załogi (hełmy, rękawice)

- w oparciu tylnego siedziska zamontowane są uchwyty do  przewożenia 4 szt. aparatów powietrznych umożliwiające jednoczesne przewożenie aparatów z różnego rodzajami butli, odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu). Dodatkowo nad aparatami zamontowane pojemniki  na maski (MSA AUER)
	
	

	57. 
	Instalacja elektryczna jest jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie i dwuprzewodowa w zabudowie kompozytowej. 
	
	

	58. 
	Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. 
	
	

	59. 
	Pojazd jest wyposażony w urządzenie zabezpieczające akumulatory przed ich nadmiernym rozładowaniem, uniemożliwiającym rozruch silnika.
	
	

	60. 
	Samochód powinien jest wyposażony w główny wyłącznik prądu, umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik główny powinien znajduje się w zasięgu kierowcy, po lewej stronie pojazdu.
	
	

	61. 
	Dodatkowo pojazd wyposażony jest w autonomiczny prostownik pozwalający na ładowanie akumulatorów z zewnętrznego źródła prądu 230V. Gniazdo z wtyczką do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone jest po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła  w kabinie kierowcy). Miejsce, w którym są zamontowane akumulatory zapewnia (podczas ich ładowania) odpowiednią wentylację bez konieczności otwierania skrytki.
	
	

	62. 
	Samochód jest  wyposażony w zintegrowane złącze prądu elektrycznego o napięciu 230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania silnika pojazdu. 
	
	

	63. 
	W kabinie kierowcy zainstalowany jest radiotelefon przewoźny, częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, min. 255 kanałowy i odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz.
	
	

	64. 
	W kabinie zainstalowane dodatkowo 4 radiotelefony

przenośne o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-5 W, 255 kanałów i odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz. 
	
	

	65. 
	Antena do radiostacji samochodowej – 5/8 lambda. 
	
	

	66. 
	Antena zewnętrzna liniowa lub wysuwana sterowana z kabiny (limitowana wysokość wjazdu do garażu).
	
	

	67. 
	Podać markę i model oferowanych urządzeń
	
	

	68. 
	Kolorystyka:
	
	

	69. 
	- nadwozie - RAL 3000, 
	
	

	70. 
	- błotniki i zderzaki  -  białe,
	
	

	71. 
	- drzwi żaluzjowe - naturalny kolor aluminium,
	
	

	72. 
	- podwozie  - czarne lub ciemno szare,
	
	

	73. 
	- kontur zabudowy pojazdu oklejony taśmą refleksyjną,
	
	

	74. 
	- oznaczenie pojazdu zgodnie z Zarządzeniem Komendanta Głównego PSP nr 8 z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2008 r. poz. 8 ze zmianami).
	
	

	75. 
	Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewnia możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu. Równocześnie zapewnione jest prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Pojazd wyposażony jest 
w osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym.
	
	

	76. 
	Wylot spalin nie jest skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz zapewnia ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi, Wylot spalin skierowany na lewą stronę pojazdu (po stronie kierowcy), pomiędzy osiami. 
	
	

	77. 
	Wykonywanie codziennych czynności obsługowych silnika jest  możliwe bez podnoszenia kabiny.
	
	

	78. 
	Silnik jest  zdolny do ciągłej pracy przez min. 4 h w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej lub smarów. W tym czasie w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i układu przeniesienia napędu nie przekroczają wartości określonych przez producenta.

Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewnia przejazd min. 300 km lub min. 4 godzinną pracę autopompy.
	
	

	79. 
	Zawieszenie mechaniczne pojazdu dostosowane jest do maksymalnej masy rzeczywistej pojazdu. Prześwit w najniższym punkcie pojazdu ma min. 400 mm.
	
	

	80. 
	Podać wartość prześwitu.
	
	

	81. 
	Układ hamulcowy pojazdu wyposażony jest w system ABS. Hamulce tarczowe wszystkich kół.
	
	

	82. 
	Ogumienie jest z bieżnikiem terenowym dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych.
	
	

	83. 
	Na wyposażeniu pojazdu jest komplet łańcuchów.
	
	

	84. 
	Koła pojedyncze obu osi. 
	
	

	85. 
	Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami
	
	

	86. 
	Na wyposażeniu pojazdu zamocowane jest  pełnowymiarowe koło zapasowe. Mocowanie koła zapasowego nie wpływa na ograniczenie kąta zejścia. 
	
	

	87. 
	Pojazd wyposażony jest w urządzenie (zaczep holowniczy z przodu i z tyłu) umożliwiający odholowanie pojazdu. Urządzenie ma taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymywać siłę zarówno ciągnącą, jak i ściskającą. 
	
	

	88. 
	Dodatkowo z tyłu pojazdu zainstalowany jest hak holowniczy (paszczowy) typ 40 wg PN-92/S-48023 oraz złącza elektryczne i pneumatyczne dostosowane do przyczep z ABS umożliwiające holowanie przyczepy (z lampą sygnalizacyjną) o masie całkowitej dopuszczalnej dla oferowanego pojazdu.
	
	

	89. 
	Dodatkowo pojazd  wyposażony jest w kamerę monitorującą strefę „martwą" niewidoczną z siedziska kierowcy. Kamera jest przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski oraz posiada osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych.
	
	

	90. 
	Monitor min. 7” przekazujący obraz zamontowany w kabinie kierowcy.
	
	

	91. 
	Pojazd wyposażony również w nawigację GPS z aktualnymi mapami Polski. Dopuszcza się zintegrowany monitor dla kamery cofania oraz nawigacji GPS.
	
	

	92. 
	Pojazd wyposażony jest w zestaw narzędzi przewidziany przez producenta podwozia, podnośnik hydrauliczny oraz narzędzia umożliwiające wymianę koła pojazdu, dwa kliny pod koła, przewód z manometrem do pompowania kół, trójkąt ostrzegawczy, apteczka samochodowa, gaśnica proszkowa 2 kg.
	
	

	II.
	Zabudowa pożarnicza
	
	

	93. 
	Zabudowa wykonana w całości z materiałów kompozytowych o nieograniczonej odporności na korozję, ze zintegrowanymi zbiornikami wody oraz piany. 
	
	

	94. 
	Półki sprzętowe z aluminium anodowanego. 
	
	

	95. 
	System mocowania półek w skrytkach sprzętowych umożliwia regulację wysokości. 
	
	

	96. 
	W każdej skrytce dwie półki na sprzęt.
	
	

	97. 
	Dach zabudowy jest w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, z zamontowanymi uchwytami na sprzęt oraz oświetleniem podestu pracy w technolagi LED. 
	
	

	98. 
	Krawędzie dachu zabezpieczone są nadbudową boczną zintegrowaną z zabudową, o wysokości nie mniejszej niż 120 mm. 
	
	

	99. 
	Z tyłu pojazdu po prawej stronie zainstalowana jest składana drabinka aluminiowa do wejścia na dach ze stopniami w wykonaniu antypoślizgowym. Górna część drabinki wyposażona jest w uchwyt (y) ułatwiający wchodzenie.
	
	

	100. 
	Dodatkowo na dachu pojazdu zamontowana jest zamykana skrzynia o wymiarach dostosowanych do wymiarów przewożonego wyposażenia. 
	
	

	101. 
	Skrzynia jest z wewnętrznym oświetleniem. Włącznik / wyłącznik oświetlenia znajduje się w kabinie pojazdu w miejscu łatwo dostępnym dla użytkownika.  
Na dachu jest miejsce oraz wykonać mocowanie dla sań lodowych.
	
	

	102. 2
	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. 
	
	

	103. 3
	Otwierane podesty robocze umożliwiają dostęp do sprzętu położonego na górnych poziomach skrytek sprzętowych.
	
	

	104. 4
	Skrytki na sprzęt i wyposażenie są zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Zamknięcia typu rurkowego. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. 
	
	

	105. 5
	Pojazd wyposażony w instalację (lampkę) informującą kierowcę o otwarciu żaluzji.
	
	

	106. 6
	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy są wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Oświetlenie skrytek diodowe listwowe zamontowane na części wewnętrznej pionowej słupków zabudowy pomiędzy roletami. 
	
	

	107. 
	Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien jest zainstalowany w kabinie kierowcy oraz przedziale autopompy.
	
	

	108. 7
	Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności oraz oświetlenie powierzchni dachu roboczego. 
	
	

	109. 
	Oświetlenie uruchamiane w kabinie kierowcy oraz przedziale autopompy.
	
	

	110. 8
	Szuflady, podesty i wysuwane tace automatycznie blokują się w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic).
	
	

	111. 9
	Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystają w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu i posiadają oznakowanie ostrzegawcze.
	
	

	112. 1
	Dodatkowo jest wykonana i zamontowana wysuwana szuflada na zestaw narzędzi hydraulicznych.

Dodatkowo w zabudowie wykonane jest mocowanie na cztery zapasowe butle do aparatów powietrznych. 
	 
	

	113. 1
	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, są tak skonstruowane, aby ich obsługa była możliwa w rękawicach. Obsługa panelu sterującego autopompy jest możliwa w rękawicach.
	
	

	114. 1
	Konstrukcja skrytek zapewnia odprowadzenie wody z ich wnętrza.
	
	

	115. 1
	Zbiornik wody o pojemności min. 2,4 m3 wykonany z materiałów kompozytowych lub tworzyw sztucznych. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny o wymiarach w świetle min. 450 mm i powinien być dostępny bez demontażu głównych, stałych elementów. Wloty do napełniania zbiornika z hydrantu powinny mieć zabezpieczenie przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tymi wlotami. W przypadku układu napełniania z automatycznym zaworem odcinającym powinna być możliwość ręcznego przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełnienia zbiornika. Zbiornik powinien być wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające zbiornik przed uszkodzeniem podczas napełniania. W najniżej położonym punkcie zbiornika powinien być zainstalowany zawór do grawitacyjnego opróżniania zbiornika. Sterowanie tym zaworem powinno być możliwe bez wchodzenia pod samochód.
	
	

	116. 
	Podać rzeczywistą pojemność zbiornika wody w dm3.
	
	

	117. 
	Zbiornik środka pianotwórczego ma pojemność min. 10% pojemności zbiornika wody wykonany z materiałów  kompozytowych lub tworzyw sztucznych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
	
	

	118. 
	Podać rzeczywistą pojemność zbiornika środka pianotwórczego w dm3
	
	

	119. 1
	 Zbiornik jest wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację.

W górnej części znajduje się zamykany wlew do grawitacyjnego napełniania zbiornika z dachu pojazdu. Wlew zakończony jest nasadą typu W 52. 
	
	

	120. 1
	Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe jest także z poziomu terenu. W najniżej położonym punkcie zbiornika jest zainstalowany zawór do grawitacyjnego opróżniania zbiornika (z możliwością podłączenia węża). Sterowanie tym zaworem jest możliwe bez wchodzenia pod samochód. Zbiornik napełniony środkiem pianotwórczym.
	
	

	121. 
	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi.
	
	

	122. 
	Autopompa pożarnicza dwuzakresowa o wydajności min. 2400 dm3/min przy  ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania min. 1,5 m oraz dla wysokiego ciśnienia min. 500 dm3/min przy ciśnieniu 4 MPa lub autopompa o wydajności 463 l/min. przy ciśnieniu 40 bar.  Automatyczny układ utrzymania stałego ciśnienia.
	
	

	123. 
	Podać markę i typ pompy oraz wydajność w dm3 /min. przy Hu= 0,8 MPa i Hgs=1,5 m oraz przy Hu= 4,0 MPa i Hgs=1,5 m.
	
	

	124. 1
	Układ wodno-pianowy zabudowany jest w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.
	
	

	125. 1
	Samochód wyposażony jest w  linie szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową o regulowanej wydajności od 75 do 150 dm3/min, z prądem zwartym i rozproszonym.
	
	

	126. 1
	Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża..
	
	

	127. 1
	Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna oraz napęd elektryczny i ręczny. 
	
	

	128. 2
	Napęd zwijadła ze sprzęgłem. Istnieje możliwość zwijania i rozwijania węża ręcznie przez jednego strażaka. Linia szybkiego natarcia z funkcją przedmuchu za pomocą sprężonego powietrza
	
	

	129. 
	Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego

roztworu środka pianotwórczego do minimum:
	
	

	130. 
	- czterech nasad tłocznych 75,
	
	

	131. 
	- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,
	
	

	132. 
	- działka wodno – pianowego.
	
	

	133. 
	- instalacji zraszaczowej
	
	

	134. 
	Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu.
	
	

	135. 
	Autopompa jest wyposażona w urządzenie

odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:


	
	

	136. 2
	- z głębokości 1,5 m  w czasie do 30 s.
	
	

	137. 2
	
- z głębokości 7,5 m  w czasie do 60 s.
	
	

	138. 
	Na pulpicie sterowniczym pompy zainstalowanym w przedziale autopompy muszą znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno- sterownicze:
	
	

	139. 
	- urządzenia kontrolno-pomiarowe pompy, w tym: manometr, manowakuometr, licznik godzin pracy,
	
	

	140. 
	- wyłącznik silnika pojazdu,
	
	

	141. 
	- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, .
	
	

	142. 
	- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,
	
	

	143. 
	- wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnik,
	
	

	144. 
	- regulator prędkości obrotowej silnika napędzającego pompę.
	
	

	145. 
	Ponadto na stanowisku obsługi znajduje się schemat układu wodno- pianowego oraz oznaczenie zaworów. Wszystkie urządzenia kontrolno-sterownicze są być widoczne i dostępne z miejsca obsługi pompy (dotyczy to również sterowania dozownikiem i urządzeniem odpowietrzającym, jeśli jest ono sterowane ręcznie). Wszystkie urządzenia sterowania i kontroli są oznaczone znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inną tabliczką informacyjną, jeśli symbol nie istnieje. Dźwignie i pokrętła wszystkich zaworów, w tym również odwadniających, są łatwo dostępne, a ich obsługa jest możliwa bez wchodzenia pod samochód. Pulpit sterowniczy pompy posiada oświetlenie załączane automatycznie po otwarciu drzwi przedziału, w którym znajduje się pulpit. 
	
	

	146. 
	W kabinie kierowcy znajdują się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe:
	
	

	147. 
	- manometr,
	
	

	148. 
	- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,
	
	

	149. 2
	
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego
	
	

	150. 2
	Zbiornik wody wyposażony jest w nasadę 75 zabezpieczoną przed przedostaniem zanieczyszczeń i zawór kulowy do napełniania z hydrantu. 
	
	

	151. 
	Instalacja napełniania ma konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną.
	
	

	152. 
	Układ wodno-pianowy wyposażony jest w automatyczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja ( 0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy. 
	
	

	153. 
	Układ wodno-pianowy umożliwia zassanie środka pianotwórczego z zewnętrznego źródła poprzez nasadę 52. 


	
	

	154. 
	Na wyposażeniu jest wąż do zasysania środka pianotwórczego
	
	

	155. 2
	Wszystkie elementy układu wodno- pianowego są odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Nasady tłoczne i ssawne są zabezpieczone przed zamarzaniem. Konstrukcja układu zapewnia łatwy dostęp do nasad i swobodną ich obsługę przy użyciu kluczy do łączników.
	
	

	156. 2
	Konstrukcja układu wodno- pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów
	
	

	157. 2
	Przedział autopompy jest wyposażony w autonomiczny system ogrzewania powietrznego działający niezależnie od pracy silnika, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do „- 25oC”. 
	
	

	158. 
	Dodatkowo autopompa wyposażona jest w wewnętrzne kanały grzewcze, umożliwiające ogrzewanie płaszczem wodnym z układu chłodzenia silnika pojazdu, z możliwością wyłączenia w okresie letnim. 
	
	

	159. 2
	System ogrzewania powietrznego jest tego samego producenta jak urządzenie w kabinie załogi.
	
	

	160. 2
	Na wlocie ssawnym pompy jest zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.
	
	

	161. 3
	W kabinie pojazdu w oparciach siedzeń zamontowane są cztery uchwyty uniwersalne do aparatów, uchwyty z możliwością zakładania aparatów w czasie jazdy. Sposób mocowania zapewnia możliwość założenia aparatu bez konieczności wcześniejszego jego wypinania. 
	
	

	162. 
	Kabina wyposażona w uchwyt poprzeczny dla załogi.
	
	

	163. 3
	Pojazd wyposażony jest w  zraszacze o wydajności 50-100 dm3/ min przy ciś. 8 bar zasilane autopompą. 
	
	

	164. 
	Dwa zraszacze zamontowane są  przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu. 
	
	

	165. 
	Instalacja jest wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych) uruchamiane z kabiny kierowcy. 
	
	

	166. 
	Instalacja jest skonstruowana w taki sposób aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających.
	
	

	167. 3
	Dodatkowo samochód wyposażony w wysuwany pneumatycznie obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w sa​mochodzie z najaśnicami o mocy nie mniejszej niż 2000 W, o wysokości co najmniej 6 m od podłoża. Składanie masztu możliwe także w przypadku braku powietrza. Maszt zabezpieczony w położeniu transportowym przed uszkodzeniem (np. przez gałęzie) oraz agregat prądotwórczy o mocy pozwalającej zasilić urządzenie lub większej. O napięciach 230/380 V.    
	
	

	168. 3
	Z przodu pojazdu na masce są cztery dodatkowe lampy dalekosiężne zamontowane na lekkiej ramie.
	
	

	169. 
	Dodatkowo z przodu pojazdu zainstalowana jest wciągarka elektryczna o uciągu min. 7 ton z liną o długości min. 30 m. Sterowana zdalnie za pomocą przewodu. Wciągarka zabezpieczona jest  przed zabrudzeniem np.: poprzez pokrowiec..
	
	

	170. 3
	Do wciągarki dostarczone jest zblocze oraz szekle z przodu oraz z tyłu pojazdu.
	
	

	171. 
	Wyposażenie, które dostarczono z pojazdem:

- Lampy błyskowe ostrzegawcze – 2 szt. 

- Pachołki ostrzegawcze 50 cm – 7 szt.

- Tłumica - 2 szt.

- Widły – 1 szt.

- Łopata - 2 szt.

- Drabina słupkowa – 1 szt.

- Latarka ładowana klasy Guardsman MX-352 LRC  12+230V,IP-aluminium, LED z nakładkami barwy czerwonej do kierowania ruchem lub równoważne rozwiązanie – 2 szt. 

OSP KOBUŁTRY

- Pilarka ratownicza klasy STIHL MS 461 - R lub równoważna 

- pompa spalinowa do wody czystej i zanieczyszczonej   5,5kM 2" klasy Bass Polska lub równoważna z koronami na nasadzie ssawnej oraz tłocznej  W – 75 wąż ssawny z dwóch odcinków o łącznej długości 7,5 m z koronami W- 75 jeden odcinek zakończony smokiem

- zestaw sprzętu burzącego (bosak, topór strażacki ciężki , łom, młotek 5 kg ,nożyce do cięcia pręta min 10mm)

OSP BREDYNKI

-Kombinezon do pracy w wodzie, ratowniczy wypornościowy ,nie zatapialny ,odporny  do  -30 st. chroni ciepłotę ciala ,klasy Lubawa lub równoważny -1szt.

-Wentylator nadmuchowy Klasy Leader MT225 lub równowżny

-Drabina nasadkowa drewniana klasy DN 2,7 lub równoważna – 4 przęsła 

-Narzędzia ratownicze klasy Hooligan lub równoważne 

-Znaki ostrzegawcze -2 szt. (rodzaj znaków do ustalenia na etapie realizacji)

-Topór strażacki ciężki -1szt.
	
	

	172. 3
	W pojeździe zapewnione jest miejsce do przewozu oraz wykonane i zamontowane uchwyty do zamocowania wyposażenia wg wykazu Zamawiającego. Rozmieszczenie sprzętu wykonane jest zgodnie z życzeniem Zamawiającego przed odbiorem pojazdu.
	
	

	III
	Gwarancja i rękojmia
	
	

	173. 1
	Przedmiot zamówienia ( podwozie pojazdu wraz z zabudową oraz całość dostarczonego z nim wyposażenia oraz podzespoły) posiada co najmniej 24 miesięczną gwarancję jakości oraz rękojmię za wady dodatkowo wydłużoną o co najmniej 6 miesięcy ponad okres gwarancji. 
	
	

	IV
	Dokumenty
	
	

	174. 
	Dostarczono komplet dokumentów umożliwiających rejestrację w roku 2014 (m.in. książkę pojazdu, instrukcję obsługi w języku polskim, świadectwo homologacji) – również w przypadku zaproponowania pojazdu z silnikiem EURO 5.
	
	

	175. 
	Dostarczono dokument od producenta podwozia odnośnie możliwości stosowania biopaliw. 
	
	

	176. 
	Dostarczono dokument gwarancji.
	
	


*wpisać spełnia lub nie spełnia lub podać żądane dane
- odbieram pojazd nr 1 oraz pojazd nr 2, ponieważ spełniają wszystkie postawione wymagania, **
 -odmawiam odbioru pojazdów, ponieważ pojazd nr ………………… nie spełnia wszystkich postawionych wymagań i wyznaczam Wykonawcy termin na usunięcie przez Wykonawcę wad lub braków w terminie do dnia …………………….(nie dłuższym niż 14 dni).  Po bezskutecznym upływie tego terminu tzn. gdy Wykonawca nie dostarczy w wyznaczonym terminie pojazdu/pojazdów spełniających wszystkie postawione wymagania, Zamawiający odstąpi od umowy w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu powyższych okoliczności oraz naliczy karę umowną w wysokości 20% wartości brutto umowy określonej w § 7 ust. 1  umowy. **
**niepotrzebne skreślić
ZAMAWIAJĄCY



                


WYKONAWCA
18

