OPIS TECHNICZNY

Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany nawierzchni chodnika oraz wykonania utwardzenia parkingu z drogami dojazdowymi przy bloku nr 5 przy ulicy Kopernika w Biskupcu nr 369/2, 91/4, 93/4. 94/7 obręb 2 – Miasto Biskupiec.

Podstawa opracowania

  - Plan sytuacyjny

  - Aktualne przepisy i normy PN

  - Uzgodnienia z Inwestorem

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, DU Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz. 430.

Zakres i cel opracowania

Celem inwestycji jest wykonanie remontu chodnika dla pieszych, utwardzenie nawierzchni parkingu oraz dróg dojazdowych.

Zakres robót objętych przebudową obejmuje:

• Roboty przygotowawcze-rozbiórkowe.

• Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm

• Ustawienie obrzeży chodnikowych 8x30cm.

• Wykonanie . podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm po zagęszczeni

• Wykonanie podbudowy (podsypki cem-piask.)pod warstwę nawierzchni chodnika.

• Wykonanie warstwy ścieralnej chodnika z betonowej kostki brukowej i płyt ażurowych.

UWAGA! Wszelkie prace przebiegające w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu (kable teletechniczne, przewody kanalizacyjne, wodociągowe) należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci. Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP.

Opis stanu istniejącego

Istniejący chodnik z powodu złego stanu technicznego nawierzchni przeznaczono do wymiany. Istniejący parking oraz drogi dojazdowe z powodu nieutwardzonej nawierzchni, powodują. Drogi dojazdowe wykonane z masy asfaltowej, płyt betonowych oraz jako nieutwardzone posiadające liczne deformacje poziome i pionowe, w połączeniu z brakiem odwodnienia powoduje liczne zastoiny wody opadowej. pagórkowatym.

Stan projektowy

Usytuowanie drogi dojazdowej dostosowano do istniejącej sytuacji w terenie. Zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej z podbudową z kruszyw mineralnych. Chodniki zaprojektowano z kostki betonowej o szerokości min. 1,2m. Zaprojektowano parking dla samochodów składający się z trzech części o wymiarach: 12,5x5,0 m, 32,5x5,0 m oraz 16,1x5,0 m o łącznej liczbie miejsc parkingowych wynoszącej 24.

Parametry liczbowe

Powierzchnia parkingów z płyt ażurowych: 503m2.

Powierzchnia dróg dojazdowych z kostki betonowej gr 8 cm: 652 m2.

Powierzchnia chodników z kostki betonowej gr 6 cm: 303 m2.

Rozwiązania materiałowe

Nawierzchnia dróg dojazdowych:

- kostka betonowa – gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa – gr. 5 cm

- kruszywo łamane niesortowane o granulacji 0-31,5 mm – gr. 10 cm

- kruszywo łamane sortowane o granulacji 25-63 mm – gr. 15 cm

- warstwa mrozoodporna z pospółki – gr. 15 cm

Nawierzchnia chodników:

- kostka betonowa – gr. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa – gr. 5 cm

- kruszywo łamane niesortowane o granulacji 0-31,5 mm – gr. 10 cm

Nawierzchnia parkingów:

- płyta ażurowa – gr. 10 cm

- podsypka cementowo-piaskowa – gr. 5 cm

- kruszywo łamane niesortowane o granulacji 0-31,5 mm – gr. 10 cm

- kruszywo łamane sortowane o granulacji 25-63 mm – gr. 15 cm

- warstwa mrozoodporna z pospółki – gr. 15 cm

Krawężniki i obrzeża:

Drogę oraz miejsca postojowe ograniczyć krawężnikiem betonowym drogowym o wymiarach 15x30 cm wystającym ponad nawierzchnię od 6 do 12 cm. Krawężniki ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej grubości 2cm i ławie betonowej (27x15) z oporem z betonu B15. Spoiny wypełnić zaprawą.

# WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY W SPRAWIE SPORZĄDZENIA SZCZEGÓŁOWEGO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH, STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

- Zakres robót

- obejmuje projekt wymiany nawierzchni chodnika oraz wykonania utwardzenia parkingu z drogami dojazdowymi przy bloku nr 5 przy ulicy Kopernika w Biskupcu nr 369/2, 91/4, 93/4. 94/7 obręb 2 – Miasto Biskupiec.

Planowane roboty obejmować będą branże: instalacji sanitarnych.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- prace obejmują teren w Biskupcu przy ulicy ul. Kopernika,  dz. nr: 369/2, 91/4, 93/4. 94/7 obręb 2.

Skala zagrożenia zdrowia ludzi

- podczas wykonywania prac przewiduje się skalę zagrożenia zdrowia ludzi:

A – dużą – przy montażu urządzeń, armatury i rurociągów, występuje ryzyko poparzenia ludzi oraz upadek przedmiotów.

B – małą – istnieje niebezpieczeństwo drobnych urazów spowodowanych używanymi narzędziami, porażenie prądem podczas eksploatacji elektronarzędzi itp.

Zakłada się, że powyższe elementy ewentualnego zagrożenia zdrowia ludzi zostaną wyeliminowane poprzez wcześniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktażu oraz bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP oraz wykonanie odpowiednich zabezpieczeń.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych

- teren w sąsiedztwie miejsca wykonywania w/w prac należy zabezpieczyć poprzez odpowiednie oznakowanie i ogrodzenie na czas prowadzenia robót budowlanych.

Przeprowadzenie instruktażu pracowników

- przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, stosowanie odzieży ochronnej, elementów zabezpieczających pracowników oraz sprawowanie stałego nadzoru w czasie wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych pozwoli wyeliminować zagrożenie podczas prowadzonych prac instalacyjnych .

Przechowywanie materiałów budowlanych oraz narzędzi przeznaczonych do w/w inwestycji

- po uzgodnieniach z właścicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materiały budowlane oraz sprzęt budowlany winny być odpowiednio zabezpieczone przed osobami postronnymi (przed kradzieżą) i jednocześnie nie stwarzać utrudnienia dla komunikacji pieszej i samochodowej oraz nie tarasować dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru, awarii oraz innych zagrożeń.

Dokumentacja projektowa

- oraz inne materiały niezbędne do prawidłowego prowadzenia budowy (dot. eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych) winna być zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami trzecimi na terenie budowy.

W wytycznych do sporządzenia planu BIOZ

- nie przewiduje się wykonywania części rysunkowej, gdyż nie występuje żaden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo budowlane.

Informacje dodatkowe

- na budowie powinien znajdować się Dziennik Budowy wydany i zarejestrowany.

W przypadku katastrofy budowlanej należy powiadomić:

1. Inspektorat Nadzoru Budowlanego

2. Komendę Policji

3. Komendę Straży Pożarnej

4. Pogotowie Ratunkowe

Projektant:

mgr inż. Bogusław Giedziun