załącznik nr 1

do przetargu

Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi

Borki Wielkie, dz. nr 189, obr. Borki Wielkie

w załączonej dokumentacji budowlanej zaprojektowano:

- dział stolarka budowlana drzwi do mieszkań drewniane zamiennie zastosować stalowe ocieplane,

- obudowa sufitów zamiast płyt GKF zastosować deskowanie plus tynk wap-cem kat.III na siatce, ściany tynk wap-cem. kat.III

- poz. ogrzewanie dział instalacje elektryczne w projekcie  zastosowano grzejniki elektryczne, pominąć w ofercie – grzejniki dostarcza Zamawiający,

- drogi i place w projekcie zastosowano  kostkę POLBRUK na podbudowie betonowej zamiennie wykonać je  jako nawierzchnię z mieszanki stabilizującej  gr.10cm. po zagęszczeniu - podbudowa z pospółki grubość 25cm, obrzeża i krawężniki wg projektu - z kostki POLBRUK  kolor szary - wykonać jedynie dojścia do budynków od drogi głównej oraz opaskę wokół budynków  - podbudowa z podsypki cem.piaskowej

- w ofercie    policzyć  dostawę  i  montaż  stopni    włazowych do kominów  oraz   płotków p-śniegowych

- w części projektu rozwinięcie c.o. zaprojektowano grzejniki z wyposażone w grzałki elektryczne – zamontować grzejniki bez grzałek

- podbitka  - końcówki krokwi obudować panelami  typu Siding zamiennie blacha trapezowa w kolorze blachodachówki

Sporządził.

M.Ostapkowicz