PAGE  
                                                                                                                                                68 

 Specyfikacje Techniczne                                                                                                                                   

 ST-03.01. Roboty ogrodzeniowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03.01.

ROBOTY OGRODZENIOWE

CPV – 45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych

ST-03.01. ROBOTY OGRODZENIOWE

1.  WSTĘP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ogrodzeniowych dla budowy sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biskupiec przy ul. Żelaznej w zakresie realizacji:

1. Budowa przepompowni ścieków.
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót ogrodzeniowych związanych z zagospodarowaniem terenu przepompowni ścieków.

1.3.1. Ogrodzenie przepompowni P-1 

Projektowaną przepompownię ścieków zlokalizowano na działce o nr geodezyjnym 217/2, należącej do Gminy Biskupiec i stanowiącą działkę budowlaną. 

Z omawianej działki przewiduje się wygrodzenie terenu o wymiarach zgodnie z częścią rysunkową.

Teren przepompowni projektuje się ogrodzić siatką powlekaną wysokości 1,8 m mocowaną do słupków z rur ocynk w rozstawie nie dłuższym niż 2,0 m.

Słupki osadzone w cokole betonowym z C16/20 (B20).

Brama wjazdowa z siatki powlekanej w ramach wysokości 1,8 m, szerokości 3,0 m.

Na życzenie przyszłego użytkownika istnieje możliwość wykonania jednego skrzydła bramy dwuczęściowej dla osadzenia w niej furtki (przed wykonaniem uzgodnić z użytkownikiem).

Słupki bramy osadzone w cokole z betonu C 16/20 (B20).

1.3.4. Odbudowa istniejących ogrodzeń

Oferent w cenach jednostkowych robót budowlanych wykonania przyłączy kanalizacyjnych uwzględni demontaż i odbudowę ewentualnych istniejących ogrodzeń. W celu określenia zakresu oraz wartości prac demontażu i odbudowy istniejących ogrodzeń oferent wykona wizję lokalną przed wyceną robót.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz      ST-00.00.

1.5. Wymagania dotyczące robót

1.5.1. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY

· beton marki C16/20 (B20)

· cement

· siatka stalowa powlekana ogrodzeniowa

· słupki stalowe ogrodzeniowe ocynkowane

· elementy bram wjazdowych

· elementy istniejących ogrodzeń zdemontowanych podczas wykonywania robót budowlanych

3. SPRZĘT

· narzędzia

4.  TRANSPORT

Samochód skrzyniowy i inne środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne


Wymagania ogólne podano w ST-00.00.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00.

6.2. Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.

-badanie jakości materiałów i kompletności ogrodzeń

7.  OBMIAR ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00.

7.2. Jednostki obmiaru

· kpl dla bram wjazdowych

· mb dla długości siatki ogrodzeniowej
8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót


Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.

8.2. Warunki szczegółowe odbioru Robót

Odbiór  techniczny ogrodzenia  następuje po zakończeniu robót towarzyszących zagospodarowaniu terenu przepompowni.

Należy sprawdzić:

· zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy,

· wysokość, jakość i prawidłowość ustawienia ogrodzenia oraz bram

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00.

9.2. Płatności

Płatności będą dokonywane na podstawie kosztorysu ofertowego zgodnie z p. 7.2. niniejszej specyfikacji.

Zakres Robót jest podany w p. 1.3. niniejszej ST

Cena obejmuje odpowiednio:

· roboty przygotowawcze,

· ustawienie ogrodzenia

· montaż bram wjazdowych

· uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

10.  PRZEPISY ZWĄZANE

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.

PAGE  
Gmina Biskupiec 
                                                                                 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej 

Ul. Niepodległości 12
                                                                              i kanalizacji sanitarnej w miejscowości


11-300 Biskupiec                                                                                                         Biskupiec przy ul. Żelaznej                                             

