FIRMA USŁUGOWO – HANDLOWA

10 – 691 OLSZTYN ul. Herdera 18 / 14                                                            REGON 510 65 77 68

        tel. ( 89 ) 541 14 48                                  

                                NIP 739 – 126 – 24- 97

Temat : PROJEKT   PRZEBUDOWY  DROGI  GMINNEJ  

·                         BISKUPIEC - KOLONIA
Faza :    PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY 

Branża : drogowa 

· Adres : Biskupiec - Kolonia
3.           Dz. nr 21/1; 122,6; 122/5; 122/4; 122/2;122/3;112/6;118/11;118/5 

Inwestor :       Gmina Biskupiec

                       11 – 300 Biskupiec

                      ul. Niepodległości  2 

Projektant :   mgr inż. Henryk Bubacz -upr.bud. nr 57 / 84/ Ol

Sprawdzający :  inż. Henryk Szatkowski -upr.bud. nr 54 / 83/ Ol

Kier. zespołu :  inż. Włodzimierz Dzienis upr. bud. nr 213 / 94 / Ol
4.                                                                                                               Data:  sierpień  2016 r 

                                                                     2

           Zawartość  opracowania

1.    Spis treści 
   str 2

2.    Oświadczenie                                                                                                          str 3 

5. Odpisy  uprawnień  budowlanych                                                                          str 4 – 5 

6. Przynależność  do  Izby  Budowlanej                                                                     str 6 – 7

7. Wypis z  Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
     str 8 – 10

6.    Wypis z rejestru  gruntów                                                                                       str 11 - 13

8.    Opis  techniczny                                                                                                      str 14 - 16

9.    Informacja  B I O Z                                                                                                 str 17 - 18

10.   Plan  syt- wysokościowy                                                  D -  1
                 str 19

11.   Profil  podłużny                                                               D – 2                              str 20

12.   Przekrój  normalny                                                          D – 3                             str 21

13.   Przekrój  konstrukcyjny                                                   D – 4                             str 22
                                                                                                                              3

                                      OŚWIADCZENIE 

·                 My niżej   podpisani  oświadczamy ,  że  projekt  budowlano- wykonawczy   przebudowy  drogi  gminnej  w  Biskupcu – Kolonia został  wykonany   zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej.  
             Projektant                                                                                    Sprawdzający
                   OPIS    TECHNICZNY                   14
      DO  PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO   

· PRZEBUDOWY  DROGI GRUNTOWEJ  BISKUPIEC - KOLONIA

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA

· zlecenie –umowa  na  opracowanie dokumentacji technicznej

· Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Biskupiec 
2. MATERIAŁY  DO  OPRACOWANIA  

· plan sytuacyjno - wysokościowy  1:500

· pomiary  uzupełniające

3.  LOKALIZACJA

Teren opracowania  położony  jest  w  Biskupcu  - Kolonia  (przedłużenie  ulicy  Ostre Koło)  na  wschód  od  torów  kolejowych. 

4.  OPIS  INWESTYCJI

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  przebudowy istniejącej  nawierzchni  żwirowej .

Polega  na  wykonaniu  całkowicie  nowej nawierzchni  asfaltowej odcinka  drogi  gminnej. 

Wykonanie  nowej  nawierzchni  bitumicznej  wyłącznie  w  obecnych  granicach  działek  gminnych. 
5. STAN   ISTNIEJĄCY

5.1 Komunikacja

8. Istniejąca  droga (przedłużenie  ulicy  Ostre Koło od  przejazdu  kolejowego   do  drogi  wojewódzkiej nr 590)   posiada  nawierzchnię  gruntową  ( żwirową ).   Pas drogowy  ma  zmienną  szerokość  od  6.00 m do  21.00 m . 

W  pasie  drogowym  znajdują  się  słupy  energetyczne (  telefoniczne  poza  pasem)  oraz  kable  energetyczne i  przewody  wodociągowe. Z istniejącej  drogi  do  zabudowy  wielorodzinnej  wykonane  są  zjazdy  indywidualne  o  nawierzchni  gruntowej.  Przed  sklepem na  części  pasa  drogowego  (oraz  bezpośrednio przed  budynkiem) wykonana  jest  nawierzchnia  z  kostki  brukowej  betonowej. 

5.1  Konfiguracja  terenu  i  budowa  geologiczna

9. Teren  opracowania  jest  stosunkowo  płaski ,  rzędne  wahają  się  od  153.40   do  157.50 m npm . W  podłożu  występują  utwory  czwartorzędowe  reprezentowane przez  grunty nasypowe  na  piaszczystych  osadach  pochodzenia  wodno  - lodowcowego.  Nasypy  wykonane są ze  żwiru i  domieszką  piasku  drobnego.  Grunty  te  zaliczono  do  grupy  G 1 nośności  podłoża.  

Woda  gruntowa  do  głębokości  2.50   m nie  występuje. 

10. ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE                                                    15

6.1. Rozwiązania  sytuacyjno-wysokościowe  

11. Rozwiązania  projektowe  ograniczono  wyłącznie  do  pasa  drogowego wyznaczonego  wyłącznie  na  działkach gminnych  wg stanu  na  dzień  dzisiejszy.  Docelowy  pas  drogowy jest   określony  Miejscowym Planem  Zagospodarowania  Przestrzennego. 

Parametry  jezdni  podlegającej  przebudowy  uzgodniono  z  przedstawicielami  Urzędu  Gminy.  Parametry  te  to:  

-szerokość   jezdni  4.00 m 

-pobocza  o  nawierzchni z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  2 x 0.75 m

-nawierzchnia  bitumiczna  2 x 4 cm na  podbudowie z KŁSM

-w celu  zapewnienia  wymijania  pojazdów  projektować  mijanki

Zgodnie  z  Planem  Miejscowym  docelowo  jezdnia  ma  posiadać  szerokość  6.50 m,  a  szerokość  pasa  drogowego  ma  wynosić  12 m. Przewiduje  się  również  chodniki  przy  jezdni (przekrój  uliczny). 

Zgodnie  z  ustaleniami projektuje  się  jezdnię  o  szerokości  4.00 m  z  obustronnymi  poboczami  po 0.75 m  (obecnie  minimalna szerokość  pasa  drogowego wynosi   6.00m Z  uwagi  na  załamania  w  planie pasa  drogowego   projektuje  się  cztery    łuki  poziome  o  promieniach  35,  40  i  500m.    Projektuje  się  trzy  mijanki  (poszerzenia  jezdni  do  5.50 m)  o  długościach  po 20 m  ze  skosami  1:2.  

Spadek  poprzeczny  drogi  jednostronny   2 % (na  łukach  35  i  40 m  -spadek  4%) ,  spadek  poboczy  8%.  

W granicach  pasa  drogowego  (do linii  rozgraniczających  drogi)  projektuje  się  utwardzenie  istniejących  zjazdów  indywidualnych. 

Szerokość  jezdni  zjazdów  wynosi  3.00m  plus  skosy  zjazdowe  po 2.0 m (skosy  1 : 1 ).   

Niweleta   drogi  

Przy  projektowaniu  niwelety drogi   dostosowano  ją  do  istniejących  rzędnych,  istniejącego  zagospodarowania  (zjazdy indywidualne) .   Niweletę  zaprojektowano  w  miarę  możliwości  po  istniejącym  terenie   z  niewielką  korektą,   likwidującą   załamania  terenu oraz  zapewnienia  min 0.5 %  spadku  podłużnego  .  Załamania  niwelety  wyokrąglono  łukami  pionowymi    o  promieniach  od 300 do  800  m.   

Spadki  podłużne  wynoszą   od  0.50 do  5,88 % .  Spadki  podłużne  zjazdów  należy  dostosować  do  istniejącego  przyległego  terenu.  

6.3 Nawierzchnia

Przy  projektowaniu  nawierzchni  jezdni  drogi     wzięto  pod  uwagę  przewidywane  obciążenie ruchem ( KR1)  oraz  warunki  gruntowo-wodne ( G1 ) . Nawierzchnię  projektuje  się  biorąc  pod  uwagę wytyczne   Rozporządzenia MTiGM   z  2 marca 1999r w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać  drogi  publiczne i ich  usytuowanie  (Dz. U . Nr 43 p. 430) ,  uzgodnienia  z  Inwestorem  oraz  doświadczenia  własne. 

                                                                                                 16
Nawierzchnia  jezdni

12. beton asfaltowy grysowo –żwirowy    na  warstwę  ścieralną  gr. 4 cm 

· beton asfaltowy grysowo –żwirowy  na  warstwę wiążącą      gr. 4 cm

13. podbudowa  zasadnicza  z   kamienia  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie (KŁSM ) gr 20 cm

Pobocza się  o  nawierzchni  z  KŁSM z  frakcji 0- 31,5 mm    średniej  grubości  5 cm.   Szczegóły  rozwiązań  konstrukcyjnych  na  rysunku  D – 4. 

6.4 Roboty  ziemne                      

Z uwagi  na  projektowaną  niweletę  drogi  (w  miarę  możliwości  przebiegającą   po  istniejącym  terenie),  przewidywane  niewielkie  wykopy  i  nasypy   przyjęto  że  wielkość  robót  ziemnych  ogranicza  się  do  wielkości  ziemi  z  korytowania  pod  nawierzchnię.  

UWAGA!  Pod  warstwy  konstrukcyjne  nawierzchni  podłoże  gruntowe  należy  zagęścić:

                   -do  głębokości  0.20 m  do  wskaźnika   1.00
                   -na  głębokość  0.20 do 1.20 m  do  wskaźnika  0.97

                                      -na głębokość    ponad  1.20 m  do  wskaźnika  0.95
                                                                                                                                Opracował:

                                                                                                                                                mgr inż. H. BUBACZ

                                                                                               17
  INFORMACJA 

   dotycząca   BEZPIECZEŃSTWA   I   OCHRONY   ZDROWIA   Robót      

·        Drogowych   przy  przebudowie  drogi  gruntowej    Biskupiec- Kolonia                                             

Informację opracowano na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 23czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   (Dz. U. 2003 Nr. 120, poz. 1126)

1. Zakres robót do wykonania dla planowanej inwestycji

1. Wykonanie  koryta  pod  nawierzchnię  drogi  i zjazdów  indywidualnych

2. Wykonanie  podbudowy  z  kamienia  łamanego 

3. Ułożenie  warstwy wiążącej  i  ścieralnej  z  betonu n asfaltowego

14. Wykonanie  pobocza  z KSŁM                                                       

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych

          W  granicach  robót  nie  ma  obiektów  budowlanych

3. Elementy działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa    i zdrowia ludzi.

Nie  występują. 

 Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie placu budowy powinno być wykonane przed rozpoczęciem robót budowlanych w terenie który nie jest przeznaczony pod bezpośrednią zabudowę.

Sprawdzenie zagospodarowania placu budowy powinno obejmować w szczególności: 

· doprowadzenie energii elektrycznej i wody, 

· urządzenia higieniczno-sanitarne, 

· urządzenia socjalno-bytowe. 

4.  Zagrożenia jakie mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych :

15. Istotnym elementem  przebudowy  drogi  jest wykonanie  nawierzchni na  całej   jej  szerokości . Należy  zapewnić   dojazdy  do  poszczególnych  budynków  położonych  przy  przebudowywanej  drodze.    Roboty  te  muszą  być  zabezpieczone  i  oznakowane zgodnie  z  „Instrukcją   oznakowania  robót  prowadzonych  w  pasie  drogowym”. 

               Przy opracowaniu Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia tzw „Plan BIOZ”należy zwrócić uwagę na następujące roboty: 

Roboty ziemne

Wykopy  powierzchniowe  płytkie  pod  koryta   nawierzchni  jezdni  i  dojazdów-  wywóz    ziemi  samochodami  .

Przemieszczanie  materiałów w pionie i w poziomie przy pomocy sprzętu zmechanizowanego  takich jak: samochody  samowyładowawcze  lub  samochody  skrzyniowe. 

                                                                                       18
Sprzęt pomocniczy  (zagęszczarki) powinien posiadać ustalone parametry, uwidocznione przez trwały i wyraźny napis, oraz wyznaczenie strefy zagrożenia. 

Roboty prowadzone na wysokości - brak.
Rusztowania – nie  są  potrzebne

Wszystkie roboty należy wykonywać przy pełnej ostrożności z zachowaniem    przepisów dotyczących  bezpieczeństwa i higieny pracy szczególnie zawartych  w Rozporządzeniu MB i PMB z dnia 28 marca 1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót montażowych i rozbiórkowych, Dz. U. z 1972 nr 13 poz.93, oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  Dz. U.  z dnia 23 października 1997r. nr129 poz.844.

5.   Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

W zakresie przewidywanych do wykonania robót nie występują roboty szczególnie niebezpieczne wg ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r.- art.21a ust.2 , Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 23czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(Dz. U.

 z 10 lipca 2003 Nr. 120, poz. 1126),  jednak dla zapewnienia  bezpieczeństwa robót należy przeprowadzić szkolenia okresowe pracowników  i każdorazowo na stanowiskach pracy. 

Pozostałe elementy jakie powinien zawierać „plan bioz” należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, zawartym w Dzienniku Ustaw z dnia 17 września 2002r Nr 151 poz. 1256.

Informację dotycząca „Planu BIOZ” należy umieścić na tablicy informacyjnej wg wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, Dziennik Ustaw  z dnia 17 lipca 2002r. Nr108 poz.953
6.   Wskazanie środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zabezpieczających bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  

Charakter wykonywanych robót, prowadzonych w  poziomie  terenu   nie powodują powstawania zagrożeń i konieczności zabezpieczania  do wykonywania prostych robot budowlanych.

                                                                                                                                              Opracował

                                                                                                                                   mgr inż. Henryk  Bubacz

