PAGE  
1
PROJEKT DROGOWY - BUDOWA DROGI W TERENACH INWESTYCYJNYCH OBR. BISKUOIEC KOLONIA
GMINA BISKUPIEC

 OPIS  TECHNICZNY

do projektu budowlanego  
1.      PODSTAWA  OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie inwestora: Gmina Biskupiec ul. Al. Niepodległości 2; 11-300 Biskupiec,
1.2. Mapa do celów projektowych w skali 1:500, mapa stanu prawnego i wykazem właścicieli nieruchomości gruntowych, 
1.3. Uzgodnienia z Inwestorem na etapie projektowym,
1.4. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

1.5. Uzgodnienia projektu z gestorami uzbrojenia podziemnego i spełnienie ich zaleceń,

1.6. Inwentaryzacja stanu istniejącego w terenie, dodatkowe rzędne zaniwelowane przez geodetę dla potrzeb projektowych,

1.7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), 
1.8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 Nr 202, poz. 462).

1.9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02-03-1999 
(Dz.U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
1.10. Obowiązujące w polskim drogownictwie normy i przepisy.
      2.   CEL  I  ZAKRES  OPRACOWANIA
       Celem opracowania jest zaprojektowanie połączenia istniejących dróg na terenach inwestycyjnych zrealizowanych na podstawie dokumentacji z 2010 r. wykonanej przez firmę Projektowanie i Nadzór PiN Andrzej Wygonowski. 
       Zakres opracowania drogowego obejmuje zaprojektowanie:

· geometrii drogi z włączeniem do stanu istniejącego,  
· docelowej niwelety drogi,
· wskazaniem nowej lokalizacji witacza,

· konstrukcji nawierzchni wszystkich projektowanych elementów drogowych,
· obliczenie objętości mas ziemnych ze wskazaniem wywozu i ilości nadmiaru ziemi z korytowania pod konstrukcję jezdni, pobocza i rowu drogowego w granicach pasa drogowego.

     3.   STAN  ISTNIEJĄCY

   Teren pod projektowana drogę obecnie stanowi nieużytek. Teren pod względem konfiguracji płaski, rzędne wysokościowe stanu istniejącego w granicach opracowania zawierają się w przedziale od 141,40 do 151,50 m n.p.m. opada w kierunku wschodnim. Istniejące uzbrojenie w granicach opracowania to kable energetyczne NN oraz sieci: wodociągowa i kanalizacja sanitarna. Wzdłuż dróg istniejących zlokalizowane są hydranty wodociądowe.
  4.  PRZYJĘTE PARAMETRY TECHNICZNE - ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
 Parametry techniczne drogi:
· jezdnia szerokości 5,5 m z jednostronnym 2% spadkiem poprzecznym. 
·  obramowanie nawierzchni jezdni krawężnikami betonowymi - szczegóły eys konstrukcyjny nawierzchni D-2,
·  spadek poprzeczny pobocza umocnionego szer. 0,75m - 6%,

    dowiązanie wysokościowe całości opracowania do uwarunkowań terenu istniejącego. 
      4.1. BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO

       Na podstawie sporządzonych przez Geotechnica Sp. z o.o. badań geotechnicznych podłoża gruntowego stwierdzono że na terenie objętym opracowaniem projektowym występują proste warunki gruntowe. Grunty wystepujące w dokumentowanym podłożu należą do naturalnych rodzimych mineralnych i nasypowych. Na postawie wykonanych badań i fizjografii terenu, grunty w badanym podłożu (profile D1 i D2) przedstawiają się następująco:

     0,00-2,00 m p.p.t. pospółka jasnobrązowa
     2,00- 3,00 m p.p.t. piaski śrenie  z domieszką grubego i żwir,

     Na przedmiotowym terenie woda gruntowa występuje na głębokości 1,5 do 2,0 m p.p.t. Dokonując oceny przydatności gruntu należy stwierdzić, że w badanym podłożu występujące warunki gruntowo - wodne zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 19.03.1999r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie należy uznać za dobre. Ze względu na występujące rodzaje gruntów w podłożu oraz poziom występowania wody gruntowej, dokumentowane podłoże można zaliczyć do grupy nośność G-1. Głębokość przemarzania gruntu h=1,0m. Istniejące podłoże gruntowe pod projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni należy zagęszczać do wskaźnika zagęszczania gruntu Is = min 0,98. 

     4.2. BILANS TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM
	1.
	Jezdnia kostka bet. szara gr. 8 cm
	748,0 m2

	2.
	Pobocze umocnione
	94,0 m2

	3.
	Rów drogowy trapezowy
	245,0 m2

	                                                                           Razem:
	1087,0 m2


     Krawężniki betonowe 15/30 - 129,0 m ( obramowanie jezdni)


Krawężniki betonowe 15/22 - 139,0 m ( obramowanie jezdni)

 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE  NAWIERZCHNI  

     Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
02-03-1999 r. sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. nr 43 z dnia 14-05-1999 r. poz. 430, prognozowanym obciążeniem ruchem kategorii – KR2 oraz występującymi warunkami hydrologiczno-geologicznymi podłoża gruntowego przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni :
Jezdnia spadek jednostronny 2%
· kostka betonowa gr. 8 cm koloru szarego niefazowana o wymiarach 10x20cm, 
· podsypka cem - piaskowa gr. 5 cm,
· kruszywo łamane twarde 0/31,5 gr. 7 cm po zagęszczeniu,
· kruszywo łamane twarde 31,5/63 gr. 15 cm po zagęszczeniu, 
· warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o grubości 15 cm po zagęszczeniu, 
· podłoże gruntowe zagęszczone mechanicznie do wskaźnika zag. gruntu Is=0,98
Pobocze umocnione spadek 6%
· kruszywo łamane twarde kamienne 0/31,5 gr. 15 cm 
· podłoże gruntowe zagęszczone mechanicznie do wskaźnika zag. gruntu Is=0,98
     Rów drogowy
· trapezowy głębokości 0,5 m z pochyleniem skarp 1:2 (szer. 2,0m) należy wykonać zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym D-2.
     Krawężniki - betonowe 15/30cm (przestający + 10cm) i 15/22 cm (zatopiony) ustawione   na podsypce cem - piaskowej gr. 5cm i ławie z betonu C12/15 z oporem 15/35/35cm.

6.1  ODWODNIENIE

Projektowanych nawierzchni jezdni i pobocza poprzez spadek podłużny i poprzeczny do projektowanego rowu drogowego j.w.
6.2  ROBOTY ZIEMNE
Bilans robót ziemnych obliczono analitycznie a wyniki obliczeń zestawiono w tabeli mas ziemnych stanowiącej załącznik do projektu. Wywóz nasypu niebudowlanego oraz nadmiaru ziemi z korytowania nawierzchni w ilości 499,4 m3 poza teren budowy transportem kołowym w miejsce wskazane przez inwestora na odległość do 5,0 km lub wbudować w nasyp przy realizacji robót związanych z makroniwelacją terenu. Brakująca ziemię do uzupełnienia nasypów należy dowieść na plac budowy. Do formowania nowej warstwy podłoża i nasypów pod warstwy konstrukcyjne (warstwa odsączająca), należy użyć gruntów niewysadzinowych o wskaźniku wodoprzepuszczalności „ k” nie mniejszym niż 8m/dobę tj. piasków średnich, grubych lub pospółki, a nasypy tworzyć metodą warstwową bezpośrednio po dowiezieniu gruntu na teren budowy, gdzie grubość warstwy wbudowywanego materiału nie powinna być większa jak 15 cm z zachowaniem jego optymalnej wilgotności. Konstrukcje nawierzchni powinny być wykonane na podłożu niewysadzinowym grupy nośności G-1 co jest spełnione. Roboty należy prowadzić w oparciu o zalecenia i wytyczne Ogólnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych rozdz. D-02.03.01wydanych przez GDDKiA. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni , należy wykonywać mechanicznie ubijakami wibracyjnymi, walcami gładkimi, okołkowanymi i ogumionymi do uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS = 1,00 górne warstwy górne warstwy podłoża do 0,2 m i IS=0,98 warstwy dolne podłoża gruntowego i uzyskania wtórnego modułu odkształcenia przydługim obciążeniu płytą E2=120 MPa. W czasie wykonywania robót ziemnych należy stosować zalecenia norm: PN-B-02480 – Grunty budowlane, PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, BN - 77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
6.3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Przebudowa drogi wiąże sie z dokonaniem rozbiórki istniejących krawężników betonowych na odcinkach jezdni istniejących, do których projektowany odcinek drogi zostaje włączony.  Wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 5,0 km w miejsce wskazane przez inwestora.  
6.5  ROBOTY DODATKOWE

Obejmować będą przebudowę istniejącego hydrantu obecnie zlokalizowanego 
w granicach przedmiotowego opracowania drogowego. Szczegółowe opracowanie 
w projekcie branżowym wod-kan.   
7.   WPŁYW  INWESTYCJI  NA  ŚRODOWISKO - WYMAGANIA
Przedmiotowa droga nie znajduje się w obszarze NATURA 2000. 
Budowa projektowanej nawierzchni drogi nie będzie wywierała niekorzystnego wpływu na stan środowiska naturalnego, a w szczególności istniejącej szaty roślinnej i wód gruntowych, a użyty materiał do jej przebudowy nie będzie szkodliwy dla środowiska. Wykonanie robót objętych opracowaniem projektowym nie wpłynie na wzrost emisji pyłów do atmosfery powyżej 20%. Sprawniejszy przejazd pojazdów mechanicznych po wykonaniu przebudowy nawierzchni ulicy zmniejszy emisję spalin i hałas. Aby ograniczyć niekorzystny wpływ na środowisko w trakcie wykonywania robót oraz ochronę stanu istniejącego, należy ściśle przestrzegać zasad podanych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sprawność techniczną sprzętu użytego do budowy i transportu technologicznego. Na placu budowy należy wyznaczyć dokładne trasy przejazdu i miejsca do zawracania pojazdów transportowych obsługujących budowę (właściwa organizacja placu budowy leżąca w kompetencji kierownika budowy). 
7.1. KOSZT

Zgodnie z wytycznymi inwestora do projektu sporządzono szczegółowy przedmiar robót 
i kosztorys inwestorski jako dokumenty niezbędne na etapie prowadzenia procedury przetargowej na realizację robót.

 8.  UWAGI  KOŃCOWE
W czasie wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujących norm i przepisów  oraz wymagań projektowych zawartych w dokumentacji i  zaleceń instytucji uzgadniających dokumentację. Inwestor wyznaczy inspektora nadzoru robót, który uzyska od wykonawcy robót atesty i świadectwa jakości na wszystkie wbudowywane materiały użyte do budowy nawierzchni drogi a także operat kolaudacyjny po zakończeniu robót wraz z inwentaryzacją powykonawczą. Prowadzone roboty drogowe, należy oznakować według projektu organizacji ruchu na czas ich trwania sporządzonego przez wykonawcę robót, zapewniając tym samym bezpieczeństwo pracownikom realizującym budowę drogi oraz osobom postronnym. Obsługa geodezyjna leży w całości po stronie wykonawcy robót. Wyznaczenie w terenie osi drogi oraz pozostałe roboty związane z pomiarem kontrolnym i powykonawczym, należy zlecić uprawnionym do tego jednostkom służby geodezyjnej. Wszystkie roboty związane z budową drogi należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych zawartymi w Specyfikacjach Technicznych oraz wytycznymi instytucji uzgadniających dokumentacje projektową.
 9. INFORMACJA BIOZ
      Spis treści: 
· Podstawa opracowania oraz kolejność realizacji poszczególnych robót budowlanych

· Wykaz istniejących obiektów budowlanych

· Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

· Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala 
i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

· Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych, umożliwiających szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

·  Zgłaszanie wypadków i zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych

· Szkolenie BHP

 9.1. Podstawa opracowania

      - Ustawa Prawo budowlane z dnia 07-07-1994r. (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243  poz. 1623),

      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47 poz. 401),

     - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. nr 169, poz. 1650),

     - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych i drogowych (Dz.U. nr 118 z 2001 r., poz. 1263),

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(Dz.U. Nr 120, z 2003 r., poz.1126,)

    -   Normy i przepisy związane przedmiotowo z niniejszym opracowaniem.
 9.2.       Wykaz istniejących obiektów budowlanych

· Dwie jezdnie dróg dojazdowych z betonowej kostki brukowej, 
· Istniejąca infrastruktura podziemna i nadziemna.
 9.3.       Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót budowlanych

· Zabezpieczenie placu budowy,
· Roboty przygotowawcze związane z robotami pomiarowymi trasy,

· Wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych,
· Ustawienie krawężników i obrzeży, 

· Wykonanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie, 
· Wykonanie projektowanych nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników, poboczy,
· Ustawienie projektowanego oznakowania pionowego (stała organizacja ruchu),

· Likwidacja placu budowy, porządkowanie  terenu.
9.4.        Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

W trakcie realizacji robót wystąpią zagrożenia związane z ruchem pieszych na terenie budowy. Roboty prowadzone będą przy utrzymaniu ruchu pieszego w obrębie placu budowy . Miejsca szczególnie niebezpieczne muszą być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. W okresie od zmierzchu do świtu miejsca niebezpieczne (głębokie wykopy) powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. 

· roboty prowadzone będą przy sprzyjających warunkach pogodowych, w okresie tym teren robót wyłączony będzie z ruchu samochodowego na podstawie sporządzonego i uzgodnionego z MZD projektu organizacji ruchu na czas robót.
· roboty drogowe prowadzone będą z użyciem ciężkiego sprzętu i środków transportu, przez co należą do prac charakteryzujących się nasileniem znacznych zagrożeń zarówno pracowników wykonawcy jak i innych uczestników procesu inwestycyjnego nie wyłączając osób postronnych,
Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących ochrony zdrowia, zarówno w stosunku do własnych pracowników (zatrudnionych na podstawie umów o pracę  jak również zatrudnionych na innej podstawie). Wszelkie instalacje i sprzęt wykorzystywany na, czy wokół placu budowy, będzie obsługiwany przez odpowiednio wykwalifikowany personel udokumentowany wymaganymi przepisami uprawnieniami. Wszyscy pracownicy Wykonawcy zostaną zapoznani z Planem Bezpieczeństwa na Placu Budowy z potwierdzeniem pisemnym oraz włączy się jego postanowienia do wszystkich dokumentacji ewentualnych podwykonawców robót w celu zapewnienia zgodności z tym planem przez wszystkie kategorie wykonawców robót.
9.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych, umożliwiających szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- Właściwe, zgodne z odrębnymi przepisami BHP oznakowanie miejsc niebezpiecznych (wykopy,  rozładunek materiałów),

- Właściwe, zgodne z odrębnymi przepisami BHP oznakowanie miejsc niebezpiecznych (wygrodzenie wykopów, bariery),

- Właściwą organizacje placu budowy, zapewniającą bezpieczną i sprawną komunikację oraz umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
9.6.  Zgłaszanie wypadków i zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych:

W razie wystąpienia wypadku na budowie Wykonawca, ewentualnie Podwykonawca niezwłocznie podejmuje działania mające na celu pomoc osobie poszkodowanej i usunięcie ewentualnego zagrożenia spowodowanego wypadkiem. W następnej kolejności powiadamia służbę BHP, a w razie konieczności  inne właściwe organy (np. PIP).
9.7.  Sprzęt, maszyny i inne urządzenia techniczne oraz zabezpieczenia użytkowane 
w trakcie budowy:

Wykonawca zapewni, aby środki ochrony zbiorowej jak i indywidualnej były zawsze stosowane na placu budowy.  Wykonawca będzie regularnie kontrolować stosowanie sprzętu bezpieczeństwa, oświetlenia, znakowania i odgradzania. Oznaczenia (tablice informacyjne, ostrzegawcze itp.) utrzymywać będzie w takim stanie, żeby zawsze były wyraźne i łatwe do odczytania. Sprzęt niesprawny, brudny, niewłaściwie umieszczony, będzie natychmiast naprawiony lub wymieniony. Wszystkie instalacje i urządzenia wykorzystywane na placu budowy lub wokół niego będą posiadać wymagane certyfikaty, bądź deklaracje zgodności a ponadto wyposażone w odpowiednie i sprawne urządzenia zabezpieczające. Dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników maszyny samojezdne są wyposażone w urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej. Eksploatacja wszystkich maszyn i urządzeń technicznych odbywać się będzie w oparciu o instrukcje bezpieczeństwa pracy zawarte w dokumentacji techniczno – ruchowej.

9.8.  Szkolenie BHP:

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszą posiadać aktualne szkolenia BHP 
z udokumentowaniem odbycia tych szkoleń w odpowiednich rejestrach. Wykonawca winien zadbać o to, aby kwestie bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony zdrowia były szeroko nagłaśniane i docierały do wszystkich osób regularnie lub okazjonalnie odwiedzających plac budowy.    









                                                                        






Sporządził: 
                                                                                   Zbigniew Dorau







Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie praw autorskich i mogą być powielane i udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych


