INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół , zlokalizowanego w Kobułtach, dz. ew. 205.
1.0. WSTĘP
1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

· Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny z zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

· Projekt budowlany docieplenia elewacji budynku szkolnego

1.2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:

· określenie rodzajów i skali zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,

· wytyczne niezbędne do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE
Przedmiotem inwestycji jest ocieplenie budynku szkolnego.
2.1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Na działkach inwestycji znajduje się obiekt będący przedmiotem opracowania. Jest to

1-klatkowy, 2-kondygnacyjny budynek oświatowy, częściowo podpiwniczony.

2.2. Wskazanie elementów działki, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Brak elementów zagospodarowania mogących zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu

ludzi na terenie inwestycji.

3.0. OPIS TECHNICZNY
3.1. Zakres robót oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze
Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego wiąże się przede wszystkim z wykonaniem

obowiązkowych czynności „dokumentacyjnych”. Budowa może być prowadzona wyłącznie w oparciu o:

· Skompletowaną pełną dokumentację projektową 

· Opracowany na podstawie obowiązujących przepisów oraz w oparciu o niniejsze

informacje PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
3.2. Zakres robót oraz kolejność ich realizacji
Prace związane z realizacją inwestycji obejmują:

· Transport materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji

· Prace wstępne – montaż rusztowań i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej w obrębie budynku (m.in. odpowiednie oznaczenie tablicami ostrzegawczymi, wykonanie ochronnego zadaszenia nad przejściem dla ludzi – szczególnie przy wejściach do budynku)

· Przygotowanie powierzchni ścian (skucie odspojonych, starych tynków i ich uzupełnienia, demontaż obróbek blacharskich i in.),

· Przygotowanie masy klejącej i próba klejenia styropianu

· Mocowanie listwy nad cokołowej, listew krawędziowych

· Dodatkowe mechaniczne zamocowanie płyt styropianowych do ścian za pomocą łączników rozporowych

· Naklejenie siatek i zatopienie w masie klejącej

· Wykonanie nowych obróbek blacharskich, w tym część przed osiatkowaniem

· Montaż zadaszenia nad wejściem

· Wykonanie zewnętrznej warstwy elewacyjnej

· Demontaż rusztowania

· Uporządkowanie terenu inwestycji

Charakter inwestycji oraz przyjęte rozwiązania przestrzenno funkcjonalne, techniczne

i technologiczne nie wpłyną niekorzystnie na środowisko i jego wykorzystywanie, na

zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sąsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.

Należy poinformować użytkowników budynku o prowadzonych pracach budowlanych

i zastosować niezbędne środki ostrożności w obrębie prowadzonych prac.
3.3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót.
Zasadnicza część prac związanych z realizacją zadania prowadzona jest na

rusztowaniach. Technologia prowadzenia robót wiąże się z następującymi czynnościami oraz możliwościami wystąpienia zagrożeń:

· Przemieszczanie wielkogabarytowych elementów o znacznym ciężarze

Zagrożenie:

- kolizja z istniejącym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

· Przemieszczanie materiałów przy użyciu środków transportu samochodowego

Zagrożenie:

- możliwość kolizji ze środkiem transportu lub elementami przewożonymi

· Prace montażowe na wysokości

Zagrożenie:

- upadek z wysokości
3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu
Poza obowiązkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowiązane

jest do instruktażu, którego celem jest zapoznanie załogi zatrudnionej przy wyżej

wymienionych pracach z organizacją prowadzenia prac transportowych oraz zasadami

ewakuacji z terenu budowy. Załogę naleŜy zapoznać z Planem BIOZ.
3.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z robót budowlanych prowadzonych w strefach szczególnego zagrożenia
Dobra organizacja prac polega m.in. na:

· Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a

przede wszystkim ustalenia i ścisłego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach

transportowych związanych z przemieszczaniem elementów ciężkich

· Prawidłowej organizacji ruchu pieszego i kołowego w otoczeniu placu budowy

· Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wyłącznie wykwalifikowanych

pracowników posiadających aktualne zaświadczenia odbycia szkolenia BHP i

okresowego badania lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy

na określonym stanowisku

· Zaopatrzeniu wszystkich pracowników w odpowiedni sprzęt ochrony indywidualnej

– odzież roboczą, obuwie ochronne, kaski, a także, według potrzeb stosownie do

charakteru wykonywanej pracy – szelki ochronne i linki bezpieczeństwa, okulary

ochronne, itp. środki ochrony

· Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zaleceń producenta, dotyczących

Użytkowania materiałów oraz stosowania, montażu lub instalowania urządzeń





Sporządził:
