Opis techniczny do projektu termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Kobułtach , gmina Biskupiec.








1.0. Podstawa opracowania.


- zlecenie inwestora,


-?uzgodnienie technologii wykonania ocieplenia .ścian,


- inwentaryzacja architektoniczna budynku,


- dokumentacja systemu remontu i dociepleń ATLAS,


- wzornik kolorów „Nowa Paleta Barw” tynków zewnętrznych firmy ATLAS


- obowiązujące normy techniczne dotyczące ochrony cieplnej budynków.


- instrukcja ITB nr 334/96 „Ocieplenia .ścian zewnętrznych budynków metodą lekką”,








2.0. Przedmiot opracowania.


Przedmiotem opracowania jest wykonanie termomodernizacji budynku oświatowego w Kobułtach





Zakres prac przewiduje:


docieplenie ścian i stropów budynku,


wymianę tradycyjnych świetlówek na jarzeniówki w technologii LED, 


wymianę grzejników stalowych żeberkowych na grzejniki płytowe konwektorowe. 








3.0. Cel opracowania.


Celem niniejszego opracowania branży architektonicznej jest podanie rozwiania technicznego docieplenia ścian zewnętrznych budynku wg metody wybranej przez inwestora, tj. metody lekkiej mokrej. Wykonanie ocieplenia ma na celu:


- poprawę stanu estetyki budynku


- poprawienie stanu technicznego ścian zewnętrznych,


- dostosowanie izolacyjności do wymagań obowiązującej normy,


- znaczne poprawienie mikroklimatu pomieszczeń użytkowych ,


- oszczędność energii cieplnej zużywanej do ogrzania klas.








4.0. Zakres opracowania.


W zakres opracowania wchodzi opis techniczny, rysunki elewacji przedstawiające kolorystykę obiektu , oraz szczegóły zamocowania warstw ocieplających i wykończenie krawędzi ścian.








5.0. Dane techniczne.


Przedmiotowy budynek oświaty to obiekt 2-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym ocynkowaną blachą trapezową, wybudowany w technologii mieszanej tj. : tradycyjno- prefabrykowanej.





Wysokość budynku wynosi 8,77m do kalenicy – budynek niski N








6.0 Rozwiania projektowe





Projektuje się docieplenia ścian zewnętrznych styropianem gr 18cm. Zastosowano technologie przykładowego systemu ATLAS - tynk silikatowy lub mineralny.


Opracowanie zakłada również wykonanie remontu oraz izolacji termicznej cokołu.


Cokół i ścian piwnic poniżej terenu należy docieplić warstwą izolacyjną z styropianu grubości 15cm .


Ponadto dociepleniu podlegają również : strop nad pietrem (styropian 24cm), strop nad piwnicą (styropian 25cm)


Szczegółowa technologie wykonania w/w robot jak również wykaz materiałów przedstawia instrukcja producenta dołączona do zakupionych materiałów.








7.0 Opis rozwiązań projektowych.





Ocieplenie i remont ścian zewnętrznych budynku:


 przyjęto przykładową metodę bez spoinowego systemu remontów i ociepleń typu ATLAS.


- ściany zewnętrzne . ocieplenie styropianem o gr. 18cm , od poziomu cokołu do


poziomu posadzki piwnic styropianem gr 15cm.


- ościeży okien i drzwi. ocieplenie styropianem o grubości min. 2cm.





Opis struktury systemu:


- Skucie odparzonych tynków


- Wykonanie tynków uzupełniających


- Położenie na oczyszczoną ścianę masy zbrojącej


- Płyta styropianowa na  ścianach podłużnej


- Masa zbrojąca


- Siatka systemowa


- Gotowy tynk barwiony strukturalny zgodnie z rysunkami.





Zastosowane materiały winny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm bądź


wymaganiom podanym w aprobatach technicznych wydanych przez Instytut


Techniki Budowlanej. Każda partia materiałów winna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu stwierdzającego zgodność właściwości technicznych z wymogami podanymi w normach lub aprobatach. Partia materiału dostarczona bez kopii certyfikatu może być odrzucona.





Należy stosować następujące narzędzia i sprzęt:


- szczotki druciane do czyszczenia powierzchni .ścian ( ręcznie i mechanicznie )


- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego do nakładania zapraw i mas klejących oraz tynkarskich


- pace pokryte papierem .ciernym do wyrównania powierzchni i krawędzi przyklejonych płyt styropianowych


- piłki ręczne lub noże do cięcia płyt styropianowych


- wiertarki do wiercenia otworów na łączniki


- noże lub nożyce do cięcia tkaniny szklanej


- łaty do sprawdzania powierzchni warstwy przyklejonych płyt styropianowych


- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką  elektryczną oraz pojemniki do przygotowywania mas klejących i mas tynkarskich


- agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i sprężarką powietrza do nakładania zaprawy lub masy tynkarskiej


- urządzenia transportu pionowego


- rusztowania


- aparaty do zmywania wodą powierzchni ścian








7.1. Prace przygotowawcze.





Przed przystąpieniem do remontu i ocieplenia budynku należy przygotować


materiały, narzędzia i sprzęt zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie


technicznym. Sprawdzenie jakości materiałów jest obowiązkiem wykonawcy,


gdyż on odpowiada za prawidłowe wykonanie ocieplenia. Sprawdzić należy


przede wszystkim jakość styropianu, a także mas lub zapraw tynkarskich.


Następną czynnością jest zmontowanie rusztowania.








7.2 Przygotowanie powierzchni ścian betonowych i murowanych otynkowanych.





Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepności tynku przez opukanie        ( dźwięk przytłumiony świadczy że tynk nie jest związany z podłożem ).


W przypadku, gdy tynk nie jest związany z podłożem, należy go zbić i narzucić warstwę zaprawy cementowej 1:3. Tynk uszkodzony powierzchniowo należy również usuną


 i wyrównać zaprawą cementowo- wapienną . 


Całe powierzchnie ścian wraz z ościeżami okiennymi i drzwiowymi należy zmyć wodą . Remont i przyklejanie płyt styropianowych można rozpocząć po wyschnięciu powierzchni.








7.3 Przygotowanie powierzchni ścian betonowych lub murowanych otynkowanych, pokrytych powłokami malarskimi.


Powłoki malarskie lub wyprawy tynkarskie, które uszkodzone są w sposób widoczny,


należy usuną  za pomocą szczoteczek drucianych, piaskowania, strumieniem


wody lub innymi sposobami. Po usunięciu powłoki lub wyprawy całą powierzchnie


ściany należy zmyć wodą.








7.4 Sposoby ocieplenie ścian w miejscach szczególnych





Ocieplenie ścian na narożnikach.


Narożniki budynku należy dokładnie okleić płytami styropianowymi, zwracając


uwagę na ścisłe przyleganie do siebie płyt styropianowych i właściwie  przyklejenie ich przy krawędziach narożników. Przy połączeniu narożników ściany ocieplanej i nie ocieplanej należy zwrócić szczególna uwagę na dokładne zamocowanie siatki ochronnej w narożnikach .





Do zabezpieczenia narodników wypukłych na parterze do wys.2,0m od poziomu


terenu należy stosować kątowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Kątowniki należy przyklejać masą klejącą do styropianu i dopiero wówczas naklejać tkaninę


szklaną z wywinięciem jej na co najmniej 15cm na ścianę przyległą z każdej strony narożnika. 


Zamiast kątowników aluminiowych dopuszcza sie stosowanie tkaniny szklanej pancernej. Paski tkaniny pancernej o szer. Około 20cm zgina sie w kształt kątownika i przykleja do styropianu, a po stwardnieniu masy klejącej przykleja właściwą tkaninę opisanym wylej sposobem.





7.5 Ocieplanie ościeży okiennych i drzwiowych.





Do ocieplania ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty styropianowe, które powinny by tak przycięte, aby płyty przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do pyt styropianowych ocieplających ościeża.








7.6 Ocieplenie ścian przy cokole budynku.





Warstwę ocieplającą z płyt styropianowych należy zakończy  na poziomie co


najmniej 30cm poniżej dolnej płaszczyzny stropu nad piwnicą. Najpierw trzeba


nakleić na cokole styropian o takiej grubości aby jego powierzchnia stanowiła


przedłużenie płaszczyzny ściany parteru. Pod tym styropianem należy przykleić


pas tkaniny szklanej. Następnie przykleja się styropian z przedłużeniem na cokół.


Przy wykonaniu warstwy zbrojonej najpierw trzeba wywiną i przykleić tkaninę


szklaną na całej ścianie i pokryć ją wyprawą tynkarską.





Roboty końcowe





Wykonanie nowych obróbek blacharskich


Wykonując nowe obróbki blacharskie, należy je dostosować do gr. ocieplonych


.ścian. Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40mm i powinny


być wykonane w taki sposób aby zabezpieczały elewacje przed zaciekami wody


deszczowej. 


Obróbki należy mocować do kołków drewnianych, osadzanych w trakcie przyklejania płyt styropianowych w dokładnie dopasowanych wycięciach w styropianie lub w inny sposób zapewniający stałe i szczelne mocowanie do ścian.


Po wykonaniu wszystkich robót docieplających oraz innych robót elewacyjnych


należy zdemontować rusztowania, zwracając szczególna uwagę na wszystkie miejsca


mocowania rusztowań.








8.0. WARUNKI FIZYCZNE I TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT.








8.1 Warunki fizyczne wykonania robót


Roboty remontowe i docieplające można wykonywać jedynie przy bezdeszczowej


pogodzie przy temperaturze nie mniejszej niż + 5 stopni C i w miejscach nie


narażonych na bezpośrednie nasłonecznienie latem temperatura nie większa niż


25 st. C.





8.2 Nadzór techniczny nad robotami


Ze względu na szczególny charakter robót remontowych i docieplających powinny


być one wykonane przez wykwalifikowanych pracowników i pod systematycznym


nadzorem technicznym. Warunki te mogą być spełnione w przypadku prowadzenia robót przez przedsiębiorstwo posiadające doświadczenie do prowadzenia tego typu robót. Niezależnie od stałego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawcę robót powinien być prowadzony również nadzór autorski i inwestorski.





8.3 Odbiór wykonania robót.


Odbiorem technicznym częściowym należy objąć następujące etapy robót :


- przygotowanie powierzchni ściany i podłoża do remontu i ocieplenia ,


- wykonanie tynku cienkowarstwowego lub przyklejenie płyt styropianowych,


- wykonanie warstwy ochronnej, zbrojonej siatką z włókna szklanego na tynku lub


styropianie


- ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych


- wykonanie nowych obróbek blacharskich


- wykonanie nowej wyprawy elewacyjnej





8.4 Wymagania BHP


Zespoły montażowe powinny być  przeszkolone w zakresie eksploatacji urządzeń


transportu pionowego i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty uprawniające ich do pracy na wysokości.





8.5 Zalecenia specjalne


- roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych


- poszczególne etapy robót podlegają odbiorze technicznemu


- pracownicy muszą posiada badania pracy na wysokościach


- kolorystyka wg projektu


- przy wykonywaniu docieplenia nie wolno mieszać poszczególnych składników z


różnych systemów





				


								opracował:


