UCHWAŁA Nr  XXIV/190/08
Rady Miejskiej w Biskupcu

z dnia 06 listopada 2008 r.
w sprawie uchwalenia  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych położonych w Kojtrynach gmina Biskupiec.

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717, zm: Dz. U. z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 Nr 113 poz.954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218), Rada Miejska w Biskupcu po stwierdzeniu zgodności ustaleń planu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biskupiec uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych położonych w Kojtrynach, gmina Biskupiec.

§ 2. Zakres, granice i przedmiot planu zostały określone w Uchwale NR XXXIII/232/05 z dnia 25 października 2005 r. Rady Miejskiej w Biskupcu w sprawie  przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kojtrynach, gmina Biskupiec.

§ 3. Uchwalony plan składa się:

1. Z tekstu stanowiącego treść niniejszej uchwały zwanego dalej planem;

2. Z rysunku w skali 1:1000 stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zatytułowanego: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych położonych w Kojtrynach gmina Biskupiec”;

3. Z rozstrzygnięcia w sprawie zgodności planu z ustaleniami studium, rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o sposobach ich finansowania stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Rozdział I

Przepisy ogólne – dotyczące całego terenu

§ 4. Przedmiotem ustaleń planu są: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) linie rozgraniczające drogi publiczne i drogi wewnętrzne wraz z urządzeniami pomocniczymi;

3) granice i zasady zagospodarowania terenu podlegającego ochronie, w tym zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

5) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym: linie zabudowy i gabaryty budynków, wskaźniki intensywności zabudowy;

6) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane;

7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych;

8) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

§ 5. Ustala się następującą interpretację użytych symboli i oznaczeń:

1) budynek adaptowany - oznacza budynek istniejący do zachowania; budynki adaptowane mogą podlegać odbudowie, przebudowie, rozbudowie i modernizacji łącznie ze zmianą funkcji o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza linię której nie może przekroczyć żaden element budynku; w miejscach gdzie nie oznaczono linii zabudowy odległość od granicy działki należy przyjmować zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) przeznaczenie podstawowe - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

4) przeznaczenie uzupełniające - należy przez to rozumieć inne rodzaje przeznaczenia niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;

6) teren elementarny – należy przez to rozumieć teren wydzielony linią rozgraniczającą i oznaczony odrębnym symbolem;

7) wysokość budynku – należy przez to rozumieć wysokość mierzoną od średniego poziomu terenu liczonego po obwodzie budynku do najwyższego punktu kalenicy.

§ 6. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązujące:

1) granice obszaru opracowania planu;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;

3) oznaczenia przeznaczenia terenów: MN, MU, U, ML, UT, UTp, ZPK, ZP, ZN, ZL, RP, KD, KDW, Kx, TI;

4) linie zabudowy;

5) granice obszarów objętych ochroną;

2. Następujące oznaczenia na rysunku planu są postulowane:

1) oznaczenia liniowe urządzeń infrastruktury technicznej określające ich orientacyjny przebieg do uściślenia w projektach budowlanych;

2) oznaczenia obrazujące zasady wewnętrznego podziału mogące podlegać niewielkim zmianom wynikającym z uwarunkowań terenowych.

§ 7. Ustala się następujące zasady zagospodarowania na całym obszarze objętym planem:

1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zostały określone poprzez ustalenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla poszczególnych terenów;

2) ustala się na całym terenie opracowania zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych;

3) ustala się tymczasowy sposób zagospodarowania terenu zgodny z obecnym sposobem wykorzystania jako tereny rolne;

4) w granicach opracowania nie wyznacza się terenów wymagających procedury scalenia i podziału zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) cały teren opracowania położony jest w obszarze chronionego krajobrazu, w stosunku do którego obowiązują przepisy rozporządzenia wojewody warmińsko – mazurskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu;

2) na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska z wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji;

3) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku został określony w ustaleniach dla poszczególnych terenów;

4) wprowadza się na całym obszarze objętym opracowaniem zakaz stosowania ogrodzeń wyższych niż 1,5 m, ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych elementów żelbetowych, chyba że ustalenia szczegółowe mówią inaczej.

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury:

1) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej dla starodrzewu, stanowiącego pozostałość po założeniu dworsko – parkowym zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu jako teren ZAK..01 – drzewa oraz ich układ przestrzenny podlegają bezwzględnemu zachowaniu – wszelkie prace na tym terenie winny być uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Olsztynie;

2) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej dla stanowiska archeologicznego AZP 23-65/6 zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu - wszelkie inwestycje w wyznaczonym obszarze wymagają poprzedzenia archeologicznymi badaniami sondażowymi, na które należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie;

3) w sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się pradziejowe archiwalne stanowiska archeologiczne – zaleca się na etapie wykonawczym prowadzenia wszelkich robót ziemnych pod nadzorem archeologicznym – na prowadzenie stałego nadzoru archeologicznego należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie;

4. Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną:

1) ustala się zasadę prowadzenia sieci infrastruktury technicznej w pasach terenu przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną lub liniach rozgraniczających dróg o ile nie zostały pokazane na rysunku planu;

2) zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego – włączenie do istniejącej sieci na zasadach uzgodnionych z zarządcą sieci; dopuszcza się zastosowanie indywidualnego rozwiązania zaopatrzenia w wodę z wykorzystaniem istniejącego ujęcia wody – TI.01;

3) odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej do projektowanego wzdłuż drogi powiatowej tłocznego kolektora kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni ścieków w Rzecku – nie dopuszcza się rozwiązań przejściowych w postaci zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;

4) wody opadowe – na terenach przeznaczonych pod zabudowę rekreacyjną odprowadzenie wód opadowych przewiduje się w granicach własnych działki, z terenów zabudowy usługowej oraz terenów dróg, parkingów i placów o nawierzchni nieprzepuszczalnej wody odpadowe należy po oczyszczeniu w stopniu przewidzianym w przepisach odrębnych odprowadzić do odbiornika - jezioro Dadaj;

5) zaopatrzenie w energię elektryczną – w celu zaopatrzenia terenu zainwestowania w energię elektryczną należy wybudować odpowiednie stacje transformatorowe przystosowane do zasilania kablowego i włączyć je do linii głównej 15kV; sieć energetyczną należy prowadzić jako podziemną w liniach rozgraniczających dróg z lokalizacją szafek złączeniowo – pomiarowych na granicy z działką budowlaną po stronie działki budowlanej; 

6) zaopatrzenie w gaz – zgodnie z warunkami dysponenta sieci;

7) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła z wyłączeniem paliw wysokoemisyjnych;

8) gromadzenie odpadów stałych – w granicach własnych działki zgodnie z zasadami określonymi w gminnym programie gospodarki odpadami – nie dopuszcza się utylizacji i składowania odpadów w granic ach własnych działki.

5. Zasady obsługi komunikacyjnej:

1) podłączenie komunikacyjne terenu będzie realizowane poprzez projektowane drogi dojazdowe, bez bezpośredniego podłączenia do drogi krajowej nr 16;

2) podstawową sieć komunikacyjną na danym terenie stanowią projektowane droga publiczne  oznaczona symbolami KD.01 i KD.02 połączone z istniejącymi drogami publicznymi;

3) obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów z dróg publicznych oraz połączonych z nimi dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW;

6. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej:

1) realizacja zbiorczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

2) wyznaczenie i urządzenie dróg gminnych;

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – na terenie oznaczonym jako U.01 przewiduje się realizację obiektów oświatowych, kulturalnych i sportowych.

8. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym na terenie objętym granicami opracowania – nie przewiduje się.

10. Uwarunkowania realizacyjne – warunkiem realizacji projektowanej zabudowy jest wcześniejsze wyposażenie terenu w sieć wodociągową i kanalizacyjną.

Rozdział II

Przepisy szczegółowe dotyczące terenów o różnej funkcji lub różnym sposobie zagospodarowania

§ 8. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

	Symbol terenu elementarnego
	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

	MN.01, MN.02
	Tereny  zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej 

1) maksymalnie jeden budynek mieszkalny na jednej działce budowlanej, dopuszcza się lokalizację wolnostojącego budynku gospodarczego lub garażu;

2) zasady i warunki podziału zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu – minimalna powierzchnia działki budowlanej 1000 m2;

3) maksymalna wysokość zabudowy budynku mieszkalnego – 2 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, jednak nie więcej niż 9 m;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

5) dachy dwuspadowe, symetryczne o nachyleniu połaci zawartym w przedziale 35÷45 stopni, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni;

6) wysokość budynku gospodarczego lub garażu wolnostojącego nie większa niż 6 m - geometrię dachu należy kształtować w nawiązaniu do budynku mieszkalnego;

7) stosunek całkowitej powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie większy niż 0,25;

8) obowiązuje zachowanie nie mniej niż 60% powierzchni działki budowlanej jako biologicznie czynnej;

9) dla terenu ustala się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej zgodnie z przepisami odrębnymi.



	MN.03
	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

1) maksymalnie jeden budynek mieszkalny na jednej działce budowlanej, nie dopuszcza się lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych i garaży;

2) zasady i warunki podziału zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu – w skład działki budowlanej mogą wchodzić tereny oznaczone symbolem MN i sąsiadujące tereny oznaczone symbolem ZL - minimalna powierzchnia działki budowlanej 1000 m2;

3) maksymalna wysokość zabudowy budynku mieszkalnego – 2 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, jednak nie więcej niż 9 m;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

5) dachy dwuspadowe lub wielospadowe z wyraźnym zaznaczeniem kalenicy, symetryczne o nachyleniu połaci zawartym w przedziale 35÷45 stopni, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni;

6) stosunek całkowitej powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie większy niż 0,25;

7) obowiązuje zachowanie nie mniej niż 60% powierzchni działki budowlanej jako biologicznie czynnej;

8) dla terenu ustala się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej zgodnie z przepisami odrębnymi.



	MU.01
	Teren zabudowy mieszkalno - usługowej

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Przeznaczenie uzupełniające: usługi realizowane łącznie z przeznaczeniem podstawowym.

1) jeden budynek mieszkalno - usługowy na jednej działce budowlanej, dopuszcza się lokalizację wolnostojącego budynku gospodarczego lub garażu; 

2) adaptuje się istniejącą zabudowę;

3) maksymalna wysokość zabudowy budynku mieszkalno - usługowego – 2 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, jednak nie więcej niż  9 m;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

5) dachy dwuspadowe lub wielospadowe z wyraźnym zaznaczeniem kalenicy, symetryczne o nachyleniu połaci zawartym w przedziale 35÷45 stopni, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni;

6) wysokość budynku gospodarczego lub garażu wolnostojącego nie większa niż 6 m - geometrię dachu należy kształtować w nawiązaniu do budynku mieszkalnego;

7) stosunek całkowitej powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie większy niż 0,40;

8) obowiązuje zachowanie nie mniej niż 40% powierzchni działki budowlanej jako biologicznie czynnej;

9) dla terenu ustala się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej zgodnie z przepisami odrębnymi.



	U.01
	Tereny zabudowy usługowej

Przeznaczenie podstawowe:  teren zabudowy usługowej – usługi o charakterze publicznym – oświata i kultura, rekreacja, sport itp.

Przeznaczenie uzupełniające – towarzyszący budynek gospodarczy lub garażowy, boiska sportowe, place zabaw.

1) maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, jednak nie więcej niż 11 m;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

3) dachy dwuspadowe lub wielospadowe z wyraźnym zaznaczeniem kalenicy, symetryczne o nachyleniu połaci zawartym w przedziale 35÷45 stopni, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni;

4) stosunek całkowitej powierzchni zabudowy do powierzchni terenu elementarnego nie większy niż 0,30;

5) obowiązuje zachowanie nie mniej niż 30% powierzchni działki jako biologicznie czynnej.



	U.02
	Tereny zabudowy usługowej

Przeznaczenie podstawowe: usługi turystyczne w tym obiekty hotelowe.

Przeznaczenie uzupełniające: pole caravaningowe, pole namiotowe, towarzyszące budynki gospodarcze, boiska sportowe, place zabaw.

1) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków zamieszkania zbiorowego – 110 m od osi projektowanej drogi krajowej nr 16, dla pozostałych budynków – 25 m od zewnętrznej krawędzi projektowanej jezdni;

2) maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje nadziemne dla zabudowy hotelowej oraz nie więcej niż 12 m dla pozostałych budynków

3) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne o nachyleniu połaci zawartym w przedziale 15÷45 stopni kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni;

4) stosunek całkowitej powierzchni zabudowy do powierzchni terenu elementarnego nie większy niż 0,15;

5) obowiązuje zachowanie nie mniej niż 70 % powierzchni terenu jako biologicznie czynnej;

6) miejsca postojowe w granicach własnych działki – minimalna liczba: 1 miejsce postojowe na 3 miejsca noclegowe;

7) dopuszcza się na całym terenie lokalizację niezbędnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

8) postulowana lokalizacja wjazdu na teren zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu.



	UT.01
	Tereny usług turystycznych

Przeznaczenie podstawowe: tereny  zabudowy  usługowej – usługi turystyczne w tym: zabudowa hotelowa umożliwiająca pobyt nie więcej niż 100 osób. 

Funkcja uzupełniająca: basen, zabudowa rekreacyjno-sportowa oraz zabudowa gospodarcza związana z funkcją podstawową. 

1) maksymalna wysokość zabudowy – 3 kondygnacje nadziemne dla zabudowy hotelowej oraz nie więcej niż 15 m dla pozostałych budynków

2) dachy dwuspadowe lub wielospadowe z wyraźnym zaznaczeniem kalenicy, symetryczne o nachyleniu połaci zawartym w przedziale 15÷45 stopni kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni; dla budynków basenu i obiektów sportowych dopuszcza się inną geometrię oraz inne pokrycie dachu wynikające ze specjalnej funkcji i konstrukcji budynku;

3) stosunek całkowitej powierzchni zabudowy do powierzchni terenu elementarnego nie większy niż 0,40;

4) obowiązuje zachowanie nie mniej niż 30 % powierzchni terenu jako biologicznie czynnej;

5) miejsca postojowe w granicach własnych działki – minimalna liczba: 1 miejsce postojowe na 3 miejsca noclegowe;

6) dopuszcza się na całym terenie lokalizację niezbędnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.



	UT.02
	Tereny usług turystycznych

Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy  usługowej – usługi turystyczne w tym: zabudowa hotelowa umożliwiająca pobyt nie więcej niż 50 osób. 

Funkcja uzupełniająca: stadnina koni, zabudowa rekreacyjno-sportowa oraz zabudowa gospodarcza związana z funkcją podstawową. 

1) maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje nadziemne dla zabudowy hotelowej oraz nie więcej niż 12 m dla pozostałych budynków

2) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

3) dachy dwuspadowe, symetryczne o nachyleniu połaci zawartym w przedziale 35÷45 stopni kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni;

4) stosunek całkowitej powierzchni zabudowy do powierzchni terenu elementarnego nie większy niż 0,30;

5) obowiązuje zachowanie nie mniej niż 30 % powierzchni terenu jako biologicznie czynnej;

6) miejsca postojowe w granicach własnych działki – minimalna liczba: 1 miejsce postojowe na 3 miejsca noclegowe;

7) dopuszcza się na całym terenie lokalizację niezbędnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.



	ML.01, ML.03, ML.04
	Tereny zabudowy rekreacji indywidualnej 

1) zasady i warunki podziału na działki budowlane zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

2) nie dopuszcza się lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych i garaży;

3) zasady lokalizacji budynków na działkach budowlanych zostały pokazane na rysunku planu;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

5) maksymalna wysokość zabudowy - dwie kondygnacje nadziemne w tym druga kondygnacja jako użytkowe poddasze, jednak nie więcej niż 8m;

6) dachy dwuspadowe, symetryczne o nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale 35÷45 stopni kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni;

7) kierunek kalenicy głównej równoległy do osi drogi;

8) obowiązuje zachowanie nie mniej niż 30 % powierzchni działki jako biologicznie czynnej;

9) ustala się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej zgodnie z przepisami odrębnymi;

 

	ML.02
	Tereny zabudowy rekreacji indywidualnej 

1) maksymalnie jeden budynek rekreacji indywidualnej, nie dopuszcza się lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych i garaży; 

2) zasady i warunki podziału zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

3) maksymalna wysokość zabudowy - jedna kondygnacja nadziemna jednak nie więcej niż 6,5m;

4) dach dwuspadowy lub wielospadowy, o nachyleniu połaci do 35 stopni kryty materiałem dachówkopodobnym w kolorze czerwieni;

5) obowiązuje zachowanie nie mniej niż 30 % powierzchni działki jako biologicznie czynnej;

6) elewacja budynku drewniana lub wykonana jako kombinacja materiałów tradycyjnych dla zabudowy regionalnej, w tym cegły ceramicznej, kamienia lub drewna – kolorystyka stonowana; 

7) ustala się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej zgodnie z przepisami odrębnymi.



	ML.05, ML.06, ML.07, ML.08
	Tereny zabudowy rekreacji indywidualnej 

1) zabudowa realizowana w formie budynków wolnostojących lub bliźniaczych – zasady lokalizacji budynków bliźniaczych zastały pokazane na rysunku planu;

2) zasady i warunki podziału – adaptuje się istniejący podział geodezyjny chyba że zasady podziału zostały pokazane na rysunku planu; minimalna powierzchnia działki budowlanej – 1500 m2;

3) dopuszcza się posadowienie budynku na granicy z sąsiednią działką budowlaną działkę budowlaną na zasadach ustalonych na rysunku planu;

4) na działce budowlanej powstałej z połączenia sąsiednich działek geodezyjnych obowiązują zasady zabudowy jak dla pojedynczej działki budowlanej;

5) stosunek całkowitej powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej nie większy niż 0,12;

6) maksymalna szerokość elewacji frontowej:

a) budynku wolnostojącego – 12,0 m;

b) budynków bliźniaczych –18,0 m łącznie;

7) maksymalna wysokość zabudowy - dwie kondygnacje nadziemne w tym druga kondygnacja jako użytkowe poddasze, jednak nie więcej niż 8,5m;

8) dachy dwuspadowe, symetryczne o nachyleniu połaci zawartym w przedziale 35÷45 stopni kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni;

9) obowiązuje zachowanie nie mniej niż 75 % powierzchni działki jako biologicznie czynnej;

10) dla terenu elementarnego ustala się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej zgodnie z przepisami odrębnymi.



	RP.01
	Tereny rolne 

1) dopuszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej na działkach nie mniejszych niż 1,5 ha;

2) zabudowę zagrodową składającą się maksymalnie z 1 budynku mieszkalnego i 2 budynków gospodarczych należy kształtować wokół prostokątnego podwórza o proporcjach typowych dla regionalnej zabudowy siedliskowej;

3) maksymalna wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego – 2 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, dla budynków gospodarczych – 1 kondygnacja nadziemna;

4) dachy dwuspadowe, symetryczne o nachyleniu połaci zawartym w przedziale 35÷45 stopni kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni;

5) dopuszcza się możliwość zalesień;

6) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych;

7) dopuszcza się lokalizację niezbędnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.



	UTp.01
	Tereny plaży publicznej

1) obowiązuje zakaz zabudowy;

2) dopuszcza się możliwość lokalizacji obiektów małej architektury związanych z obsługą plaży;

3) dopuszcza się przeprowadzenie prac kształtujących zieleń, porządkujących i sanitarnych;

4) lokalizacja pomostu zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu.



	ZP.01, ZP.02
	Tereny zieleni urządzonej 

1) zabrania się prowadzenia prac ziemnych przekształcających rzeźbę terenu;

2) obowiązuje całkowity zakaz zabudowy za wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

3) istniejący wartościowy drzewostan do zachowania - dopuszcza się przeprowadzenie prac kształtujących zieleń, porządkujących i sanitarnych.


	ZP.03
	Tereny zieleni urządzonej 

1) obowiązuje całkowity zakaz zabudowy za wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) dopuszcza się możliwość zalesień ;

3) teren stanowi rezerwę pod lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.



	ZP.04
	Tereny zieleni urządzonej 

1) obowiązuje całkowity zakaz zabudowy za wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) dopuszcza się urządzenie stawu;

3) dopuszcza się możliwość zalesień.



	ZN.01, ZN.02 
	Tereny zieleni naturalnej - izolacyjnej

1) obowiązuje całkowity zakaz zabudowy ;

2) istniejący wartościowy drzewostan do zachowania – obowiązuje zakaz niszczenia przybrzeżnych form roślinności;

3) obowiązuje zakaz grodzenia;

4) dopuszcza się możliwość urządzenia ciągu pieszego i rowerowego.



	ZN.03
	Tereny zieleni naturalnej 

1) obowiązuje całkowity zakaz zabudowy za wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) dopuszcza się możliwość zachowania jako łąki lub pastwiska;

3) dopuszcza się możliwość urządzenia ciągu pieszego i rowerowego.



	ZN.04, ZN.05 
	Tereny zieleni naturalnej 

1) obowiązuje całkowity zakaz zabudowy za wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) istniejący wartościowy drzewostan do zachowania;

3) obowiązuje zakaz grodzenia;



	ZPK.01
	Teren zieleni parkowej objęty ochroną konserwatorską

1) obowiązuje całkowity zakaz zabudowy;

2) teren należy zagospodarować zgodnie z zasadami ustalonymi przez WKZ w Olsztynie

3) dopuszcza się prowadzenia prac sanitarnych i pielęgnacyjnych.



	ZL.01
	Tereny zieleni leśnej (izolacyjnej)

1) obowiązuje całkowity zakaz zabudowy;

2) teren należy zagospodarować zielenią wysoką.



	KD.01
	Teren drogi publicznej 

1) droga w klasie technicznej L - lokalnej.

2) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 12,0m;

3) minimalna szerokość jezdni 5,5m;

4) nawierzchnia drogi  nie może być utwardzane żużlem i gruzem budowlanym.



	KD.02
	Teren drogi publicznej 

1) droga w klasie technicznej D - dojazdowej.

2) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – zgodna z istniejącym podziałem;

3) minimalna szerokość jezdni 5,5m;

4) nawierzchnia drogi  nie może być utwardzane żużlem i gruzem budowlanym.



	KDW.01, KDW.02, KDW.03, KDW.04, KDW.05, KDW.06, 
	Tereny dróg wewnętrznych

1) minimalna szerokość dróg – 8 m;

2) nawierzchnia  drogi  nie może być utwardzane żużlem i gruzem budowlanym;

3) nawierzchnię drogi utrzymać jako przepuszczalną;

4) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej



	Kx.01, Kx.02
	Tereny ciągu pieszego

1) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodna z obecnym podziałem;

2) nawierzchnię należy zachować jako przepuszczalną;

3) nawierzchnia  nie może być utwardzane żużlem i gruzem budowlanym.



	Ti.01, Ti.02
	Tereny urządzeń infrastruktury technicznej




Rozdział III

Przepisy końcowe

§ 9. Dla wszystkich terenów ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w następującej wysokości:

	MN, MU, U, ML, UT, UTp
	25 %

	ZPK, ZP, ZN, ZL, RP,
	25 %

	KD, KDW, Kx
	nie ma zastosowania

	TI
	nie ma zastosowania


§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Przewodnicząca Rady
Alina Radziszewska






1

