[image: image1.png]PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC!

UNIA EUROPEISKA
EUROPEISKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO.




Biskupiec, dnia  03 lutego 2010r.

(miejscowość i data)

Gmina Biskupiec

11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 2
 (nazwa i adres Zamawiającego)
WSZYSCY WYKONAWCY

TREŚĆ ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WRAZ Z WYJAŚNIENIEM

w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego o  wartości  poniżej 4.845.000 euro roboty budowlane p.n.: „Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego Placu Wolności w Biskupcu”

Niniejszym zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655) informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Biskupiec z siedzibą w Biskupcu, 11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 2 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na roboty budowlane p.n.: „Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego Placu Wolności w Biskupcu” złożono zapytania.  Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 cytowanej ustawy podaje treść zapytań wraz z odpowiedziami:
1. Dotyczy pkt. VI.2.2 SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeśli Wykonawca przedstawi osobę do kierowania robotami budowlanymi z wymaganymi uprawnieniami w specjalności telekomunikacja radiowa?

Tak.
2. Proszę o podanie minimalnych parametrów komputera stacji roboczej wraz z monitorem LCD, lub podanie modelu wzorcowego, np.: HP dx7500 MT.

Komputer oferowany może mieć wyższe parametry. Procesor Pentium IV 2 GHz, 2 GB RAM, dysk twardy 500 GB, nagrywarka DVD, Karta Grafiki ATI Radeon 4650 Windows XP lub Vista lub 7. np. model HP Elite 7000 MT lub równoważny Monitor minimum 21 cali, złącze DVI, rozdzielczość minimum 1600x900 (dopuszcza się wyższą rozdzielczość ) np. model Samsung LS22MYYKBBA, lub równoważny ( dopuszcza się stosowanie monitorów większych niż 21 cali ) 
3. Proszę o podanie minimalnych parametrów monitorów LCD 21", lub modelu wzorcowego.

Dopuszcza się monitory formatu 4:3 lub panoramiczne. Dopuszcza się stosowanie monitorów o większej przekątnej ekranu. Rozdzielczość minimum 1280x1024 ( dopuszcza się wyższą rozdzielczość ) dla formatu 4:3, lub 1600x900 ( dopuszcza się wyższą rozdzielczość ) dla formatu panoramicznego, minimum jedno wejście BNC, jasność minimum 300 cd/m kw, kontrast minimum 500:1.  Model np. BE8021LCD lub WV-LW2200
4. Czy istnieje możliwość wizji lokalnej?

Teren objęty zamówieniem publicznym jest terenem otwartym, powszechnie dostepnym i leży w centrum miasta. Jeżeli zainteresowany Wykonawca będzie miał problem z odnalezieniem Placu Wolności w Biskupcu prosimy o kontakt z Zamawiającym po przybyciu do miasta.
5.Prosimy o doprecyzowanie wymogu wykonania przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat „…jednej roboty w zakresie instalacji systemu monitoringu…”

Czy Wykonawca winien posiadać doświadczenie w budowie monitoringu wizyjnego obejmującego obszary miejskie, czy też Zamawiajacy dopuszcza doswiadczenie Wykonawcy w zakresie monitoringu instalowanego wewnatrz obiektów?
Wykonawca winien legitymywać się doświadczeniem adekwatnym do przedmiotu zamówienia, skoro zatem zamówienie dotyczy ułożenia okablowania, montażu instalacji teleinformatycznej oraz urządzeń telewizji przemysłowej na zewnątrz budynków i dodatkowo wiąże się to z pracami ziemnymi i na wysokościach to Zamawiający nie dopuszcza monitoringu instalowanego wyłącznie wewnątrz obiektów.
6.Zamawiający w projekcie budowlanym umieścił w punkcie 2.8 Zestawienie ważniejszych materiałów str. 10 podpunkt 5  - Monitor 21” 2 sztuki.

Czy nie powinno być 3 sztuk monitorów z czego jeden miałby być razem z zestawem komputerowym?

Powinny być łącznie trzy monitory. Z tym, że dwa przystosowane do współpracy z krosownicą wizyjną, a jeden przystosowany do współpracy z komputerem. Parametry zostały podane w odpowiedzi na pismo formy Crowley. 

7. W projekcie budowlanym Zamawiający nie umieścił strony nr 21 która przedstawia schematyczne połączenie elementów Centrum Monitoringu rysunek nr 11.
W załączeniu rysunek.

8.Wszystkie urządzenia centrum monitoringu należy podłączyć do zasilania awaryjnego z UPS znajdującego się w szafie RACK, czy wykonawca ma dostarczyć taki UPS i jeśli tak to jaki to ma być UPS lub jakie ma posiadać parametry ?   

UPS musi mieć moc wystarczającą do podtrzymania zasilania całego systemu monitoringu ( Centrum monitoringu oraz kamery ), oraz pojemność baterii wystarczającą na dwie godziny pracy przy braku napięcia sieciowego. Moc i pojemność baterii trzeba dobrać tak by była wystarczająca dla konkretnego rozwiązania sprzętowego oferowanego przez oferenta.

9.Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych? Jeżeli tak to proszę o określenie minimalnych parametrów dla kamer, rejestratorów, komputera itp. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych pod warunkiem zaproponowania urządzeń o parametrach nie gorszych niż opisane w przedmiocie zamówienia. Część pytania dotycząca minimalnych parametrów różnych urządzeń jest zbyt ogólna. W kwestii minimalnych parametrów dla określonych urządzeń o które pytał jeden z Wykonawców Zamawiający odpowiedział powyżej. 

_____________________________________

Podpis

kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności

Urząd Miejski w Biskupcu 

11 - 300 Biskupiec, al. Niepodległości 2

tel. (089) 715 01 10, fax. (089) 715 24 37, e - mail: zamowienia.publiczne@biskupiec.pl

