FIRMA USŁUGOWO – HANDLOWA

10 – 691 OLSZTYN ul. Herdera 18 / 14                                                            REGON 510 65 77 68

        tel. ( 89 ) 541 14 48                                  

                                NIP 739 – 126 – 24- 97

Temat : PROJEKT   PRZEBUDOWY  DROGI  GMINNEJ  

                         w LIPOWIE  gm. BISKUPIEC

Faza :    PROJEKT BUDOWLANY 

Branża : drogowa 

Adres :   Lipowo  gm. Biskupiec

          Dz. nr 11, 2/37, 2/58  obr. 28

Inwestor :       Gmina Biskupiec

                       11 – 300 Biskupiec

                      ul. Niepodległości  2 

Projektant :   mgr inż. Henryk Bubacz -upr.bud. nr 57 / 84/ Ol

Sprawdzający :  inż. Henryk Szatkowski -upr.bud. nr 54 / 83/ Ol

Kier. zespołu :  inż. Włodzimierz Dzienis upr. bud. nr 213 / 94 / Ol
                                              Data: MAJ 2010 r                               Nr umowy:                             

                                                                                                                                                2

           Zawartość  opracowania

1.    Spis treści 
   str 2

2.    Oświadczenie                                                                                                          str 3 

3. Odpis  uprawnień  budowlanych                                                                            str 4 - 5

4. Przynależność  do  Izby  Budowlanej                                                                     str 6 - 7 

5. Decyzja nr 2/07 o  ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu  publicznego                  str 8 – 9

6. Uzgodnienie  z powiatową Służbą Drogową
     str 10

7. Wypis z rejestru gruntów
     str 11 - 13

6.    Opis  techniczny                                                                                                      str 14 – 16

7.     Informacja  B I O Z                                                                                                str 17 - 18

8.    Plan  syt- wysokościowy                                                   D -  1
                 str 19

9     Przekroje normalne                                                          D – 2                             str 20

10.   Przekrój  konstrukcyjny                                                  D – 4                              str 21

                                                                                          3
                                      OŚWIADCZENIE 

                Ja niżej   podpisany   oświadczam ,  że  projekt  budowlany  przebudowy drogi  gminnej  w Lipowie    gm.  Biskupiec   został  wykonany   zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej.  
             Projektant                                                                                        Sprawdzający                                                              
                      OPIS    TECHNICZNY                   14

DO  PROJEKTU BUDOWLANEGO  PRZEBUDOWY  DROGI  GMINNEJ w  LIPOWIE   gm. BISKUPIEC

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA

· zlecenie –umowa  na  opracowanie dokumentacji technicznej

· decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

2. MATERIAŁY  DO  OPRACOWANIA  

· plan sytuacyjno - wysokościowy  1:500

· techniczne badania podłoża  gruntowego

· pomiary  uzupełniające

· uzgodnienie  Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie  przebudowy włączenia drogi gminnej do 

             drogi powiatowej 

3.  LOKALIZACJA

Teren opracowania  położony  jest  w  Lipowie   na  wschód  od    Biskupca   przy  drodze  powiatowej.  Wszystkie  roboty  ograniczają  się  do  wyznaczonego  pasa     drogowego  i  do  działek  gminnych.   

4.  OPIS  INWESTYCJI

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  przebudowy istniejącego  dojazdu  do  zabudowy  wielorodzinnej  (droga  gminna) oraz  budowy  zatok  postojowych. Przebudowa  dojazdu    polega  na  wykonaniu poszerzenia  jezdni    i  ułożeniu  nowego  dywanika  asfaltowego.   Nowa  nawierzchnia  zatok  postojowych    w  miejscu  istniejącej  o  nawierzchni  żwirowej oraz  przy  jezdni  dojazdu.   

5. STAN   ISTNIEJĄCY

5.1 Komunikacja

Droga  gminna (dojazd  do  zabudowy  wielorodzinnej),  prostopadły  do  drogi  powiatowej    posiada  nawierzchnię  betonową    o  zmiennej  szerokości  jezdni  od  3.50 do 9.50 m (przy  przystanku).   Przekrój  dojazdu  -uliczny  z  obustronnymi  krawężnikami.   Pas  drogowy  na  odcinku  prostopadłym  do  drogi  powiatowej  ma  szerokość  21.0 m.   Odcinek  równoległy  do  budynków  mieszkalnych  posiada  jezdnię  szerokości  3.50 m, a  szerokość  pasa  drogowego  10.0 m.  Przy tym  odcinku  dojazdu  znajduje  się  zatoka  postojowa  o  nawierzchni  żwirowej  oraz  dojazdy  do  garaży.    W pasie  drogowym  nie  ma  drzew  ozdobnych. W  pasie  drogowym  znajdują  się  słupy  oświetleniowe  z  linią  napowietrzną , linie  kablowe  NN ,  kanalizacja  deszczowa  śr. 100 mm  oraz  wzdłuż  budynku  - ciepłociąg.  

Skośnie  do  dojazdu  oraz  wzdłuż  budynków  znajdują  się  chodniki  z  płytek  betonowych.  Przy  wiacie  przystankowej  znajduje  się   niewielki  placyk  (na  długości  wiaty)    z  kostki  brukowej  betonowej i płytek  betonowych.  Naprzeciw Domu Kultury znajduje się placyk  z  płyt  żelbetowych. 

5.1  Konfiguracja  terenu  i  budowa  geologiczna

Teren  opracowania  jest  stosunkowo  płaski ,  rzędne  wahają  się  od  161.30   do  159.70 m npm . W  podłożu  pod  nawierzchnią betonową   występuje  podsypka  z  pospółki   zaglinionej. Obok  istniejącej  drogi  podłoże  składa  się  z  nasypów  niekontrolowanych  oraz  osadów  piaszczysto –gliniastych  

pochodzenia wodno- lodowcowego.                                                     15
Grunty  te  zaliczono  do wysadzinowych -  grupy  G 3 i  G 4  nośności  podłoża.  

Woda  gruntowa    występuje  poniżej  1.40 ppt.  

6.  ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE

6.1. Rozwiązania  sytuacyjno-wysokościowe  

Rozwiązania  projektowe  ograniczono  wyłącznie  do  pasa  drogowego i  gruntów gminnych (rejon Domu Kultury) .  Przebudowa  odcinka  prostopadłego  do  drogi  powiatowej  polega  na  poszerzeniu  jezdni  do  5.00 m  w  miejscach  gdzie  szerokość  jezdni  wynosi 3,50 m  oraz  wyznaczenia  miejsca  dla  autobusów  szkolnych.  Z  uwagi  na  brak  kanalizacji  deszczowej  na  części  długości   projektuje  się  przekrój  półuliczny  z  jednostronnym  krawężnikiem  od  strony  zabudowy.  Zatoka  autobusowa  z  uwagi  na  brak  miejsca  i  istniejącą  lokalizację  wiaty  przystankowej  jest  nietypowa  ze  skosem  wjazdowym 1 : 2.5.  Szerokość  zatoki  3.00m. Na  istniejącej  nawierzchni  przewidziano   ułożenie  dywanika  asfaltowego  dwuwarstwowego  z  tym  że  warstwa  dolna  o  zmiennej  grubości  ma  na  celu  wyrównanie  nierówności   i  nadanie  odpowiedniego  spadku min  1 %  (jednostronnego) w  kierunku  wschodnim.   Poszerzenie  jezdni  o  pełnej  konstrukcji. 

Na  części  długości    projektuje  się normatywne    pobocze    o  nawierzchni  żwirowej  o  szerokości  0.75 m i spadku  poprzecznym 8 %.  

Na  odcinku  równoległym  do  budynku  pozostawia  się  istniejącą  szerokość  jezdni  tj. 3.50 m  z  poszerzeniem  tylko  na  długości  zatoki  postojowej  o  miejscach  prostopadłych.  Poszerzenie  jezdni   do  wymaganych   5.0 m.  Zatoka  postojowa  szerokości  4.50 m   o  11  miejscach  postojowych  (w  tym  jedno  dla osoby  niepełnosprawnej).  

Niweleta   drogi  

Niweleta  drogi  z  uwagi  na  nałożenie  dywanika  asfaltowego  ulegnie  podniesieniu o 6 do  8 cm. 

6.2 Miejsca postojowe

Nowe miejsca postojowe  projektuje się  w  miejscu  istniejącej o  nawierzchni  żwirowej  (wzdłuż  budynku  na działce 2/34) ,   po  zachodniej stronie Domu Kultury  oraz  przy  dojeździe  prostopadłym do  drogi powiatowej.   Ogółem  zaprojektowano  20 miejsc  postojowych  w  tym  3  miejsca  dla  osób niepełnosprawnych.  Szerokość  podstawowego  miejsca postojowego  2.30 m , miejsca dla osoby niepełnosprawnej 3.60 m. Szerokość  zatok postojowych  4.50 m 

6.3 Nawierzchnia

Przy  projektowaniu  nawierzchni  jezdni  drogi     wzięto  pod  uwagę  przewidywane  obciążenie ruchem

( KR1)    oraz  warunki  gruntowo-wodne (głównie G2, G3 i G4) . Nawierzchnię  projektuje  się  biorąc  pod  uwagę wytyczne   Rozporządzenia MTiGM   z  2 marca 1999r w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać  drogi  publiczne i ich  usytuowanie  (Dz. U . Nr 43 p. 430) ,  uzgodnienia  z  Inwestorem  oraz  doświadczenia  własne. 

Dywanik  asfaltowy

· beton asfaltowy żwirowo -piaskowy   na  warstwę  ścieralną  gr. 4 cm 

· warstwa    wyrównawcza  (wiążąca)  z betonu asfaltowego   śr.    gr. 4 cm

                                                                                 16

Nawierzchnia  poszerzenia    jezdni

· beton asfaltowy żwirowo -piaskowy   na  warstwę  ścieralną  gr. 4 cm 

· warstwa    wyrównawcza  (wiążąca)  z betonu asfaltowego    gr. 4 cm

· podbudowa   z   kamienia  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie (lub tłucznia ) gr 20 cm

· wymiana  gruntu  na  piasek  gr  30  cm  

Pobocza  na  życzenie  Inwestora  projektuje  się  o  nawierzchni  żwirowej  średniej  grubości  10 cm.   Szczegóły  rozwiązań  konstrukcyjnych  na  rysunku  D – 3. 

Nawierzchnia zatoki  postojowej i poszerzenia jezdni  przy  zatoce

· kostka  betonowa  gr 8 cm 

· podsypka cementowo – piaskowa   gr . 5 cm

· podbudowa   z   kamienia  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie (lub tłucznia ) gr 15 cm

· wymiana  gruntu  na  piasek  gr  20  cm  

Nawierzchnia  chodnika  (peronu) przy zatoce autobusowej

· kostka  betonowa  gr 6 cm 

· podsypka cementowo – piaskowa   gr . 5 cm

6.4 Roboty  ziemne

Roboty  ziemne  ograniczają  się  do  korytowania  pod  poszerzenie  jezdni  odcinka  dojazdu  prostopadłego  do  drogi powiatowej  oraz  do  korytowania  pod  nawierzchnie  zatok  postojowych. 

UWAGA!  Pod  warstwy  konstrukcyjne  nawierzchni  podłoże  gruntowe  należy  zagęścić:

                   -do  głębokości  0.20 m  do  wskaźnika   1.00
                   -na  głębokość  0.20 do 1.20 m  do  wskaźnika  0.97

                                        -na głębokość    ponad  1.20 m  do  wskaźnika  0.95
6.5 Roboty  towarzyszące

W związku  z  poszerzeniem  jezdni  należy  przedłużyć  rury  ochronne  na kablach  energetycznych. Kable te  znajdują  się  pomiędzy  drogą  powiatową a zatoką  autobusową. Rury ochronne  dwudzielne typu AROT  o  średnicy  100 mm .

                                                                                                                                            Opracował:

                                                                                                                                                    mgr inż. H. BUBACZ

                                                                                     17
  INFORMACJA 

   dotycząca   BEZPIECZEŃSTWA   I   OCHRONY   ZDROWIA   Robót      

       Drogowych   przy  przebudowie  drogi  gminnej   w  Lipowie                                             

Informację opracowano na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 23czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   (Dz. U. 2003 Nr. 120, poz. 1126)

1. Zakres robót do wykonania dla planowanej inwestycji

1. Rozbiórka  krawężników , chodników  oraz  płyt  drogowych (pod zatokę)

2. Wykonanie  koryta  pod   poszerzenie    nawierzchni drogi   oraz  pod  zatoki  postojowe 

3. Wykonanie  warstwy  odsączającej 

4. Wbudowanie  krawężników

5. Wykonanie  podbudowy  z  kamienia  łamanego 

6. Wykonanie  podbudowy  z  betonu  asfaltowego    

7. Ułożenie  warstwy  ścieralnej  z  betonu n asfaltowego

8. Wykonanie  nawierzchni  zatok  postojowych

9. Wykonanie nawierzchni  chodnikowych

10. Wykonanie  pobocza  żwirowego                                                       

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych

          W  granicach  robót  nie  ma  obiektów  budowlanych
3. Elementy działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa    i zdrowia ludzi.

Nie  występują. 

 Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie placu budowy powinno być wykonane przed rozpoczęciem robót budowlanych w terenie który nie jest przeznaczony pod bezpośrednią zabudowę.

Sprawdzenie zagospodarowania placu budowy powinno obejmować w szczególności: 

· doprowadzenie energii elektrycznej i wody, 

· urządzenia higieniczno-sanitarne, 

· urządzenia socjalno-bytowe. 

4.  Zagrożenia jakie mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych :

Istotnym elementem  przebudowy  drogi  jest  wykonanie  robót  bitumicznych  na     włączeniu   do  drogi  powiatowej.   Roboty  te  muszą  być  zabezpieczone  i  oznakowane zgodnie  z  „Instrukcją   oznakowania  robót  prowadzonych  w  pasie  drogowym”.  Na  dalszych  odcinkach  przewiduje  się  wykonanie  nawierzchni  bez   wyłączeniu  ich  z  ruchu.  

               Przy opracowaniu Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia tzw „Plan BIOZ”należy zwrócić uwagę na następujące roboty: 

Roboty ziemne

Wykopy  powierzchniowe  płytkie  pod  koryta  poszerzenia   nawierzchni  jezdni  i  zatok  postojowych-   wywóz    ziemi  samochodami  .

                                                                                        18
Przemieszczanie  materiałów w pionie i w poziomie przy pomocy sprzętu zmechanizowanego  takich jak: samochody  samowyładowawcze  lub  samochody  skrzyniowe. 

Sprzęt pomocniczy  (zagęszczarki) powinien posiadać ustalone parametry, uwidocznione przez trwały i wyraźny napis, oraz wyznaczenie strefy zagrożenia. 

Roboty prowadzone na wysokości - brak.
Rusztowania – nie  są  potrzebne

Wszystkie roboty należy wykonywać przy pełnej ostrożności z zachowaniem    przepisów dotyczących  bezpieczeństwa i higieny pracy szczególnie zawartych  w Rozporządzeniu MB i PMB z dnia 28 marca 1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót montażowych i rozbiórkowych, Dz. U. z 1972 nr 13 poz.93, oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  Dz. U.  z dnia 23 października 1997r. nr129 poz.844.

5.   Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

W zakresie przewidywanych do wykonania robót nie występują roboty szczególnie niebezpieczne wg ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r.- art.21a ust.2 , Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 23czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(Dz. U.

 z 10 lipca 2003 Nr. 120, poz. 1126),  jednak dla zapewnienia  bezpieczeństwa robót należy przeprowadzić szkolenia okresowe pracowników  i każdorazowo na stanowiskach pracy. 

Pozostałe elementy jakie powinien zawierać „plan bioz” należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, zawartym w Dzienniku Ustaw z dnia 17 września 2002r Nr 151 poz. 1256.

Informację dotycząca „Planu BIOZ” należy umieścić na tablicy informacyjnej wg wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, Dziennik Ustaw  z dnia 17 lipca 2002r. Nr108 poz.953
6.   Wskazanie środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zabezpieczających bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  

Charakter wykonywanych robót, prowadzonych w  poziomie  terenu   nie powodują powstawania zagrożeń i konieczności zabezpieczania  do wykonywania prostych robot budowlanych.

                                                                                                                                              Opracował

                                                                                                                                   mgr inż. Henryk  Bubacz

